ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование проектируемого объекта | Ресторан на отм. +960 |
|  | Географическое положение объекта | Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, с. Эстосадок, северный склон хребта Аибга, Курорт Красная Поляна отм. +960 м |
|  | Требования к проектной организации | - Исполнитель должен являться членом саморегулируемой организации (СРО) в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования за исключением случаев, предусмотренных п. 2.1. статьи 47, п. 4.1. статьи 48 Градостроительного кодекса РФ. - Наличие у участника закупки трудовых ресурсов, необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения договора. Требуется наличие в штате участника не менее четырех специалистов с высшим профессиональным образованиям в области инженерных изысканий и/или архитектурно-строительного проектирования. - Наличие не менее двух специалистов с действующим удостоверением о повышении квалификации в области инженерных изысканий и/или архитектурно-строительного проектирования. Участник закупки должен предоставить выписку из штатного расписания и копии дипломов об образовании и удостоверений о повышении квалификации. |
|  | Вид строительства | Новое строительство |
|  | Перечень нормативных актов Российской Федерации, соответствие которым должно быть обеспечено при проектировании | Проектирование вести в соответствии с требованиями законодательства, Градостроительного кодекса РФ, Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 и ГОСТ Р 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации» |
|  | Стадийность проектирования | - Архитектурная концепция; - Инженерные изыскания - Проектная документация; - Рабочая документация. |
|  | Материалы, предоставляемые заказчиком | - Градостроительный план земельного участка. - Ситуационный план. - Технические условия (ТУ) на проектирование инженерных сетей - по запросу исполнителя. - Технические условия присоединения к инженерным сетям и коммуникациям. - Технологическое задание на проектирование. - Другие имеющиеся в наличии исходные данные, а также исходные данные, потребность в которых возникает по мере разработки проектной документации, по запросу исполнителя. |
|  | Требования к составу и оформлению проектной документации | - Проектную документацию выполнить в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также настоящим Заданием. - Рабочую документацию выполнить в составе разделов: - Генеральный план - Архитектурные решения - Конструктивные и объемно-планировочные решения - Конструкции железобетонные - Конструкции металлические - Конструкции деревянные (при необходимости) - Система электроснабжения: - Электроснабжение - Электроосвещение наружное - Заземление и молниезащита - Система водоснабжения - Система водоотведения - Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха. - Сети связи, слаботочные сети: - Интернет - IP-телефония - Система автоматизация и диспетчеризация инженерных систем - Системы охранной сигнализации - Система контроля и управления доступом - Система видеонаблюдения - Локально-вычислительные сети - Технологические решения - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности - Система пожарной сигнализации - Система оповещения и управления эвакуацией - Система пожаротушения (при необходимости) - Рабочую документацию выполнить в составе: - Основные комплекты рабочих чертежей - Спецификации оборудования, изделий и материалов - Согласовать и обеспечить увязку проектных решений с сопряженными объектами. - Проектирование выполнить в границах земельных участков, определенных в документации по планировке территории. - Предусмотреть вынос существующих инженерных сетей в границах участка строительства. |
|  | Потребность в инженерных изысканиях | Подрядчику необходимо самостоятельно получить комплект исходно-разрешительной документации, в объёме, достаточном для проектирования, а также для прохождения экспертизы проектной документации, а именно: - подготовка технического задания и проведение инженерно-геодезических изысканий; - подготовка технического задания и проведение инженерно-геологических изысканий; - подготовка технического задания и проведение инженерно-экологических изысканий; - подготовка технического задания и проведение инженерно-гидрометеорологических изысканий; - обследование существующих конструкций подпорных стен. |
|  | Требования по вариативной подготовке | Не требуется. |
|  | Основные технико-экономические показатели объекта проектирования | Основные технико-экономические показатели уточняются при разработке рабочей документации. - Двухэтажное здание, общей площадью не более 800 м2. - Этажность – 2 этажа; - Площадь 1 этажа – 230 м2 (уточняется при проектировании); - Площадь 2 этажа – 500 м2 (уточняется при проектировании); - Высота этажа – 4,0-4,5 м (уточняется при проектировании); - В составе здания предусмотреть следующие помещения ресторана: 1 этаж: - Складские и производственные помещения (горячий цех, заготовочный цех, кондитерский цех, моечный цех, зону приемки товара, кладовые продуктов (6 помещений), камеру хранения отходов и т.д.); - Гардероб персонала с душевыми; - Санузлы для обслуживающего персонала; - Комнату для приема пищи персонала; - Помещения администрации; - Помещения инженерных сетей (венткамера, помещение ВК, электрощитовая); - Кладовую уборочного инвентаря; 2 этаж: - Зону открытой кухни; - Моечный цех; - Подсобное помещение; - Обеденный зал на 100 мест; - Зону открытой террасы (количество посадочных мест уточнить проектом); - Барную стойку; - Входную группу: вестибюль, гардероб; - Санузлы для посетителей (в том числе МГН); - Детскую зону (уточняется при проектировании); - Кладовую уборочного инвентаря; - Проектом предусмотреть следующие помещения служб курорта на 1 этаже: - Санузлы для посетителей курорта; - Кассы – 20 м2; - Помещение инструкторов – 20 м2; - Торговый павильон – 10 м2; - Помещение охраны – 6 м2; - Предусмотреть технологический лифт для работы ресторана. - Предусмотреть террасу – смотровую площадку с отдельным входом и выходом на террасу ресторана, площадью до 420 м2; - Уровень ответственности – нормальный; - Размещение помещений ресторана на этажах здания уточняется в процессе проектирования. |
|  | Требования к техническим решениям | - Общие требования к объекту: - Требования к помещениям ресторана, количеству посадочных мест, технологии производства и организации питания устанавливаются Технологическим заданием. - Все технические требования и технические условия, принятые к руководству при разработке технических решений и при проектировании, должны быть согласованы с Заказчиком. - Проектные решения разработать с учетом технологий и доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения. - Электроснабжение: - Электроснабжение выполнить от существующих сетей. - Точку подключения принять согласно выданных ТУ. - В составе проекта электроснабжения разработать сети освещения прилегающей к ресторану территории. - Водоснабжение: - Водоснабжение объекта выполнить от существующих сетей. - Точку подключения принять согласно выданных ТУ. - На вводе в здание установить узел учета. - Водоотведение: 4.1.Водоотведение с площадки и от здания выполнить в существующие сети. 4.2.Точку подключения к сетям водоотведения принять согласно выданным ТУ. - В составе проекта выполнить систему ливневой канализации с прилегающей к ресторану территории. - Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, теплоснабжение: - Выполнить расчёты, технические решения по устройству вентиляции в зонах кухни и других помещениях обеденного зала. - Учесть устройство открытой кухни рядом с обеденным залом. - Рабочей документацией предусмотреть поддержание нормируемых параметров температуры внутреннего воздуха в помещениях различного назначения. - Регулирование температуры в помещениях предусмотреть по термостату, установленному в обслуживаемом помещении. - Теплоснабжение объекта выполнить от существующих сетей. - Точку подключения принять согласно выданных ТУ. - На вводе в здание установить узел учета тепловой энергии. - Сети связи: - Проект внеплощадочных сетей связи разрабатывается по отдельному договору. |
|  | Особые условия строительства | 1. Сейсмичность площадки строительства – 8 баллов ОСР-2015 карта А СП 14.13330.2018; 2. Учесть наличие участков опасных геологических процессов и горный рельеф местности. |
|  | Заказчик | НАО «Красная поляна» |
|  | Срок выполнения работы | 5 (пять) месяцев с момента оплаты Заказчиком авансового платежа, в соответствии с Графиком выполнения работ. График выполнения работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания договора. |
|  | Требования к согласованию и экспертизе проектной документации | Подрядчик, по итогам разработки проектной документации обеспечивает прохождение государственной экспертизы получение положительное заключения экспертизы. |
|  | Порядок сдачи работы | Комплект документации, оформленный в соответствии с условиями Договора на бумажном (сброшюрованный в 4 (четырёх) экземплярах) и электронном носителях (в 1 (одном) экземпляре, в формате Microsoft Office Word и AutoCAD). |
|  | Приложения. | - Требования для составления сметной документации; - Схема расположения ресторана; - Планировка 1-го этажа; - Планировка 2-го этажа. |

Техническое задание разработал:

Начальник отдела                               _____________________/Голубков М.Ю./

(подпись)                            (Ф.И.О.)

Согласовано:

Директор по эксплуатации                 _____________________ / Глебов С.С./

(подпись)            (Ф.И.О.)

Приложение № 1

к Техническому заданию

Требования для составления сметной документации

1.Требования для составления сметной документации базисно-индексным методом *

| № п/п | Наименование показателя | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Нормативная база и пересчет в текущие цены | Сметная документация разрабатывается в соответствии с действующими нормативами и методическими рекомендациями по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, с применением, в сметно-нормативной базе ТЕР-2001/ФЕР-2001 (ТЕР Краснодарского края), в редакции действующей на момент составления сметной документации с применением сметных нормативов, включенных в федеральный реестр, в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 года и в текущем уровне цен в рублевом эквиваленте. При этом перерасчет стоимости из базового уровня цен в текущий осуществлять с использованием поквартальных прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам строительства по Южному федеральному округу, для Краснодарского края, индексов изменения сметной стоимости оборудования для объектов непроизводственного назначения, разработанных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. |
| 2. | Стоимость 1 маш-час эксплуатации строительных машин и механизмов | В соответствии с действующими нормативными документами |
| 3. | Цены на материалы, изделия и полуфабрикаты. | Стоимость применяемых материалов, изделий и конструкций определяется по Территориальному сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции для Краснодарского края (ТССЦ) /федеральному сборнику сметных цен (ФССЦ). Стоимость применяемых материалов, изделий и конструкций, отсутствующих в ТССЦ/ФССЦ или по условиям строительства отличных от учтенных в базовых нормах, определяется по СССЦ/ФГИС. В случаи отсутствия в СССЦ/ФГИС – на основании конъюнктурного анализа, содержащего коммерческие предложения (прайс-листы) от не менее трех поставщиков (приложение № 3 к Техническому заданию). В конъюнктурном анализе должны быть отражены наименование поставщика, дата предложения или гипер-ссылка, при условии получения информации из открытых источников сети-Интернет. В локальных сметах в качестве обоснования проставляются наименования поставщика, дата коммерческого предложения, прайс-листа поставщика, имеющего минимальное значение цены материалов, изделий и конструкций по результатам конъюнктурного анализа. Стоимость, принятая при формировании сметной документации по коммерческим предложениям, прайс-листам должна содержать расшифровку включенных в нее затрат (условия поставки, налоги и сборы, тара, транспортные расходы, комплектация и проч.). Пересчет стоимости материала из текущего уровня цен в базовый уровень цен осуществляется с использованием индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по Южному федеральному округу, для Краснодарского края, рекомендуемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. В каждой строке локальной сметы, где стоимость материалов определена по коммерческим предложениям, прайс-листам поставщиков должно быть расшифровано ценообразование |
| 4. | Оплату труда рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих строительные машины и механизмы | В соответствии с действующими нормативными документами. |
| 5. | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря определяется по Территориальному сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции для Краснодарского края (ТССЦ) /федеральному сборнику сметных цен (ФССЦ). Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, отсутствующих в ТССЦ/ФССЦ или по условиям строительства отличных от учтенных в базовых нормах, определять по СССЦ/ФГИС. В случаи отсутствия в СССЦ/ФГИС – на основании конъюнктурного анализа, содержащего коммерческие предложения (прайс-листы) от не менее трех поставщиков (приложение № 3 к Техническому заданию). В конъюнктурном анализе должны быть отражены наименование поставщика, дата предложения или гипер-ссылка, при условии получения информации из открытых источников сети-Интернет. В локальных сметах в качестве обоснования проставляются наименования поставщика, дата коммерческого предложения, прайс-листа поставщика, имеющего минимальное значение цены оборудования, мебели и инвентаря по результатам конъюнктурного анализа. Стоимость, принятая при формировании сметной документации по коммерческим предложениям, прайс-листам должна содержать расшифровку включенных в нее затрат (условия поставки, налоги и сборы, тара, транспортные расходы, комплектация и проч.). Пересчет стоимости оборудования, мебели и инвентаря из текущего уровня цен в базовый уровень цен осуществляется с использованием индексов изменения сметной стоимости оборудования для объектов непроизводственного назначения, рекомендуемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. В каждой строке локальной сметы, где стоимость оборудования определенна по коммерческим предложениям, прайс-листам должно быть расшифровано ценообразование. При составлении локальных смет на монтаж оборудования стоимость оборудования выделяется в отдельный раздел, а в позициях по монтажу указывается наименование устанавливаемого по данной расценке оборудования. |
| 6. | Размеры накладных расходов | В соответствии с действующими нормативными документами по определению величины накладных расходов. |
| 7. | Размер сметной прибыли | В соответствии с действующими нормативными документами по определению величины сметной прибыли. |
| 8. | Затраты на временные здания и сооружения | В соответствии с действующими нормативными документами по определению затрат на временные здания и вооружения. |
| 9. | Затраты по гл. 1, 9, 10, 12 | Затраты предусматриваются в соответствии с действующими нормативными документами. |
| 10. | Резерв средств на непредвиденные расходы | Наличие резерва и величина средств на непредвиденные расходы устанавливается Заказчиком. |
| 11. | Место вывоза демонтированных материалов и конструкций, вид транспорта, дальность транспортировки | Расчеты выполняются в соответствии с ППР, согласованным Заказчиком. Расстояние перевозки принимается на основании транспортных схем, разработанных/согласованных с Заказчиком. Предусмотреть возврат стоимости материалов от разборки. |
| 12. | Дополнительные требования | Итоги в разделах локальных смет должны быть отражены по разделам сметы с начислением накладных расходов и сметной прибыли. В пояснительной записке к сметной документации указывается все применяемые индексы и коэффициенты. |

2.Требования для составления сметной документации ресурсным методом*

| № п/п | Наименование показателя | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Нормативная база и уровень цен | Сметная документация разрабатывается в соответствии с действующими нормативами и методическими рекомендациями по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, с применением сметных нормативов, в редакции действующей на момент составления сметной документации, включенными в федеральный реестр, в текущем уровне цен по состоянию на период составления сметной документации в рублевом эквиваленте. Стоимость ресурсов учитывается согласно сборников текущих средних сметных цен Краснодарского края, разработанных ГАУ «Краснодаркрайгосэкспертиза» (далее – СССЦ)/ сборников сметных цен строительных ресурсов, определенных Министерстовом строительства и ЖКХ РФ, размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования (далее – ФГИС) или рекомендованных к применению в ином, установленном Министерством порядке. При отсутствии прямых расценок, а так же для определения сметной стоимости эксплуатационных работ, работ по техническому обслуживанию и содержанию объектов и инженерных систем за основу могут быть приняты сметные нормы и правила ведомственных и прочих сборников, фирменных сметных нормативов, территориальных сметных нормативов и других сборников, разработанных и утвержденных на основании нормативных правовых документов. |
| 2. | Стоимость 1 маш-час эксплуатации строительных машин и механизмов | В соответствии с действующими нормативными документами. |
| 3. | Цены на материалы, изделия и полуфабрикаты. | Стоимость применяемых материалов, изделий и конструкций определяется по сборнику текущих средних сметных цен Краснодарского края, разработанных ГАУ «Краснодаркрайгосэкспертиза» (далее – СССЦ)/ сборнику цен строительных ресурсов, определенных Министерством строительства и ЖКХ РФ, размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования (далее – ФГИС). Стоимость применяемых материалов, изделий и конструкций, отсутствующих в СССЦ/ФГИС, включается на основании конъюнктурного анализа, содержащего коммерческие предложения (прайс-листы) от не менее трех поставщиков. В конъюнктурном анализе должны быть отражены наименование поставщика, дата предложения или гипер-ссылка, при условии получения информации из открытых источников сети-Интернет. В локальных сметах в качестве обоснования проставляются наименования поставщика, дата коммерческого предложения, прайс-листа поставщика, имеющего минимальное значение цены материалов, изделий и конструкций по результатам конъюнктурного анализа. Стоимость, принятая при формировании сметной документации по коммерческим предложениям, прайс-листам должна содержать расшифровку включенных в нее затрат (условия поставки, налоги и сборы, тара, транспортные расходы, комплектация и проч.). В каждой строке локальной сметы, где стоимость материалов определена по коммерческим предложениям, прайс-листам поставщиков необходима расшифровка ценообразования. |
| 4. | Оплату труда рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих строительные машины и механизмы | В соответствии с действующими нормативными документами. |
| 5. | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря определять по СССЦ/ФГИС. Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, отсутствующих в СССЦ/ФГИС, включается на основании конъюнктурного анализа, содержащего коммерческие предложения (прайс-листы) от не менее трех поставщиков. В конъюнктурном анализе должны быть отражены наименование поставщика, дата предложения или гипер-ссылка, при условии получения информации из открытых источников сети-Интернет. В локальных сметах в качестве обоснования проставляются наименования поставщика, дата коммерческого предложения, прайс-листа поставщика, имеющего минимальное значение цены материалов, изделий и конструкций по результатам конъюнктурного анализа. Стоимость, принятая при формировании сметной документации по коммерческим предложениям, прайс-листам должна содержать расшифровку включенных в нее затрат (условия поставки, налоги и сборы, тара, транспортные расходы, комплектация и проч.). В каждой строке локальной сметы, где стоимость оборудования определенна по коммерческим предложениям, прайс-листам необходима расшифровка ценообразования. При составлении локальных смет на монтаж оборудования стоимость оборудования выделяется в отдельный раздел, а в позициях по монтажу указывается наименование устанавливаемого по данной расценке оборудования. |
| 6. | Размеры накладных расходов | В соответствии с действующими нормативными документами по определению величины накладных расходов. |
| 7. | Размер сметной прибыли | В соответствии с действующими нормативными документами по определению величины сметной прибыли. |
| 8. | Затраты на временные здания и сооружения | В соответствии с действующими нормативными документами по определению затрат на временные здания и вооружения. Наличие затрат устанавливается Заказчиком. Затраты, не учтенные нормативом учитываются дополнительно локальными сметами, выполненными в соответствии с данными ПОС. |
| 9. | Затраты по гл. 1, 9, 10, 12 сводного сметного расчета | Затраты предусматриваются в соответствии с действующими нормативными. |
| 10. | Резерв средств на непредвиденные расходы | Наличие резерва и величина средств на непредвиденные расходы устанавливается Заказчиком. |
| 11. | Место вывоза демонтированных материалов и конструкций, вид транспорта, дальность транспортировки | Расчеты выполнять в соответствии с ППР, согласованным Заказчиком. Расстояние перевозки принимается на основании транспортных схем, разработанных/согласованных с Заказчиком. Предусматривать возврат стоимости материалов от разборки. |
| 12. | Дополнительные требования | Итоги в разделах локальных смет должны быть отражены по разделам сметы с начислением накладных расходов и сметной прибыли. В пояснительной записке к сметной документации указываются все применяемые индексы и коэффициенты. |

Приложение № 2

к Техническому заданию

Приложение № 3

к Техническому заданию

Приложение № 4

к Техническому заданию