УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель Дирекции по

эксплуатации и реконструкции

__________________/ Р. Ю. Жиров /

«___» ___________ 2016 г.

Спецификация

Медицинские изделия и оборудование.

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество | Качественные и функциональные параметры товара и материала, потребительские свойства товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аптечки индивидуальные малые КИМГЗ | к-т | 33 | - Состав: 1; Устройство для проведения искусственного дыхания .«Рот-Устройство-Рот»; 1 шт.. 2; Жгут кровоостанавливающий с доз. компрессией; 1 шт.. 3; Пакет перевязочный медицинский стерильный; 1 шт.. 4; Салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью водорода; 1 шт.. 5; Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое стерильное с охлаждающим и обезболивающим действием (не менее 20см х 24см); 1 шт.. 6; Лейкопластырь рулонный (не менее 2см х 5м); 1 шт.. 7; Перчатки медицинские нестерильные, смотровые; 1 пара. 8; Маска медицинская нестерильная 3-слойная с резинками или с завязками; 1 шт.. 9; Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая; 1 шт.. 10; Кеторолак, таблетки 10 мг. или раствор для внутривенного и внутримышечного введения 30 мг/мл, 1 мл в ампуле; 1 таб./амп.. |
|  | Вакуумные матрассы | шт. | 6 | - Комплектация: Матрас вакуумный 1шт., - Откачивающее устройство (ручной вакуумный насос) 1 шт., - транспортная сумка 1шт., - Ремкомплект 1 шт., - Этикетка 1шт., - Ремни фиксирующие 3шт. |
|  | Вакуумные шины для конечностей | к-т | 6 | В комплект входят: шина на руку вакуумная -1шт. шина на ногу вакуумная -1шт насос для закачивания воздуха в шину-1шт. сумка для хранения и переноски -1шт. |
|  | Шины картонные для ног | к-т | 200 | - Комплект шин транспортных иммобилизационных складных для взрослых однократного применения КШТИв-02: («взрослый воротник» ШТИвв-02, «взрослая нога» ШТИвн-02, «взрослая рука» ШТИвр-02) |
|  | Носилки мягкие | шт. | 5 | - Размер: 2000Х800 мм. Количество ручек: 8 шт. Максимально переносимый вес: 150 кг. |
|  | Щит спинальный | шт. | 5 | Щит спинальный иммобилизационный с фиксатором головы и ременной системой: Габаритные размеры, мм Щит спинальныйв сложенном виде 1840±20х450±50х50±10 Фиксатор головы в сложенном виде 420±50 х 240±50 х 60±20 Ременная система в сложенном виде, мм 530x80x90±20 Габаритные размеры, мм Щит спинальныйв в рабочем состоянии 1840±20х450±50х50±10 Фиксатор головы в рабочем состоянии 420x240x200±20 Ременная система в рабочем состоянии длина 9100±100, ширина 60±10 Масса, кг Щит спинальныйв не более 7,5 Фиксатор головы не более 1,5 Ременная система не более 0,5 |
|  | Кресло-каталка | шт. | 1 | - Инвалидная кресло-каталка складная. - Алюминиевая рама. - Несъемные подлокотники и подножки. - Регулируемые по высоте подножки. - Пластиковые покрытия подлокотников. - Пластиковые подставки для стоп. - Матерчатая опора для икр. - Обивка спинки и сиденья - нейлон. - Нерегулируемые ручки для толкания. - Ручные тормоза для сопровождающего лица. - Передние и задние колеса литые. - Износостойкое резиновое покрытие колёс. Размеры колёс подобраны оптимально, для обеспечения хорошей курсовой устойчивости и послушности каталки во время поворотов. - Передние колёса позволяют изменять направление движения коляски. - 2 стояночных тормоза. - Компактные размеры кресла-каталки позволят легко преодолевать дверные проёмы, а возможность складывания окажется незаменимой при транспортировке и хранении кресла. Технические характеристики: - Длина: 92 см. - Высота: 88 см. - Ширина: 51 см. - Ширина сидения: 37 см. - Глубина сидения: 40 см. - Высота сидения: 49 см. - Высота подлокотников: 20 см. - Высота спинки: 42 см. - Высота в сложенном виде: 88 см. - Ширина в сложенном виде: 25 см. - Длина в сложенном виде: 81 см. - Вес: 10,5 кг. - Грузоподъемность: 100 кг. - Размер упаковки: 80х28х88 см. |
|  | Кушетка медицинская | шт. | 3 | - Кушетка смотровая с бесступенчатой регулировкой подголовника, сделанная из тонкостенного стального профиля, окрашенного эпоксидно-порошковой эмалью. Собираемый на болтах каркас. Основание ложа - фанера, наполнение - пенополиуретан, обивка - винилискожа, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфектантов. Угол регулировки наклона подголовника бесступенчатый от 0 до 45 градусов. Габариты (ДхШхВ): 195x65x52 cм, номинальная нагрузка 130 кг, вес 30 кг. Цвет-белый. |
|  | Каталка для лежачих больных | шт. | 1 | Функциональные характеристики: Стандартная комплектация; ложе, колеса(4), боковые ограждения, корзина, штатив. Количество секций; 1. Регулировка; Без регулировки. Колеса; 125 мм с тормозным устройством/ 550 мм. Дополнительная комплектация:. матрас. Гарантия; 1 год. Технические характеристики: Упаковка; Картон. Габаритные размеры, мм; 2020х720х760. Тип конструкции; разборный. |
|  | Носилки для транспортировки пострадавших | к-т | 1 | - Носилки для транспортировки пострадавших в сложных условиях (1 комплект с навесным оборудованием "зима" и "лето") - Вес, кг 7 - Допустимая нагрузка140 кг - Размер, см 44x180 |

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов и повреждений, в заводской упаковке, обеспечивающей транспортировку товара без повреждений. Транспортировка, доставка товара на склад Покупателя осуществляются силами Поставщика и за его счет. При поставке товара Поставщик предоставляет Заказчику документы, подтверждающие соответствие товара требованиям законодательства РФ (сертификаты качества, сертификаты соответствия, паспорта на поставляемый товар и пр.).

Гарантийный срок, на весь объём подлежащего поставке Товара, должен быть не менее гарантийного срока, установленного предприятием-

изготовителем. В любом случае гарантийный срок не может составлять менее 12 месяцев, с момента перехода права собственности на Товар (партию товара) к Заказчику. Исчисление гарантийного периода должно начинаться 	с момента передачи соответствующей партии Товара Заказчику.

Спецификацию разработал:

Старший инженер по комплектации ЗИП        _____________________            / Е.Н. Гурылев /

(подпись)

Согласовано:

Начальник управления

по эксплуатации спортивных объектов             ___________________               / Т.Л. Лолуа /

(подпись)