ДОГОВОР ПОДРЯДА №___

г. Сочи									   «__» ________ 2018 г.

Непубличное акционерное общество «Красная поляна» (НАО «Красная поляна»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого заместителя генерального директора Немцова Александра Вячеславовича, действующего на основании доверенности № 1 от 01.01.2018г., с одной стороны, и

___________________________ (_________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице__________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор подряда (далее по тексту – «Договор»), о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется в установленные договором сроки, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору), Объектным сметным расчетом в составе Локальных сметных расчетом №№ 1-01 – 1-07 (далее – «Сметный расчет») (Приложение №2 к Договору)/ применимыми нормами и правилами действующего законодательства РФ:

- выполнить работы по устройству посевного газона с подсыпкой плодородного грунта, по устройству автоматического полива, по мощению брусчаткой центральной площади, проходов к центральной площади от Ресепшена и от Набережной, по подсыпке инертным материалом пешеходных дорожек, устройству цветников вокруг центральной площади, устройству живой изгороди на территории рекреационной зоны «Поле Чудес» (далее - «Работы»), на объекте Заказчика: Всесезонный курорт «Горки город», расположенном по адресу: 354392, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок,  отм. +540м. (далее по тексту – «Объект»);

- выполнить работы по  замене участка поврежденной брусчатки на площади между станциями Передвижной пассажирской канатной дороги  на отм. +960 м. на объекте Заказчика: Всесезонный курорт «Горки город», расположенном по адресу: 354392, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок,  отм. +960м,

(далее по тексту – «Объект»), а Заказчик обязуется принять  и оплатить результаты Работ в порядке и сроки, установленные Договором.

1.2. Содержание, объемы выполнения Работ определяются Техническим заданием (Приложение №1 к Договору), Сметным расчетом (Приложение №2), являющихся неотъемлемой частью Договора.

1.3. Работы выполняются иждивением Подрядчика (его силами и средствами).

1.4. Подрядчик вправе выполнить Работы досрочно и передать их результаты в порядке, установленном Договором.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость выполняемых Подрядчиком Работ по настоящему Договору (Цена Договора) в соответствии со  Сметным расчетом  (Приложение №2 к Договору) составляет ______________________ (___________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС 18% в размере ______________ (____________________) рубля ___ копеек/НДС не предусмотрен.

2.2. Цена Договора, предусмотренная пунктом 2.1 Договора, включает в себя все затраты и издержки, связанные с исполнением обязательств Подрядчика по настоящему Договору, а также его вознаграждение. Цена Договора является предельной и подлежит соразмерному уменьшению в случае выполнения Работ не в полном объеме, предусмотренном Техническим заданием. Подрядчик не вправе требовать увеличения предельной цены, в том числе в случае, когда в момент заключения договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению Работ или необходимых для этого расходов.

2.3. Превышение Подрядчиком согласованных Сторонами объёмов Работ, не подтвержденных подписанными Сторонами Дополнительными соглашениями, оплачивается Подрядчиком за свой счет.

  - 2.4. Цена Договора согласована Сторонами с учетом возможного изменения и существенного возрастания стоимости материалов и оборудования, применяемых Подрядчиком, стоимости выполняемых и оказываемых Подрядчику Субподрядчиками и иными лицами работ и услуг и не может быть изменена в случае обнаружения такого возрастания.

2.5. Цена Договора подлежит пересмотру Сторонами в случаях, если Заказчик принял решение о внесении изменений в объемы Работ, согласованные Сторонами по Договору.

  - 2.6. Если Подрядчиком при определении объемов Работ и/или при подготовке Сметного расчета будут допущены погрешности и ошибки, такого рода ошибки и погрешности не приведут к изменению цены Договора, за исключением случаев, предусмотренных в п.2.7. Договора.

  - 2.7. Заказчик вправе уменьшить цену Договора на стоимость Работ ошибочно включенных Подрядчиком и/или на сумму математической ошибки, возникшую вследствие неправильного подсчета стоимости Работ.

2.8. Стоимость за единицу Работ, указанная в Сметном расчете (Приложение №2 к Договору) является твердой и не подлежит изменению на весь срок исполнения Договора.

2.9.Если по результатам контрольных обмеров выявлено несоответствие выполненных работ Техническому заданию в Сторону их уменьшения, Заказчик обязан потребовать устранения выявленных нарушений в установленные сроки. При не устранении Подрядчиком или невозможности устранения нарушений, Цена договора подлежит соответствующему уменьшению. При этом надлежащим доказательством, фиксирующим факт нарушения, является акт о контрольных обмерах выполненных работ, составленный Заказчиком с привлечением ответственного представителя Заказчика и Подрядчика.

2.10. Оплата Работ по настоящему Договору осуществляется в следующем порядке:

2.10.1. Ежемесячно в срок до 15 числа каждого месяца, следующего за отчетным, Заказчик перечисляет за фактически выполненные Работы, исходя из объема выполненных Работ на основании оригинала счета на оплату, при условии предоставления Подрядчиком в срок до 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным, надлежаще оформленных Актов сдачи-приемки выполненных работ, Справки о стоимости выполненных работ и затрат за отчетный период, подписанных обеими Сторонами, счёт-фактуры (при необходимости).

2.11. Платежи по Договору производятся Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре. Днем исполнения обязательств Заказчика по оплате выполненных Работ по настоящему Договору считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.12. При изменении реквизитов Подрядчика, указанных в Договоре, Подрядчик извещает об этом Заказчика в однодневный срок официальным документом, подписанным руководителем и главным бухгалтером и заверенным печатью. В противном случае все риски, в том числе связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Подрядчика, несет исключительно Подрядчик.

2.13. В случае, если какой-либо выставленный Подрядчиком счет на оплату или иной платежный документ содержит ошибки или неточности, Заказчик возвращает такой документ Подрядчику без осуществления оплаты. В таком случае, срок оплаты начинает исчисляться с учетом срока выставления Подрядчиком исправленного платежного документа.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1 Срок выполнения Работ:

3.1.1. Начало Работ: «10» мая 2018 года;

3.1.2. Окончание Работ: в срок до «01» июля 2018 года.

3.2. Под датой окончания Работ по Договору Стороны понимают завершение Работ в полном объеме и устранение Подрядчиком всех Дефектов/Недостатков Работ и подписание Сторонами Акта  о приемке выполненных работ.

3.1.3. Промежуточные сроки  Работ установлены Сторонами в Графике производства работ (Приложение № 3) к Договору.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить работы качественно в объеме и в сроки, предусмотренные Договором, в соответствии со СНиПами, ТСН, ГОСТами, действующими техническими регламентами и иными применимыми нормативными актами (далее - Нормы и правила).

4.1.2. В случае обнаружения в ходе выполнения Работ, неучтенных Техническим заданием дополнительных работ, незамедлительно уведомить об этом Заказчика в письменной форме, который в разумный срок принимает решение о производстве дополнительных работ либо отказывает в их производстве. При решении Заказчика об отказе в производстве дополнительных работ, стоимость работ остается неизменной.

4.1.3. Исполнять указания Заказчика, полученные в ходе выполнения работ, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.4. При выполнении Работ обеспечить выполнение необходимых мероприятий по пожарной безопасности, соблюдать правила техники безопасности, правила по охране труда и охране окружающей природной среды.

4.1.5. Передать результаты выполненных Работ Заказчику в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

4.1.6. За свой счет устранить недостатки, выявленные Заказчиком в процессе выполнения Работ и/или в отчетной документации.

4.1.7. Если в процессе выполнения Работ, выяснится нецелесообразность их дальнейшего выполнения, незамедлительно поставить об этом в известность Заказчика. При этом Стороны обязуются в течение 1 (одного) рабочего дня принять решение о продолжении или прекращении выполнения Работ.

4.1.8. Подрядчик принимает на себя все необходимые риски, связанные с причинением и возмещением Заказчику и третьим лицам убытков в связи с ненадлежащим выполнением Работ, предусмотренным Договором.

4.1.9. В процессе проведения Работ обеспечить собственными силами и за свой счет систематическую уборку места производства Работ, а по завершении Работ окончательную уборку места производства Работ и прилегающей непосредственно к ней территории от отходов производства и потребления с последующим вывозом на специализированные полигоны. В случае оказания услуг Заказчиком по вывозу мусора на специализированные полигоны и плате за негативное воздействие на окружающую среду, Подрядчик компенсирует Заказчику его расходы, пропорционально своей части.

4.1.10. Надлежащим образом исполнять иные обязательства, предусмотренные Договором и применимыми нормами действующего законодательства РФ.

4.1.11. Подрядчик несет ответственность, установленную Нормами и правилами и Договором, в том числе:

- за сохранность всех поставленных для реализации Договора материалов и оборудования, техники, до полного завершения Работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки Недостатки, а также вывозить находящуюся на территории места производства Работ технику, механизмы, оборудование, оставленный после выполнения Работ мусор);

- материальную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность за профессиональные заболевания или несчастные случаи на производстве, которые могут произойти с его работниками, или которые могут произойти в результате действий или бездействия работников Подрядчика во время выполнения Работ по Договору или нахождении на Объекте.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты начала производства Работ передать Подрядчику зону производства работ, путем подписания Сторонами Акта приема-передачи зоны производства работ.

4.2.2. Принять надлежащим образом выполненные работы и оплатить их результаты (оформленные Подрядчиком и переданные Заказчику отчетные документы) в порядке и сроки, установленные Договором.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ по Договору, соблюдением сроков их выполнения и соответствием расчетом стоимости работ, а также качеством материалов и оборудования.

4.3.2. Проводить проверки на предмет соблюдения требований промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда и состояния антитеррористической защищенности и охраны Объекта

4.3.3. Заказчик вправе проводить проверки (ревизии) бухгалтерской, финансовой и контрактной документации, в т.ч. договоров (контрактов) с исполнителями работ (услуг), связанных с исполнением настоящего Договора, а также осуществлять контрольные обмеры выполненных работ.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

5.1. Подрядчик принимает на себя обязательство при выполнении Работ по Договору обеспечить доставку на Объект всех необходимых материалов и оборудования для производства Работ.

5.2. Подрядчик обязуется осуществить за свой счет приемку, разгрузку, охрану, складирование, хранение и подачу для производства Работ оборудования и материалов. Во время хранения материалов и оборудования Подрядчик должен предпринимать меры по обеспечению сохранности материалов и оборудования, в том числе меры, установленные обязательными техническими правилами, правилами противопожарной безопасности, правилами промышленной безопасности, правилами техники безопасности, меры по обеспечению экологической безопасности. Не производить складирование материалов на дорогах и разворотных площадках и не засорять внутренние дороги Объекта ТБО и иными отходами.

5.3. Подрядчик отвечает за соответствие используемых материалов и оборудования, используемой в производстве Работ техники, требованиям Договора, в том числе техническим регламентам, государственным стандартам и техническим условиям, и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством. Все поставляемые Подрядчиком для  выполнения Работ материалы, автотранспорт, техника и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, копии которых Подрядчик обязан предоставить Заказчику до момента прибытия (материалов, оборудования, техники, и т.д.) на Объект.

5.4. Работы на Объекте осуществляется с частичным использованием материалов Заказчика, переданных Подрядчику на давальческой основе для производства Работ. Заказчик передает Подрядчику на давальческой основе часть материалов на основании накладной на отпуск материалов на сторону с пометкой «давальческие материалы» (форма М-15), согласно Комплектовочной ведомости. В случае использования Подрядчиком Материалов Заказчика не в полном объеме (прекращение работ по инициативе Заказчика, сокращение объемов работ, ошибка в проектной документации и т.д.), после окончания Работ не израсходованные материалы Заказчика возвращаются Заказчику на основании накладной на отпуск материалов на сторону с пометкой «возврат давальческих материалов» (форма М-15). Отчет об израсходованных материалах Заказчика при выполнении Работ представляется к каждому Акту о приемке выполненных работ в виде ведомости переработки давальческих материалов поставки Заказчика, оформленной  по форме, согласованной Сторонами в Приложении № 4 к Договору.

5.5. Риск утраты или порчи на переданные строительные материалы Заказчика лежит на Подрядчике с момента принятия Подрядчиком материалов Заказчика до момента передачи Заказчику остатка неиспользованных Материалов по накладной (форма М-15) и ведомости переработки давальческих материалов поставки Заказчика.

5.6. В случае утраты или порчи переданных материалов Заказчика, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет возместить в натуре утраченное и/или испорченные материалы Заказчика.

5.7. В случае если Подрядчик не имеет возможности возместить в натуре утраченное или испорченные по его вине материалы Заказчика, он обязан возместить расходы Заказчика, понесенные последним при закупке утраченного (испорченного) оборудования и/или  материалов Заказчика, а также все расходы, понесенные Заказчиком в связи с закупкой такого оборудования и/или  материалов (оплата транспортных, погрузочно-разгрузочных и иных расходов), документально подтвержденных Заказчиком.

5.8. Подрядчик отвечает за соответствие используемых материалов и оборудования, строительный и иной техники требованиям Договора, в том числе техническим регламентам, спецификациям рабочей документации, государственным стандартам и техническим условиям, и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством. Все поставляемые Подрядчиком для  выполнения Работ материалы, автотранспорт, строительная техника и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, копии которых Подрядчик обязан предоставить Заказчику до момента прибытия.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ РАБОТ

6.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты завершения Работ по Договору в полном объеме Подрядчик передает Заказчику на подпись в двух подписанных им экземплярах Акт о приёмке выполненных работ оформленный в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  и счет-фактуру.

6.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта о приемке выполненных работ, подписывает или направляет  Подрядчику мотивированный отказ от приемки результатов Работы.

В случае отказа Заказчика подписать представленный Подрядчиком Акт о приёмке выполненных работ по причине выявления в выполненных Работах недостатков, Заказчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанного Акта, направляет Подрядчику соответствующее письменное уведомление, с описанием выявленных недостатков.

Выявленные недостатки, если они возникли по вине Подрядчика, подлежат устранению силами и за счет Подрядчика в течение 1 (одного) календарного дня с даты их обнаружения, если иной срок не указан в уведомлении Заказчика.

6.3. Подрядчик организует сдачу и приемку Работ, обеспечивает присутствие при приемке своих представителей, необходимых специалистов, соответствующих должностных лиц.

6.4. Заказчик вправе отказаться от приемки результата Работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его эксплуатации.

6.5. При передаче Работ Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работы, а также о возможных последствиях при несоблюдении этих требований.

6.6. Заказчик, принявший Работу без проверки или без надлежащей проверки, не лишается права ссылаться на недостатки Работы, которые могли быть установлены при приемке. Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с обнаружением недостатков Работ, которые не могли быть установлены при обычном способе их приемки или стали явными/возникли после приемки Работ.

6.7. Датой приемки результатов Работ, выполненных Подрядчиком по Договору в полном объеме, считается дата подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ, оформленного в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

6.8. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ, и в случае повреждения (гибели) - восстанавливает его за свой счет. При этом все восстановительные Работы должны быть завершены Подрядчиком в сроки, установленные Договором.

6.9. Риск случайной гибели или повреждения материалов, изделий, конструкций, оборудования, техники, а также результата выполненных Работ переходит на Заказчика только после подписания в установленном порядке Акта о приемке выполненных работ.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

7.1. Если в процессе производства работ возникла необходимость проведения дополнительных работ или исключение ряда работ, что влечет за собой изменение Цены договора,  Подрядчик обязан предупредить и согласовать выполнение дополнительных работ с Заказчиком и до начала выполнения этих работ составить акт на производство дополнительных работ или на исключение ряда работ, который утверждается Заказчиком в течение 10 дней с момента получения.

7.2. Акт на производство дополнительных работ (или исключение ряда работ) должен содержать следующие подписи и печати (штампы):

7.2.1. подпись и печать Подрядчика;

7.2.2. подпись и печать ответственного лица Заказчика;

В Акте на исключаемые работы – наименование работ, единица измерения, цена за единицу измерения должны соответствовать Сметному расчету (Приложение № 2 к Договору).

7.3. Приемка дополнительных работ производится в соответствии с оформленным дополнительным соглашением на основании разработанного, утвержденного Сметного расчета.

7.4. Подрядчик, не согласовавший с Заказчиком необходимость выполнения дополнительных работ, не учтенных в техническом задании, не вправе требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.

7.5.	Если возникает необходимость выполнения дополнительных работ, не включенных в Сметный расчет или исключения  работ, вследствие изменения проектных решений, Заказчик в течение 3 дней с момента утверждения Акта на производство дополнительных работ, предусмотренного пунктами 7.1, 7.2 настоящего Договора, направляет Подрядчику, Акт на производство дополнительных работ (исключения ряда работ) для составлении откорректированного Сметного расчета Подрядчик, в течение 10 календарных дней со дня получения Акта на производство дополнительных работ (исключения ряда работ) предоставляет Заказчику откорректированный Сметный расчет (включаемые дополнительные/ исключаемые работы)/ который является основанием для формирования дополнительного соглашения на увеличение либо уменьшение стоимости настоящего Договора

8. КАЧЕСТВО РАБОТ

8.1. Подрядчик гарантирует:

- отличное качество всех Работ, отвечающее требованиям стандартов, строительных норм и правил, действующих технических регламентов и иных применимых норм и правил действующего законодательства Российской Федерации;

- производство всех Работ в полном объеме в установленные Договором сроки;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в Работах за свой счет.

8.2. Подрядчик несет ответственность за допущенные отступления от требований применимых норм и правил действующего законодательства Российской Федерации и Технического задания Заказчика (Приложение №1 к Договору).

8.3. В случае выявления недостатков качества Работ, Заказчик имеет право предъявить Подрядчику требования, предусмотренные ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе Заказчик вправе устранить выявленные недостатки за свой счет (своими силами или с привлечением третьих лиц) и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение таких недостатков. Предъявленные Заказчиком требования о возмещении указанных расходов должны быть удовлетворены Подрядчиком в течение 1 (одного) календарного дня с момента их предъявления, если иной срок не будет установлен письменным соглашением Сторон или в требовании Заказчика.

8.4. Устранение замечаний Заказчика по качеству и объему результата Работ осуществляется Подрядчиком в течение 1 (одного) календарного дня, если иной срок не будет установлен Заказчиком.

9. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ И УЩЕРБА

9.1. Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения Работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей природной среде.

9.2. В случае, если в результате действий (бездействия) Подрядчика  будет причинен вред Заказчику, и(или) имуществу Заказчика, и(или) третьим лицам, и(или) имуществу таких лиц, Подрядчик обязуется возместить Заказчику и(или) третьим лицам ущерб и убытки в полном объеме, при этом Подрядчик возмещает  Заказчику все денежные средства, уплаченные  последним в качестве штрафных санкций третьим лицам, если основанием для возникновения штрафных санкций послужили виновные действия (бездействия) Подрядчика.

10. ГАРАНТИИ ПОДРЯДЧИКА

10.1. Общие гарантии:

(а) надлежащее качество выполненных Работ в полном объеме в соответствии со СНиП, и иными применимыми нормами и правилами в сроки, установленные Договором;

(б) своевременное устранение недостатков и дефектов, возникших по вине Подрядчика в течение Гарантийного периода;

(в) качество применяемого оборудования и материалов, а также их соответствие ГОСТам, ТУ и современному уровню техники и качества в данной отрасли;

(г) надлежащее качество выполненных Подрядчиком Работ, в течение установленного Договором периода гарантийной эксплуатации;

(д) соблюдение установленных сроков производства и завершения Работ.

10.2. Гарантийный период:

10.2.1. Гарантийный период на результаты Работ составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта о приемке выполненных работ.

10.2.2. Гарантийный период  продлевается соответственно на время в течение,  которого Объект/его часть не мог  эксплуатироваться полностью вследствие  выхода из строя по вине Подрядчика.

10.2.3. Заказчик вправе передать  свои права по гарантийному обслуживанию третьим лицам (в случае продажи Объекта/ и/или передачи его в управление третьим лицам) с соответствующим уведомлением  Подрядчика о такой передаче.

10.3. Выполнение гарантийных обязательств.

10.3.1. Если в течение Гарантийного периода выявится, что отдельные Работы, при условии их нормальной эксплуатации Заказчиком, будут иметь дефект, неисправности, недоделки, недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, то Стороны, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента обнаружения таких недостатков, дефектов составят Рекламационный акт, в котором  в обязательном порядке зафиксируют дату обнаружения дефекта и дату его устранения.

10.3.2. В случае немотивированного отказа Подрядчика подписать Рекламационный акт, он подписывается Заказчиком в одностороннем порядке, при этом Заказчик вправе привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую  соответствующими разрешениями, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки.

10.3.3. В течение 3 (трех) рабочих дней после устранения дефекта или неисправности, Стороны составят Акт о приемке выполненных работ по устранению дефектов или неисправности в котором, в обязательном порядке зафиксируют фактическую дату устранения дефекта. Гарантия на неисправную часть Объекта продлевается на срок, равный периоду, прошедшему между датой обнаружения и фактической датой устранения дефекта. Подрядчик обязан устранить любой дефект своими силами и за свой счет.

10.3.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

10.3.5. В случае, если Подрядчик в течение срока, указанного в Рекламационном акте, не устранит дефекты, неисправности, недоделки и недостатки, указанные в Рекламационном акте, то Заказчик вправе, без ущерба для своих прав, устранить такие дефекты и недостатки своими силами или с помощью третьих лиц, с последующим требованием о возмещении со стороны Подрядчика расходов Заказчика по организации устранения дефектов в размере затрат на устранение дефектов, недостатков.

10.3.6. За нарушение сроков устранения дефектов в выполненных работах в течение Гарантийного периода Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости устранения дефектов за каждый день просрочки.

10.3.7. В Гарантийный период Подрядчик обязуется также за свой счет производить замену или ремонт отдельных частей Объекта, вышедших из строя из-за дефекта в выполненных работах. В случае замены дефектных  частей Гарантийный период на вновь установленные части, детали назначается вновь.

10.3.8. В случае аварии Подрядчик в Гарантийный период по вызову Заказчика обеспечит прибытие своего Уполномоченного представителя в течение 2 (двух) рабочих дней, а в экстренных случаях – немедленно.

10.3.9. Если в течение Гарантийного периода будут обнаружены материалы, которые не соответствовали сертификатам, то все Работы по их устранению и замене будут осуществляться Подрядчиком за свой счет.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

11.1. Стороны обязуются сохранять в тайне конфиденциальную  информацию, полученную друг от друга в рамках настоящего Договора, и обязуются не раскрывать и не передавать ее любым третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия установлена законодательством Российской Федерации или судебным решением. Под конфиденциальной  информацией понимаются любые сведения (сообщения, данные), составляющие коммерческую тайну, персональные данные и иные конфиденциальные сведения, за исключением общедоступных сведений, доступ к которым не может быть ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. При передаче конфиденциальной информации в рамках настоящего Договора передающей  Стороной должно быть обозначено наличие конфиденциальности в сведениях.

11.3. Конфиденциальная информация, запрашиваемая уполномоченными на то органами государственной власти, иными государственными органами или органами местного самоуправления может быть передана указанным органам только, когда обязанность по ее предоставлению установлена законом, и при условии, что поступивший запрос оформлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

11.4. Сторона до предоставления конфиденциальной информации органам государственной власти, иным государственным органам или органам местного самоуправления обязана уведомить другую Сторону о поступлении к ней соответствующего запроса. Уведомление о получении запроса должно быть представлено в письменном виде с приложением копии запроса органа государственной власти, иного государственного органа или органами местного самоуправления о предоставлении конфиденциальной информации.

11.5. Стороны обязуются сообщать друг другу о допущенном Сторонами либо ставшем известным Сторонами фактах разглашения, либо угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании конфиденциальной информации третьими лицами в течение 3 рабочих дней с момента, когда им стало известно об указанных фактах.

11.6. В случае разглашения конфиденциальной информации одной из Сторон без получения письменного согласия на такое разглашение другой Стороны или утраты конфиденциальной информации, Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в полном объеме.

11.7. Передача конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.

11.8. Стороны самостоятельно обеспечивают защиту этих сведений в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием действия непреодолимой силы, а именно, таких обстоятельств, которые возникли после заключения Договора, независимо от воли Сторон и которые не могли быть предотвращены разумными действиями Сторон.

12.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы и оказавшаяся вследствие этого не в состоянии надлежащим образом исполнить свои обязательства по Договору, обязана незамедлительно (в любом случае не позднее 3 (Трех) дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы) в письменной форме известить другую Сторону о факте наступления, характере и возможном периоде действия обстоятельств непреодолимой силы, а также о прекращении указанных обстоятельств и последствиях их действия.

Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны подразумевают: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, массовые беспорядки, а также распоряжения, указания, постановления органов власти о приостановлении всех строительно-монтажных работах в регионе, о закрытии федеральных дорог для  любого  транспорта материалов, оборудования и т.п.

12.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы сроки исполнения обязательств по Договору отодвигаются на время, в течение которого указанные обстоятельства будут действовать.

12.4. Надлежащим доказательством наступления и периода действия обстоятельств непреодолимой силы будут служить свидетельства (справки), выдаваемые уполномоченными государственными органами (организациями) государства, на территории которого имело место обстоятельство непреодолимой силы.

12.5. Если следствия, вызванные этими обстоятельствами, будут длиться более 2 (Двух) месяцев подряд, то Подрядчик и Заказчик встретятся, чтобы обсудить, какие меры следует принять, однако, если в течение следующих 2 (Двух) месяцев Стороны не смогут договориться, тогда каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор, направив другой Стороне уведомление о расторжении Договора  за 10 (Десять) календарных дней до его расторжения.

12.6. Если Подрядчик задержит выполнение Работ в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы, то продление сроков в связи с такой задержкой будут определяться Заказчиком.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

13.1. За ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации и условиями Договора.

13.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,3% (Ноль целых три  десятых процента) от общей стоимости Работ по Договору за каждый календарный день просрочки.

13.3. Штрафные санкции, предусмотренные Договором, подлежат начислению и взысканию только в случае направления заинтересованной Стороной другой Стороне соответствующей письменной претензии.

13.4. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору в натуре.

13.5. В случае выполнения Работ не в соответствии со СНиПами, СН, ГОСТами, действующими техническими регламентами, Техническим заданием или Договором, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все причиненные им убытки в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления Заказчиком требования с подтверждающими документами и расчетом суммы убытков.

13.6. В случае выполнения Подрядчиком Работ с отступлениями от условий Договора, ухудшившими результат Работ, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для надлежащего использования, Заказчик вправе, по своему выбору, потребовать от Подрядчика:

- устранения Подрядчиком недостатков в разумный срок и за счет Подрядчика, либо

- устранить недостатки самостоятельно или с привлечением третьих лиц и потребовать от Подрядчика компенсации понесенных расходов, либо

- отказаться от Договора в одностороннем порядке в связи с невозможностью использования результатов Работ и потребовать возмещения причиненных убытков. Предъявленные Заказчиком требования о возмещении убытков должны быть удовлетворены Подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком документов подтверждающих убытки и расчета суммы убытков, если иной срок не будет установлен письменным соглашением Сторон.

13.7. Если уполномоченные органы государственной власти и/или местного самоуправления, и/или иные организации и любые третьи лица, имеющие необходимые полномочия и/или основания для предъявления к Заказчику обращений о наложении/взыскании неустоек (штрафов, пеней) и/или претензий, исков, связанных с причинением им вреда и/или возмещением причиненных им убытков, и/или предъявлением к Заказчику иных любых требований, вследствие которых у Заказчика возникнут или могут возникнуть убытки, вызванные по вине Подрядчика вследствие просрочки выполнения ими Работ и/или устранения недостатков, и/или некачественного выполнения Работ и/или выполнения Работ без соответствующих лицензий (иных необходимых разрешений), и/или в связи ненадлежащим исполнением  Подрядчиком иных обязательств по Договору, Заказчик незамедлительно предъявит такие обращения, претензии, иски, требования к Подрядчику, а Подрядчик обязуется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного требования Заказчика, оплатить/возместить Заказчику в полном объеме причиненные в связи с этим документально-подтвержденные убытки, в том числе, выставленные ему или оплаченные им штрафы, пени, и оперативно принять меры для исправления и устранения, возникших нарушений/недостатков, а также принять меры для недопущения подобных инцидентов впоследствии, в противном случае, Заказчик вправе удержать их из денежных средств, причитающихся Подрядчику к выплате с предварительным уведомлением Подрядчика в письменном виде.

13.8. В случае, если в результате действий (бездействия) Подрядчика будет причинен вред Заказчику, и (или) имуществу Заказчика, и(или) третьим лицам, и(или) имуществу таких лиц, Подрядчик обязуется возместить Заказчику и(или) третьим лицам ущерб и убытки в полном объеме, при этом Подрядчик возмещает  Заказчику все денежные средства, уплаченные  последним в качестве штрафных санкций третьим лицам, если основанием для возникновения штрафных санкций послужили виновные действия (бездействия) Подрядчика.

13.9. Подрядчик  гарантирует, что на момент заключения Договора он не применяет специальный режим налогообложения. В случае перехода Подрядчика на специальный режим налогообложения до даты начала Работ (о чем Подрядчик обязан немедленно уведомить Заказчика), Заказчик  имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке. В случае несвоевременного уведомления либо не уведомления Подрядчиком Заказчика о переходе на специальный режим налогообложения до даты начала Работ (при наступлении такого обстоятельства), Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере  18% от суммы по договору без НДС.

*(пункт 13.9 исключается в случае, если Подрядчик работает на упрощенной системе налогообложения.)

14. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ДОГОВОРУ

14.1. Договор может быть изменен или дополнен Сторонами в период его действия на основе взаимного согласия Сторон путем подписания Сторонами дополнений к нему.

14.2. Любые изменения или дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями.

15. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

15.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, скрепления печатями, и действует до полного исполнения обязательств обеими Сторонами.

15.2. Договор расторгается досрочно путем составления Сторонами письменного соглашения о расторжении  Договора либо в судебном порядке, либо в односторонне порядке путем направления уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора и его досрочном внесудебном расторжении по основаниям, установленным нормами Гражданского Кодекса Российской Федерации.

15.3. Заказчик имеет право уведомить  Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора и его внесудебном досрочном расторжении по одному из следующих оснований:

15.3.1 если качество и объемы выполняемых Подрядчиком Работ не соответствуют условиям Договора и однократная попытка исправления со стороны Подрядчика не дала положительного результата;

15.3.2 в случае нарушения сроков выполнения Работ, а также, если темпы выполнения Подрядчиком Работ таковы, что своевременное выполнение Работ по Договору становится невозможным;

15.3.3. в случае вступления в силу актов государственных органов Российской Федерации, лишающих Подрядчика права на осуществление деятельности по проведению Работ;

15.3.4. в случае несогласованного Сторонами превышения Подрядчиком утвержденной Заказчиком общей стоимости Работ;

15.3.5. в иных случаях, предусмотренных нормами Гражданского Кодекса Российской Федерации, направив Подрядчику уведомление о таком расторжении с мотивированным обоснованием.

15.4. Досрочное расторжение Договора по обоюдному согласию Сторон оформляется в следующем порядке:

15.4.1. Заказчик принимает у Подрядчика по Акту о приемке выполненных работ фактически выполненный объем Работ соответствующий условиям Договора и требованиям применимых норм и правилам действующего законодательства Российской Федерации;

15.4.2. Стороны составляют и подписывают Соглашение о досрочном расторжении Договора, в котором отражают цену фактически выполненных Работ, с учетом их качества, а также указывают денежные суммы, подлежащие уплате той или иной Стороне в связи с расторжением Договора с целью завершения взаиморасчетов между Сторонами. Соглашением о расторжении может быть предусмотрено выполнение Подрядчиком определенных  действий по завершению каких-либо начатых Работ по Договору;

15.4.3. Стороны  обязуются подписать Акт сверки взаиморасчетов Сторон не позднее даты подписания Соглашения о расторжении, если иная дата, не будет согласована Сторонами в Договоре.

15.4.4. Все расчеты между Сторонами должны быть завершены в течение 10 (Десяти) календарных дней от даты подписания Соглашения о досрочном расторжении либо от даты окончания выполнения Работ, предусмотренных таким Соглашением, в зависимости от того, какой срок наступит позже.

16. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

16.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами и с соблюдением претензионного порядка, предусматривающим рассмотрение Сторонами полученных претензий и предоставление ответов в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты их получения от инициирующей Стороны.

16.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат урегулированию в судебном порядке в Арбитражном суде Краснодарского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

17. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

17.1. За исключением случаев, оговоренных в Договоре, Подрядчик не вправе уступать свои права и обязательства по Договору третьему  лицу без письменного согласия Заказчика.  В случае переуступки прав и обязанностей по Договору третьему лицу без согласия Заказчика, последний  вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафной неустойки в размере 30% (тридцать  процентов) от Цены Договора.

17.2. Любое уведомление по данному договору передается в письменной форме в виде факсимильного сообщения, по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу, указанным в разделе 18 Договора; уведомление считается переданным в день получения факсимильного сообщения, электронного письма или даты вручения почтового уведомления после отправления письма по почте. Факсимильные копии Договора и приложений, дополнений к нему имеют силу оригинала при наличии подписи и  печати на них. При этом оригинальные экземпляры пересылаются Сторонами друг другу по почте в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания соответствующего документа.

17.3. Документы, направленные по иному адресу, считаются направленными по ненадлежащему адресу. Документы, направленные в ином виде, считаются направленными неофициально.

17.4. Датой получения документации является дата, проставленная представителем Стороны на уведомлении о вручении.

17.5. При необходимости срочной передачи информации Стороны вправе направить такую информацию на эл. адрес, или посредством факсимильной связи по указанным в настоящем Договоре телефонным номерам, с последующим направлением оригинала по почте.

17.6. В случае изменения места нахождения, наименования или банковских реквизитов, адреса электронной почты, организационно-правовой формы  в течение действия настоящего Договора, Стороны обязаны в трехдневный срок уведомить об этом друг друга. Об изменении реквизитов Стороны подписывают Дополнительное соглашение. В случае, если Заказчик исполнил свои обязательства с использованием недействительных реквизитов в связи с ненадлежащим и несвоевременным подписанием Сторонами Дополнительного соглашения об изменении реквизитов Подрядчика, такие обязательства признаются выполненными Заказчиком надлежащим образом. Подрядчик не вправе предъявить Заказчику какие-либо требования, причиной возникновения которых явилось несвоевременное информирование Подрядчиком о произошедших изменениях и несвоевременное подписание Дополнительного соглашения.

17.7. По всем вопросам, не рассмотренным в данном Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

17.8. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых обладает равной юридической силой.

17.9. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится по одному экземпляру.

17.10. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:

Приложение № 1 - Техническое задание;

Приложение № 2 - Сметный расчет;

Приложение № 3 – График производства Работ.

18. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ  СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| НАО «Красная поляна» Юр. адрес: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Северная,14а ИНН 2320102816 КПП 232001001 р/с 40702810912367031433 в ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) БИК 044525060 К/с 30101810500000000060 Е-mail: info@karousel.ru Тел.: 8 (862) 243-91-10 |  |

| Первый заместитель Генерального директора __________________/А.В. Немцов/ М.П. | _________________/__________________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №1

к Договору подряда № _____

от «___»_______2018 г.

Техническое задание

на выполнение работ по устройству посевного газона с подсыпкой плодородного грунта, по устройству автоматического полива, по мощению брусчаткой центральной площади, проходов к центральной площади от Ресепшена и от Набережной, по подсыпке инертным материалом пешеходных дорожек, устройство цветников вокруг центральной площади, устройству живой изгороди на территории рекреационной зоны «Поле Чудес» на отм. +540 м. и по замене участка поврежденной брусчатки на площади между станциями ППКД на отм. +960 м.

| 1 | Предмет закупки | ##### Выполнение работ по устройству посевного газона с подсыпкой плодородного грунта, по устройству автоматического полива, по мощению брусчаткой центральной площади, проходов к центральной площади от Ресепшена и от Набережной, по подсыпке инертным материалом пешеходных дорожек, устройство цветников вокруг центральной площади, устройству живой изгороди на территории рекреационной зоны «Поле Чудес» на отм. +540 м., и по замене участка поврежденной брусчатки на площади между станциями ППКД на отм. +960 м. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место выполнения работ (оказания услуг) | Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с.Эсто-Садок, Северный склон хребта Аибга, курорт «Горки город» на отм. +540 м., отм. +960 м. |
| 3 | Заказчик | # НАО «Красная поляна», юридический адрес: 354000, Россия, Краснодарский край, г. Сочи ул. Северная, д.14 а Тел/факс 8(862) 243-91-10 E-mail: info@karousel.ru, stk@karousel.ru |
| 4 | Общие требования | - устройство посевного газона с подсыпкой плодородного грунта на территории рекреационной зоны «Поле Чудес» на отм. +540 м.; - устройство автоматического полива на территории рекреационной зоны «Поле Чудес» на отм. +540 м.; - мощение брусчаткой центральной площади и проходов к центральной площади от Ресепшена и от Набережной на территории рекреационной зоны «Поле Чудес» на отм. +540 м.; - подсыпка инертным материалом пешеходных дорожек, кроме центральной площади, проходов к центральной площади от Ресепшена и от Набережной на территории рекреационной зоны «Поле Чудес» на отм. +540 м.; - устройство цветников вокруг центральной площади на территории рекреационной зоны «Поле Чудес» на отм. +540 м. Общее количество цветов не менее 7000 штук; - устройство живой изгороди из туи Брабант в количестве 100 штук и высотой растений не менее 2,2 метра, по периметру ТП на территории рекреационной зоны «Поле Чудес». - замена участка поврежденной брусчатки на площадке между станциями ППКД на отм. +960 м. Все работы производятся в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 1). |
| 4.1 | Требования к технологии выполнения работ (оказания услуг) | 1. Выполнение работ по устройству автоматического полива производить в соответствии с: -СНиП 3.05.04-85* "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации". В качестве источника водоснабжения служит подключение к уже существующей сети из трубопроводов ПНД Ду63 мм (Приложение № 2 План фактически проложенных магистральных трубопроводов). Расчетные характеристики системы автоматического полива: Давление (P) до 5 бар и расход воды в каждой зоне, (Q) – до 7,1 м3/час. Суммарный расход воды на всей площади полива 107,19 м3. На схеме секторов полива (Приложение №2 «План расстановки оборудования») представлены расчетные зоны орошения, спроектированные с учетом перекрытия спринклерами, орошаемых ими площадей для равномерного распределения воды. Число зон определялось как соотношение общей пропускной способности всех спринклеров на участке к расчетной пропускной способности источника. Контроль включения и отключения каждой зоны предполагается осуществлять пультами управления (HC-1201i-E фирмы HUNTER (США) (Приложение №5 Типовая монтажная схема) с возможность управления со смартфон, а также с помощью электромагнитных клапанов PGV-101-G-B, PGV-151-B, PGV-201-B (Приложение № 3 Монтажные схемы). В качестве основных поливочных головок предполагается использовать: - спринклеры PROS-04 и PROS-12 с различными соплами MP Rotator – для полива участков на средних площадях, выдвигающиеся из грунта на 10 и 30 см (Приложение №6 Монтажные схемы). В качестве трубопроводов планируется использовать трубопроводы, изготовленные из стабилизированного полиэтилена низкого давления, устойчивого к перепадам температур от – 50 до +50 градусов по Цельсию (Приложение №3 План трассировки трубопровода, Приложение №4 Схема трассировки трубопровода). Рабочее давление до 6-ти атмосфер. Трубы необходимо прокладывать на глубине 30-40 см от поверхности земли. Под пешеходными дорожками предусмотреть прокладку трубопроводов в гильзах. Схема разводки электрокабеля КВВГ 4х1,5 мм представляет собой разводку проводов от контроллера до каждого электромагнитного клапана (Приложение №7 План трассировки кабеля управления, Приложение №8 Схема трассировки кабельных линий). Для безотказной работы поливочных головок необходимо предусмотреть установку фильтра, предотвращающего попадание естественных загрязнений, окалины, песка. Порядок отключения и включения системы полива включает в себя: временное отключение и отключение на зиму и включение системы полива. Временное отключение: - идут проливные дожди; - система мешает проведению работ на участке; - из-за неполадок в работе самой системе. Отключение на зиму: - закрытый шаровой кран, подводящий воду системе полива; ключом открыть шаровые краны, предназначенные для подключения компрессора, чтобы сбросить давление в магистральном трубопроводе, затем закрыть краны; - продуть систему воздухом через узел продувки; - отключить контроллер. Включать систему полива следует, когда сошел снег и ушли паводковые воды. Включения системы полива: - открыть шаровой кран, подводящий воду к системе полива; - включить контроллер. При необходимости настроить нужную программу полива. Меры предосторожности: система полива полностью автономна и не требует какого-либо ухода за ней. Необходимо соблюдать некоторые общие требования, не подразумевающие специальных знаний: - обязательно производить консервацию системы на зимний период; - не подвергать спринклеры сильным механическим нагрузкам и ударам; - при осуществлении посадок и других работ, связанных со вскапыванием земли - обязательно смотреть схему прокладки трубопроводов. Длительность полива: Ротаторными спринклерами – 20 минут. Веерными спринклерами – 6 минут. Роторными спринклерами – 6 минут. Соплами-баблерами – 6 минут. Капельным поливом – от 20 до 30 минут. Количество поливов надлежит принимать 1-2 раза в сутки в зависимости от климатических условий. Газоны и цветники необходимо поливать ежедневно из расчета 4-6 литров на квадратный метр. Плодовые деревья поливаются по 10-15 литров на квадратный метр приствольного круга. Максимальный часовой расход воды каждой линии не более 7 м3/час. Пульт управления. Трансформатор низкого напряжения установлен в контроллере. На входе трансформатора: переменный ток напряжением 220 V и частотой 50 Hz, на выходе – 24 V с силой тока 1,25 A. Наименование оборудования, условные обозначения и количество оборудования указаны в Приложении № 3 Спецификация оборудования для устройства автоматического полива) 2. Выполнение работ по устройству посевного газона с подсыпкой плодородного грунта, по устройству цветников вокруг центральной площади, по устройству живой изгороди по периметру ТП на территории рекреационной зоны «Поле Чудес» на отм. +540 м. производить в соответствии с: - СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Подрядчик производит обработку всей территории гербицидом, а затем выполняет уборку сорных растений. Подрядчик завозит грунт в согласованные с Заказчиком места отвалов, выполняет планировку грунта на всей благоустраиваемой территории, собственными средствами в соответствии с требованиями, содержащимися в Техническом задании, сметной документации, требованиями СНиП, ГОСТ, ТУ (действующим на момент проведения работ на территории РФ) и (или) иной нормативно-технической документации. Подрядчик выполняет устройство посевного газона своими материалами, собственными средствами в соответствии с требованиями, содержащимися в Техническом задании, сметной документации, требованиями СНиП, ГОСТ, ТУ (действующим на момент проведения работ на территории РФ) и (или) иной нормативно-технической документации. При исполнении договора Заказчик не обеспечивает сохранность материалов и оборудования. 3. Выполнение работ по мощению брусчаткой центральной площади, проходов к центральной площади от Ресепшена и от Набережной, по подсыпке инертным материалом пешеходных дорожек, кроме центральной площади, проходов к центральной площади от Ресепшена и от Набережной на территории рекреационной зоны «Поле Чудес» на отм. +540 м. и по замене участка поврежденной брусчатки на площадке между станциями ППКД на отм. +960 м. производить в соответствии с: - СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги. Все вышеуказанные виды работ необходимо производить в соответствии с: - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч.1; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» ч.2 и другими действующими нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами РФ. - РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения; - РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства; - СП 48.13330.2011 Организация строительства. |
| 4.2 | Срок выполнения работ (оказания услуг) | ##### Срок выполнения работ — до 01 июля 2018 г. |
| 4.3 | Организация и проведение контроля качества выполнения работ (оказания услуг) | В течение 5 дней с даты заключения Договора Подрядчик обязан предоставить график производства работ для согласования с Заказчиком. При выполнении работ должны применяться материалы, разрешённые к применению на территории РФ, соответствующие требованиям безопасности, требованиям действующих ГОСТов, СНиПов и других нормативных документов. Все конструкции и комплектующие, а также используемые при выполнении работ материалы должны иметь необходимые разрешительные документы: сертификаты соответствия требованиям промышленной, экологической и противопожарной безопасности, а также санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствия санитарным правилам. |
| 4.4 | Регламент приемки выполненных работ (оказанных услуг): | Приемка работ осуществляется полномочным представителем Заказчика и Подрядчика. Работы считаются принятыми после подписания заказчиком Актов приемки выполненных работ по форме КС-2, справки КС-3 и исполнительной документации о выполненных работах с приложением журналов производства работ с момента начала работ и до их окончания и исполнительных схем выполненных работ, а также все работы, скрываемые последующими работами, оформляются актами освидетельствования скрытых работ. |
| 4.5 | Гарантийные обязательства | Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и выполненные работы. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 24 месяца с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ. |

- Приложение № 1: Ведомость объемов работ на выполнение работ по устройству посевного газона с подсыпкой плодородного грунта, по устройству автоматического полива, по мощению брусчаткой центральной площади, проходов к центральной площади от Ресепшена и от Набережной, по подсыпке инертным материалом пешеходных дорожек, устройство цветников вокруг центральной площади, устройству живой изгороди на территории рекреационной зоны «Поле Чудес» на отм. +540 м., и по замене участка поврежденной брусчатки на площади между станциями ППКД на отм. +960 м.:

- Приложение № 1.1 –Ведомость объемов работ № 1 - Выполнение работ по устройству автоматического полива на территории рекреационной зоны «Поле Чудес» на отм. +540 м.;

- Приложение № 1.2. - Ведомость объемов работ № 2 - Выполнение работ по замене участка поврежденной брусчатки на площадке между станциями ППКД на отм. +960 м.

- Приложение № 1.3. - Ведомость объемов работ № 3 - Выполнение работ по мощению брусчаткой центральной площади и  проходов к центральной площади от Ресепшена и от Набережной на территории рекреационной зоны «Поле Чудес» на отм. +540 м.;

- Приложение № 1.4. - Ведомость объемов работ № 4 - Выполнение работ по устройству посевного газона с подсыпкой плодородного грунта на территории рекреационной зоны «Поле Чудес» на отм. +540 м.;

- Приложение № 1.5. - Ведомость объемов работ № 5 - Выполнение работ по подсыпке инертным материалом  пешеходных дорожек, кроме центральной площади, проходов к центральной площади от Ресепшена и от Набережной на территории рекреационной зоны «Поле Чудес» на отм. +540 м.;

- Приложение № 1.6. - Ведомость объемов работ № 6 - Выполнение работ по устройству живой изгороди из туи Брабант по периметру ТП на территории рекреационной зоны «Поле Чудес» на отм. +540 м.;

- Приложение № 1.7. - Ведомость объемов работ № 7 - Выполнение работ по устройству цветников вокруг центральной площади на территории рекреационной зоны «Поле Чудес» на отм. +540 м.

- Приложение № 2 - Проект на выполнение работ по устройству автоматического полива на территории рекреационной зоны «Поле Чудес» на отм. +540 м. на 15 л. в 1 экз.;

- Приложение №3 – Требования для составления сметной документации;

- Приложение № 4 -  Конъюнктурный анализ стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования к Локальной смете (ФОРМА).

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: НАО «Красная поляна» Первый заместитель Генерального директора __________________/А.В. Немцов/ М.П. | Подрядчик: _______________________ ______________/__________________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1.1

к Техническому заданию

|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по устройству автоматического полива на территории рекреационной зоны «Поле Чудес» на отм. +540 м. |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. |  | Примечание |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |
| Трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  | 100 м3 грунта | 2,7985 |  |  |  |
| 2 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  | 10 м3 основания | 10,19 |  |  |  |
| 3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм |  | 1 км трубопровода | 3,225 |  |  |  |
| 4 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм |  | 10 м | 191,9 |  |  |  |
| 5 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм |  | 10 м | 80,8 |  |  |  |
| 6 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм |  | 10 м | 50,5 |  |  |  |
| 7 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм |  | 10 м | 25,25 |  |  |  |
| 8 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  | 100 м3 грунта | 1,7526 |  |  |  |
| 9 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) |  | 1 т груза | 188,262 |  |  |  |
| 10 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 3 км |  | 1 т груза | 188,262 |  |  |  |
| 11 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей |  | 100 м | 16 |  |  |  |
| 12 | Труба гофрированная электрическая ᴓ20 |  | м | 1632 |  |  |  |
| 13 | Клипса электрическая ᴓ20 |  | шт. | 2800 |  |  |  |
| 14 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  | 100 м | 16 |  |  |  |
| 15 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 |  | 1000 м | 1,632 |  |  |  |
| 16 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм |  | 1 задвижка (или клапан обратный) | 22 |  |  |  |
| 17 | Hunter PGV-101-G-B - э/м клапан, с регулятором потока 1" ВР, 24 V |  | шт | 7 |  |  |  |
| 18 | Hunter PGV-151-B - э/м клапан, с регулятором потока 1½" ВР, 24 V |  | шт | 7 |  |  |  |
| 19 | Hunter PGV-201-B - э/м клапан, с регулятором потока 2"ВР, 24 V |  | шт | 8 |  |  |  |
| 20 | Установка пластмассовых разбрызгивающих сопел |  | 100 шт. | 3,14 |  |  |  |
| 21 | Сопло ротатор MP 3500 90-210 |  | шт | 87 |  |  |  |
| 22 | Сопло ротатор MP CORNER 45-105 |  | шт | 6 |  |  |  |
| 23 | Сопло ротатор MP SS-530 (Hunter MP Side Strip - сопло веерное "полосовое" R=1.5х9,1 м) |  | шт | 2 |  |  |  |
| 24 | Сопло ротатор МР LCS-515 (Hunter MP Left Strip - cопло веерное "полосовое", R=1.5х4.5 м (уп.10 шт.) |  | шт | 1 |  |  |  |
| 25 | Сопло ротатор МР1000 360 (Hunter MP 1000-360 - cопло веерное R=2.5-4.6 м.сектор 360° (уп.10 шт.)) |  | шт | 1 |  |  |  |
| 26 | Сопло ротатор МР1000 90-210 Hunter MP 1000-90-210 - cопло веерное R=2.5-4.6 м., сектор 90-210° (уп.10 шт.) |  | шт | 45 |  |  |  |
| 27 | Сопло ротатор МР2000 360 (Hunter MP 2000-360 - cопло веерное R=4.0÷6.4 м.сектор 360° (уп.10 шт.) |  | шт | 11 |  |  |  |
| 28 | Сопло ротатор МР2000 90-210 (Hunter MP 2000-90-210 - cопло веерное R=4.0-6.4 м.сектор 90-210° (уп.10 шт.) |  | шт | 44 |  |  |  |
| 29 | Сопло ротатор МР3000 210-270 (Hunter MP 3000-210-270 - cопло веерное R=6.7-9.1 м.сектор 210-270° (уп.10 шт.) |  | шт | 15 |  |  |  |
| 30 | Сопло ротатор МР3000 360 Hunter MP 3000-360 - cопло веерное R=6.7-9.1 м.сектор 360° (уп.10 шт.) |  | шт | 17 |  |  |  |
| 31 | Сопло ротатор МР3000 90-210 Hunter MP 3000-90-210 - cопло веерное R=6.7-9.1 м.сектор 90-210° (уп.10 шт.) |  | шт | 83 |  |  |  |
| 32 | Сопло ротатор МР800 SR 90-210 Hunter MP 800SR-90-210 - cопло веерное R=1.8-3.5 м.сектор 90-210° (уп. 10 шт) |  | шт | 2 |  |  |  |
| 33 | Установка оросители, насадок: спринклерные |  | 100 шт. | 3,14 |  |  |  |
| 34 | Спринклер PROS-04-PRS40-CV (Hunter PROS-04-PRS40CV - дождеватель h=10 см, с запорным клапаном, регулятор давления 2,8 бар) |  | шт | 212 |  |  |  |
| 35 | Спринклер PROS-12-VC (Hunter PROS-12-CV - дождеватель h=30 см, с запорным клапаном) |  | шт | 102 |  |  |  |
| 36 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  | 10 шт. | 57,2 |  |  |  |
| 37 | Соединительное колено Hunter SJ-7506 (3/4*1/2 - 15 см) |  | шт | 102 |  |  |  |
| 38 | Соединительное колено Hunter SJ-7512 (3/4*1/2 - 30 см) |  | шт | 212 |  |  |  |
| 39 | Муфта 25*Н1 (PN16) |  | шт | 23 |  |  |  |
| 40 | Муфта 32*Н1 (PN16) |  | шт | 23 |  |  |  |
| 41 | Муфта 40*В1 (PN16) |  | шт | 20 |  |  |  |
| 42 | Муфта 40*Н1 1/2 (PN16) |  | шт | 4 |  |  |  |
| 43 | Муфта 40*Н1 (PN16) |  | шт | 8 |  |  |  |
| 44 | Муфта 50*H1 1/2 PN16 |  | шт | 11 |  |  |  |
| 45 | Муфта 50*Н2 (PN16) |  | шт | 32 |  |  |  |
| 46 | Муфта-переход 25*32 (PN16) |  | шт | 42 |  |  |  |
| 47 | Муфта-переход 32*50 PN10 |  | шт | 12 |  |  |  |
| 48 | Муфта-переход 40*32 (PN16) |  | шт | 28 |  |  |  |
| 49 | Муфта-переход 50*40 (PN16) |  | шт | 12 |  |  |  |
| 50 | Муфта-переход 50*63 (PN16) |  | шт | 2 |  |  |  |
| 51 | Ниппель 1 1/4*1 1/2 PN10 (Irritec IR61920MON50E - ниппель переходной 1½"×1¼) |  | шт | 7 |  |  |  |
| 52 | Ниппель 1 1/4*2 PN10 |  | шт | 8 |  |  |  |
| 53 | Ниппель 1*1 PN10 (Irritec IR60720MON320 - ниппель 1"×1") |  | шт | 4 |  |  |  |
| 54 | Ниппель 1*2 PN10 (Irritec IR61920MON63D - ниппель переходной 2"×1) |  | шт | 3 |  |  |  |
| 55 | Седелка-переход 63*1 1/4 PN16 Irritec IS10320F0N63E - седелка 63×1¼" PN10 |  | шт | 15 |  |  |  |
| 56 | Седелка-переход 63*1 PN10 ( Irritec IS10320F0N63D - седелка 63×1" PN16) |  | шт | 4 |  |  |  |
| 57 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников |  | 10 шт. | 32,7 |  |  |  |
| 58 | Тройник 25*25*25 (PN16) |  | шт | 45 |  |  |  |
| 59 | Тройник 25*В1*25 (PN16) |  | шт | 19 |  |  |  |
| 60 | Тройник 25*В3/4*25 (PN16) |  | шт | 115 |  |  |  |
| 61 | Тройник 32*25*32 (PN16) |  | шт | 16 |  |  |  |
| 62 | Тройник 32*32*32 (PN16) |  | шт | 10 |  |  |  |
| 63 | Тройник 32*В3/4*32 (PN16) |  | шт | 35 |  |  |  |
| 64 | Тройник 40*32*40 PN16 |  | шт | 20 |  |  |  |
| 65 | Тройник 40*В1*40 (PN16) |  | шт | 6 |  |  |  |
| 66 | Тройник 50*40*50 PN16 |  | шт | 24 |  |  |  |
| 67 | Тройник 50*50*50 (PN16) |  | шт | 5 |  |  |  |
| 68 | Тройник 63*63*63 (PN16) |  | шт | 15 |  |  |  |
| 69 | Тройник 63*В2*63 (PN16) |  | шт | 17 |  |  |  |
| 70 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  | 10 шт. | 27 |  |  |  |
| 71 | Угол 25*25 (PN16) |  | шт | 25 |  |  |  |
| 72 | Угол 25*В3/4 (PN16) |  | шт | 165 |  |  |  |
| 73 | Угол 32*32 (PN16) |  | шт | 35 |  |  |  |
| 74 | Угол 40*40 (PN16) |  | шт | 25 |  |  |  |
| 75 | Угол 50*50 (PN16) 02080050 |  | шт | 15 |  |  |  |
| 76 | Футорка H1*B3/4 (623) PN10 |  | шт | 5 |  |  |  |
| 77 | Монтаж коробов для э/м клапанов |  | 1 шт. | 21 |  |  |  |
| 78 | Irritec IGPCZ2000N06R - короб для э/м клапанов <JUMBO> |  | шт | 1 |  |  |  |
| 79 | Irritec IGPCZ2000N04R - короб для э/м клапанов <STANDARD> |  | шт | 13 |  |  |  |
| 80 | Irritec IGPCZ2000N02C - короб для э/м клапанов <LARGE> |  | шт | 7 |  |  |  |
| Автоматика |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Установка узла подключения |  | 1 шт. | 1 |  |  |  |
| 82 | Узел подключения с узлом продувки 2 |  | шт | 1 |  |  |  |
| 83 | Монтаж ключа пластикового для регулировки ротатора, датчика дождя |  | 1 шт. | 11 |  |  |  |
| 84 | Hunter MPTOOL ключ пластик для регулировки ротатора |  | шт | 10 |  |  |  |
| 85 | Датчик дождя Hunter RAIN CLIK |  | шт | 1 |  |  |  |
| 86 | Hunter 11081 - набор из желтого и оранжевого ключа для регулировки сектора и радиуса для <MP Rotator> |  | шт | 10 |  |  |  |
| 87 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. |  | 1 разъем | 66 |  |  |  |
| 88 | Соединитель (314 Коннектор) |  | шт | 66 |  |  |  |
| 89 | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: до 20 |  | 1 шт. | 2 |  |  |  |
| 90 | Hunter HC-1200M Модуль расшиерния на 12 станций |  | шт | 1 |  |  |  |
| 91 | Пульт управления HC-1201i-E |  | шт | 1 |  |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: НАО «Красная поляна» Первый заместитель Генерального директора __________________/А.В. Немцов/ М.П. |  | Подрядчик: _______________________ ______________/__________________/ М.П. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 1.2 к Техническому заданию ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по замене участка поврежденной брусчатки на площадке между станциями ППКД на отм. +960 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Наименование |  | Ед. изм. |  | Кол. |  | Примечание |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| Раздел 1. Устройство покрытия из брусчатки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм |  | 100 м2 |  | 3,47 |  |  |  |
| 2 |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др. 2 раза |  | 1 т груза |  | 104,1 |  |  |  |
| 3 |  | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 2 км I класс груза. До места складирования и обратно |  | 1 т груза |  | 104,1 |  |  |  |
| 4 |  | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др. 2 раза |  | 1 т груза |  | 104,1 |  |  |  |
| 5 |  | Уплотнение грунта (щебня) вибрационными катками 2,2 т типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" на первый проход по одному следу при толщине: 30 см при 10 проходах |  | 1000 м3 уплотненного грунта |  | 0,1041 |  |  |  |
| 6 |  | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной |  | 1000 м2 поверхности |  | 0,347 |  |  |  |
| 7 |  | Нетканый геотекстиль Дорнит 400 г/м2 |  | м2 |  | 353,94 |  |  |  |
| 8 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (цементно-песчаной смеси) толщ. 5 см. |  | 100 м3 |  | 0,1735 |  |  |  |
| 9 |  | Смесь пескоцементная (цемент М 400) |  | м3 |  | 19,085 |  |  |  |
| 10 |  | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 90 шт. |  | 10 м2 |  | 34,7 |  |  |  |
| 11 |  | Плитка тротуарная |  | м2 |  | 353,9 |  | Материал заказчика |  |
| 12 |  | Резка тротуарной плитки толщиной 60 мм: угловой шлифовальной машинкой |  | 1 м реза |  | 12 |  |  |  |
| Заказчик: НАО «Красная поляна» Первый заместитель Генерального директора __________________/А.В. Немцов/ М.П. |  | Подрядчик: _______________________ ______________/__________________/ М.П. |  |  |  |  |  |

Приложение № 1.3

к Техническому заданию

|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по мощению брусчаткой центральной площади и проходов к центральной площади от Ресепшена и от Набережной на территории рекреационной зоны «Поле Чудес» на отм. +540 м. |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. |  | Примечание |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |
| Устройство покрытия из брусчатки (по бетонному основанию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании |  | 100 м | 0,95 |  |  |  |
| 2 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий = ПОРЕБРИК 100*20 |  | 100 м бортового камня | 0,95 |  |  |  |
| 3 | Поребрик БР.8 100*20 |  | шт | 95 |  |  |  |
| 4 | Демонтаж пластиковых водоотводных лотков |  | 100 м трубопроводов | 0,15 |  |  |  |
| 5 | Монтаж пластиковых водоотводных лотков |  | 100 м трубопроводов | 0,15 |  |  |  |
| 6 | Лоток водоотводный Gidrolica®Standart ЛВ-20.24,6.23,5 пластиковый |  | м | 15 |  |  |  |
| 7 | Решётка водоприёмная Gidrolica®Standart РВ-20.24.100 ячеистая стальная оцинкованная, кл. В125 |  | шт. | 15 |  |  |  |
| 8 | Крепёж Gidrolica для лотка водоотводного пластикового/полимербетоного DN200 |  | шт. | 30 |  |  |  |
| 9 | Резка лотков и решеток |  | 1 м реза | 4 |  |  |  |
| 10 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из цементно-песчаной смеси толщ. 5 см. |  | 100 м3 | 1,0435 |  |  |  |
| 11 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) |  | м3 | 114,7938 |  |  |  |
| 12 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 90 шт. |  | 10 м2 | 208,7 |  |  |  |
| 13 | Плитка тротуарная |  | м2 | 2129 |  | Материал заказчика |  |
| 14 | Резка тротуарной плитки толщиной 60 мм: угловой шлифовальной машинкой |  | 1 м реза | 150 |  |  |  |

| Заказчик: НАО «Красная поляна» Первый заместитель Генерального директора __________________/А.В. Немцов/ М.П. | Подрядчик: _______________________ ______________/__________________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1.4

к Техническому заданию

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №4

| Выполнение работ по устройству посевного газона с подсыпкой плодородного грунта на территории рекреационной зоны «Поле Чудес» на отм. +540 м. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Площадь участка | м2 | 10977,6 |  |
| 1 | Прополка газонов | м2 | 10977,6 |  |
| 2 | Обработка газонов гербицидами с применением ранцевого опрыскивателя (ручные работы), марка опрыскивателя ОРП-Г | м2 | 10977,6 |  |
| 3 | Торнадо (расход рабочего оаствора 3 л на 10000 м2) | л | 3,29328 |  |
| 4 | Раскидка растительной земли из расчета 5 м3 на 100 м2 | м2 | 10977,6 |  |
| 5 | Планировка участка: механизированным способом | 100 м2 | 32,9328 |  |
| 6 | Планировка участка: вручную | 100 м2 | 768,432 |  |
| 7 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: механизированным способом | 100 м2 | 32,9328 |  |
| 8 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную | 100 м2 | 76,8432 |  |
| 9 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 109,776 |  |
| 10 | Укладка агроспана | 100 м2 поверхности | 109,776 |  |
| 11 | Полив зеленых насаждений: из шланга поливомоечной машины | 1 м3 выливаемой воды | 109,776 |  |

| Заказчик: НАО «Красная поляна» Первый заместитель Генерального директора __________________/А.В. Немцов/ М.П. | Подрядчик: _______________________ ______________/__________________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1.5

к Техническому заданию

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №5

| Выполнение работ по подсыпке инертным материалом пешеходных дорожек, кроме центральной площади, проходов к центральной площади от Ресепшена и от Набережной на территории рекреационной зоны «Поле Чудес» на отм. +540 м. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Устройство покрытия из белого скальника (по щебеночному основанию) |  |  |  |  |
| 1 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | 1000 м2 поверхности | 3,028 |  |
| 2 | Нетканый геотекстиль Дорнит 400 г/м2 | м2 | 3088,56 |  |
| 3 | Устройство оснований толщиной 3 см под тротуары из белого скальника (отсева). С развозкой материала по площадке | 100 м2 дорожек и тротуаров | 30,28 |  |
| 4 | Отсев, фракция 0-08 | м3 | 118,1 |  |

| Заказчик: НАО «Красная поляна» Первый заместитель Генерального директора __________________/А.В. Немцов/ М.П. | Подрядчик: _______________________ ______________/__________________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1.6

к Техническому заданию

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 6

| Выполнение работ по устройству живой изгороди из туи Брабант по периметру ТП на территории рекреационной зоны «Поле Чудес» на отм. +540 м. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Организация "Зеленой изгороди" мусорных контейнеров возле ТП. |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 0,5x0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 25% | 10 ям | 10 |  |
| 2 | Земля растительная | м3 | 10 |  |
| 3 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5x0,5x0,4 м | 10 шт. | 10 |  |
| 4 | Туя западная «Брабант» высота 2,2 метра | шт. | 100 |  |

| Заказчик: НАО «Красная поляна» Первый заместитель Генерального директора __________________/А.В. Немцов/ М.П. | Подрядчик: _______________________ ______________/__________________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1.7

к Техническому заданию

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №7

| Выполнение работ по устройству цветников вокруг центральной площади на территории рекреационной зоны «Поле Чудес» на отм. +540 м. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Высадка цветов на центральной площади |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см | 100 м2 цветников | 1,43 |  |
| 2 | Земля растительная | м3 | 28,6 |  |
| 3 | Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: летников ковровых | 1000 шт. | 7 |  |
| 4 | Цветы | шт. | 7000 |  |

| Заказчик: НАО «Красная поляна» Первый заместитель Генерального директора __________________/А.В. Немцов/ М.П. | Подрядчик: _______________________ ______________/__________________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Техническому заданию

| Заказчик: НАО «Красная поляна» Первый заместитель Генерального директора __________________/А.В. Немцов/ М.П. | Подрядчик: _______________________ ______________/__________________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Техническому заданию

Требования для составления сметной документации

1.Требования для составления сметной документации базисно-индексным методом *

| № п/п | Наименование показателя | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Нормативная база и пересчет в текущие цены | Сметная документация разрабатывается в соответствии с действующими нормативами и методическими рекомендациями по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, с применением, в сметно-нормативной базе ТЕР-2001/ФЕР-2001 (ТЕР Краснодарского края), в редакции действующей на момент составления сметной документации с применением сметных нормативов, включенных в федеральный реестр, в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 года и в текущем уровне цен в рублевом эквиваленте. При этом перерасчет стоимости из базового уровня цен в текущий осуществлять с использованием поквартальных прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам строительства по Южному федеральному округу, для Краснодарского края, индексов изменения сметной стоимости оборудования для объектов непроизводственного назначения, разработанных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. |
| 2. | Стоимость 1 маш-час эксплуатации строительных машин и механизмов | В соответствии с действующими нормативными документами |
| 3. | Цены на материалы, изделия и полуфабрикаты. | Стоимость применяемых материалов, изделий и конструкций определяется по Территориальному сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции для Краснодарского края (ТССЦ) /федеральному сборнику сметных цен (ФССЦ). Стоимость применяемых материалов, изделий и конструкций, отсутствующих в ТССЦ/ФССЦ или по условиям строительства отличных от учтенных в базовых нормах, определяется по СССЦ/ФГИС. В случаи отсутствия в СССЦ/ФГИС – на основании конъюнктурного анализа, содержащего коммерческие предложения (прайс-листы) от не менее трех поставщиков (приложение № 3 к Техническому заданию). В конъюнктурном анализе должны быть отражены наименование поставщика, дата предложения или гипер-ссылка, при условии получения информации из открытых источников сети-Интернет. В локальных сметах в качестве обоснования проставляются наименования поставщика, дата коммерческого предложения, прайс-листа поставщика, имеющего минимальное значение цены материалов, изделий и конструкций по результатам конъюнктурного анализа. Стоимость, принятая при формировании сметной документации по коммерческим предложениям, прайс-листам должна содержать расшифровку включенных в нее затрат (условия поставки, налоги и сборы, тара, транспортные расходы, комплектация и проч.). Пересчет стоимости материала из текущего уровня цен в базовый уровень цен осуществляется с использованием индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по Южному федеральному округу, для Краснодарского края, рекомендуемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. В каждой строке локальной сметы, где стоимость материалов определена по коммерческим предложениям, прайс-листам поставщиков должно быть расшифровано ценообразование |
| 4. | Оплату труда рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих строительные машины и механизмы | В соответствии с действующими нормативными документами. |
| 5. | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря определяется по Территориальному сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции для Краснодарского края (ТССЦ) /федеральному сборнику сметных цен (ФССЦ). Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, отсутствующих в ТССЦ/ФССЦ или по условиям строительства отличных от учтенных в базовых нормах, определять по СССЦ/ФГИС. В случаи отсутствия в СССЦ/ФГИС – на основании конъюнктурного анализа, содержащего коммерческие предложения (прайс-листы) от не менее трех поставщиков (приложение № 3 к Техническому заданию). В конъюнктурном анализе должны быть отражены наименование поставщика, дата предложения или гипер-ссылка, при условии получения информации из открытых источников сети-Интернет. В локальных сметах в качестве обоснования проставляются наименования поставщика, дата коммерческого предложения, прайс-листа поставщика, имеющего минимальное значение цены оборудования, мебели и инвентаря по результатам конъюнктурного анализа. Стоимость, принятая при формировании сметной документации по коммерческим предложениям, прайс-листам должна содержать расшифровку включенных в нее затрат (условия поставки, налоги и сборы, тара, транспортные расходы, комплектация и проч.). Пересчет стоимости оборудования, мебели и инвентаря из текущего уровня цен в базовый уровень цен осуществляется с использованием индексов изменения сметной стоимости оборудования для объектов непроизводственного назначения, рекомендуемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. В каждой строке локальной сметы, где стоимость оборудования определенна по коммерческим предложениям, прайс-листам должно быть расшифровано ценообразование. При составлении локальных смет на монтаж оборудования стоимость оборудования выделяется в отдельный раздел, а в позициях по монтажу указывается наименование устанавливаемого по данной расценке оборудования. |
| 6. | Размеры накладных расходов | В соответствии с действующими нормативными документами по определению величины накладных расходов. |
| 7. | Размер сметной прибыли | В соответствии с действующими нормативными документами по определению величины сметной прибыли. |
| 8. | Затраты на временные здания и сооружения | В соответствии с действующими нормативными документами по определению затрат на временные здания и вооружения. |
| 9. | Затраты по гл. 1, 9, 10, 12 | Затраты предусматриваются в соответствии с действующими нормативными документами. |
| 10. | Резерв средств на непредвиденные расходы | Наличие резерва и величина средств на непредвиденные расходы устанавливается Заказчиком. |
| 11. | Место вывоза демонтированных материалов и конструкций, вид транспорта, дальность транспортировки | Расчеты выполняются в соответствии с ППР, согласованным Заказчиком. Расстояние перевозки принимается на основании транспортных схем, разработанных/согласованных с Заказчиком. Предусмотреть возврат стоимости материалов от разборки. |
| 12. | Дополнительные требования | Итоги в разделах локальных смет должны быть отражены по разделам сметы с начислением накладных расходов и сметной прибыли. В пояснительной записке к сметной документации указывается все применяемые индексы и коэффициенты. |

2.Требования для составления сметной документации ресурсным методом*

| № п/п | Наименование показателя | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Нормативная база и уровень цен | Сметная документация разрабатывается в соответствии с действующими нормативами и методическими рекомендациями по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, с применением сметных нормативов, в редакции действующей на момент составления сметной документации, включенными в федеральный реестр, в текущем уровне цен по состоянию на период составления сметной документации в рублевом эквиваленте. Стоимость ресурсов учитывается согласно сборников текущих средних сметных цен Краснодарского края, разработанных ГАУ «Краснодаркрайгосэкспертиза» (далее – СССЦ)/ сборников сметных цен строительных ресурсов, определенных Министерстовом строительства и ЖКХ РФ, размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования (далее – ФГИС) или рекомендованных к применению в ином, установленном Министерством порядке. При отсутствии прямых расценок, а так же для определения сметной стоимости эксплуатационных работ, работ по техническому обслуживанию и содержанию объектов и инженерных систем за основу могут быть приняты сметные нормы и правила ведомственных и прочих сборников, фирменных сметных нормативов, территориальных сметных нормативов и других сборников, разработанных и утвержденных на основании нормативных правовых документов. |
| 2. | Стоимость 1 маш-час эксплуатации строительных машин и механизмов | В соответствии с действующими нормативными документами. |
| 3. | Цены на материалы, изделия и полуфабрикаты. | Стоимость применяемых материалов, изделий и конструкций определяется по сборнику текущих средних сметных цен Краснодарского края, разработанных ГАУ «Краснодаркрайгосэкспертиза» (далее – СССЦ)/ сборнику цен строительных ресурсов, определенных Министерством строительства и ЖКХ РФ, размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования (далее – ФГИС). Стоимость применяемых материалов, изделий и конструкций, отсутствующих в СССЦ/ФГИС, включается на основании конъюнктурного анализа, содержащего коммерческие предложения (прайс-листы) от не менее трех поставщиков. В конъюнктурном анализе должны быть отражены наименование поставщика, дата предложения или гипер-ссылка, при условии получения информации из открытых источников сети-Интернет. В локальных сметах в качестве обоснования проставляются наименования поставщика, дата коммерческого предложения, прайс-листа поставщика, имеющего минимальное значение цены материалов, изделий и конструкций по результатам конъюнктурного анализа. Стоимость, принятая при формировании сметной документации по коммерческим предложениям, прайс-листам должна содержать расшифровку включенных в нее затрат (условия поставки, налоги и сборы, тара, транспортные расходы, комплектация и проч.). В каждой строке локальной сметы, где стоимость материалов определена по коммерческим предложениям, прайс-листам поставщиков необходима расшифровка ценообразования. |
| 4. | Оплату труда рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих строительные машины и механизмы | В соответствии с действующими нормативными документами. |
| 5. | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря определять по СССЦ/ФГИС. Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, отсутствующих в СССЦ/ФГИС, включается на основании конъюнктурного анализа, содержащего коммерческие предложения (прайс-листы) от не менее трех поставщиков. В конъюнктурном анализе должны быть отражены наименование поставщика, дата предложения или гипер-ссылка, при условии получения информации из открытых источников сети-Интернет. В локальных сметах в качестве обоснования проставляются наименования поставщика, дата коммерческого предложения, прайс-листа поставщика, имеющего минимальное значение цены материалов, изделий и конструкций по результатам конъюнктурного анализа. Стоимость, принятая при формировании сметной документации по коммерческим предложениям, прайс-листам должна содержать расшифровку включенных в нее затрат (условия поставки, налоги и сборы, тара, транспортные расходы, комплектация и проч.). В каждой строке локальной сметы, где стоимость оборудования определенна по коммерческим предложениям, прайс-листам необходима расшифровка ценообразования. При составлении локальных смет на монтаж оборудования стоимость оборудования выделяется в отдельный раздел, а в позициях по монтажу указывается наименование устанавливаемого по данной расценке оборудования. |
| 6. | Размеры накладных расходов | В соответствии с действующими нормативными документами по определению величины накладных расходов. |
| 7. | Размер сметной прибыли | В соответствии с действующими нормативными документами по определению величины сметной прибыли. |
| 8. | Затраты на временные здания и сооружения | В соответствии с действующими нормативными документами по определению затрат на временные здания и вооружения. Наличие затрат устанавливается Заказчиком. Затраты, не учтенные нормативом учитываются дополнительно локальными сметами, выполненными в соответствии с данными ПОС. |
| 9. | Затраты по гл. 1, 9, 10, 12 сводного сметного расчета | Затраты предусматриваются в соответствии с действующими нормативными. |
| 10. | Резерв средств на непредвиденные расходы | Наличие резерва и величина средств на непредвиденные расходы устанавливается Заказчиком. |
| 11. | Место вывоза демонтированных материалов и конструкций, вид транспорта, дальность транспортировки | Расчеты выполнять в соответствии с ППР, согласованным Заказчиком. Расстояние перевозки принимается на основании транспортных схем, разработанных/согласованных с Заказчиком. Предусматривать возврат стоимости материалов от разборки. |
| 12. | Дополнительные требования | Итоги в разделах локальных смет должны быть отражены по разделам сметы с начислением накладных расходов и сметной прибыли. В пояснительной записке к сметной документации указываются все применяемые индексы и коэффициенты. |

* Требования по формированию стоимости применяемых материалов, изделий и конструкций определяемых по сборникам текущих средних сметных цен Краснодарского края, разработанных ГАУ «Краснодаркрайгосэкспертиза», действуют в части не противоречащей документам регламентирующим ввод федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве (ФГИС) на территории РФ.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: НАО «Красная поляна» Первый заместитель Генерального директора __________________/А.В. Немцов/ М.П. | Подрядчик: _______________________ ______________/__________________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 4

к техническому заданию

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель дирекции по эксплуатации и реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _____________________/_________________/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "______"_______________20____ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конъюнктурный анализ стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования к смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик : НАО "Красная поляна" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид работ, раздел: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Основание № позиции по ЛСР | Наименование, технические характеристики (марка, тип, артикул, размер), поставщик или завод-изготовитель | Кол-во |  | Ед. изм. |  | Наименование поставщика или завода- изготовителя |  |  |  |  |  | Наименование поставщика или завода- изготовителя |  |  | Наименование поставщика или завода- изготовителя |  |  |  | Выбранный поставщик или завод- изготовитель | Примечание |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Цена за ед. с НДС, руб. |  |  | Условия поставки, пункт доставки, гарантии, качество | Транспор-тные расходы с НДС, руб.** |  | Цена за ед. с НДС, руб. | Условия поставки, пункт доставки, гарантии, качество | Транспор-тные расходы с НДС, руб.** | Цена за ед. с НДС, руб. | Условия поставки, пункт доставки, гарантии, качество | Транспор-тные расходы с НДС, руб.** |  | Цена за ед. с НДС с учетом транспортных затрат, руб. |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик: | НАО "Красная поляна" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проверил: |  |  |  |  |
| ______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | должность, ФИО ответственного лица производственно-технического отдела НАО "Красная поляна" |  |  |  |
|  |  |  | ФОРМА СОГЛАСОВАНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: НАО «Красная поляна» ____________________/_______________/ м.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подрядчик: ____________________________________ ____________________________________ _______________/ ________________ / м.п. |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к Договору подряда № _____

от «___»_______2018 г.

Сметный расчет*

* Заполняется по результатам закупки, в соответствии с требованиями для составления сметной документации

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: НАО «Красная поляна» Первый заместитель Генерального директора __________________/А.В. Немцов/ М.П. | Подрядчик: _______________________ ______________/__________________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору подряда № _____

от «___»_______2018 г.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ*

на выполнение работ по устройству посевного газона с подсыпкой плодородного грунта, по устройству автоматического полива, по мощению брусчаткой центральной площади, проходов к центральной площади от Ресепшена и от Набережной, по подсыпке инертным материалом пешеходных дорожек, устройство цветников вокруг центральной площади, устройству живой изгороди на территории рекреационной зоны «Поле Чудес» на отм. +540 м. и по замене участка поврежденной брусчатки на площади между станциями ППКД на отм. +960 м.

| № п/п | Наименование работ | Единица объема | Объем / Площадь | Начало работ | Окончание работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |

* Заполняется победителем закупки или участником закупки, с которым заключается договор в течение 5(пяти) рабочих дней с даты подписания договора

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: НАО «Красная поляна» Первый заместитель Генерального директора __________________/А.В. Немцов/ М.П. | Подрядчик: _______________________ ______________/__________________/ М.П. |
| --- | --- |