|  | УТВЕРЖДАЮ: Руководитель дирекции по эксплуатации и реконструкции НАО «Красная поляна» ________________ Р.Ю. Жиров «_____»________________ 2018г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на работы по ремонту подпорных стен (облицовочные работы) на объекте: «Спортивно-туристический комплекс «Горная карусель», в части касающейся укрепительные и удерживающие сооружения внутриплощадочной дороги по территории кварталов I-XXI и внутриквартальных проездов: ПСт-19, ПС-18-01, удерживающие сооружения Гостиницы №2 в осях А-В, 1-14 на отм. 0,000 на отм. +960

| 1 | Наименование объекта | «Спортивно-туристический комплекс «Горная карусель», в части касающейся укрепительные и удерживающие сооружения внутриплощадочной дороги по территории кварталов I-XXI и внутриквартальных проездов: ПСт-19, ПС-18-01, удерживающие сооружения Гостиницы №2 в осях А-В, 1-14 на отм. 0,000 на отм. +960 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Географическое положение объекта | 354392, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, северный склон хребта Аибга, спортивно-туристический комплекс «Горная карусель», отм. +960. |
| 4 | Заказчик | НАО «Красная поляна» |
| 5 | Документация, передаваемая Заказчиком Подрядчику для выполнения работ | Не предусмотрено |
| 6 | Вид строительства | Ремонтные работы |
| 7 | Сроки и этапы выполнения работ | Подрядчик должен выполнить все работы в срок до 30.06.2018г. |
| 8 | Цель выполнения работ | Повышение привлекательности курорта в рамках подготовки к летнему сезону 2018 |
| 9 | Требования к подрядной организации | Отсутствуют |
| 10 | Основные показатели и виды работ | Работы по ремонту (облицовочные работы) подпорной стены ПСт-19, расположенная в районе внутриквартальной дороги рядом с Гостиницей №2, следует выполнять со строительных лесов. С целью повышения эстетических свойств объекта выполнить работы по облицовки видимых частей подпорных стен фасадными композитными панелями типа Алюкобонд с устройством несущего металлического каркаса. С целью сокрытия оголовков грунтовых анкеров следует выполнить подсистему из черного металлопроката. Виды и объемы работ приведены в приложении 1. Работы по ремонту (облицовочные работы) подпорной стены ПС-18-01, расположенной в районе КПП на отм.+960 перед поворотом к Гостинице №9 (Риксос), следует выполнять со строительных лесов. С целью повышения эстетических свойств объекта выполнить работы по облицовки видимых частей подпорных стен фасадными композитными панелями типа Алюкобонд с устройством несущего металлического каркаса. Виды и объемы работ приведены в приложении 2. Работы по ремонту (облицовочные работы) удерживающих сооружений Гостиницы №2 в осях А-В, 1-14 на отм. 0,000 следует выполнять с земли и приставных лестниц. С целью повышения эстетических свойств объекта выполнить работы по облицовки видимых частей подпорных стен фасадными композитными панелями типа Алюкобонд с устройством несущего металлического каркаса. Виды и объемы работ приведены в приложении 3. Внешний вид облицованных подпорных стен должен соответствовать утвержденным эскизам согласно приложению №4. |
| 11 | Требования к используемым материалам | Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий и должно быть подтверждено соответствующими документами о качестве – паспорта, сертификаты. Все применяемые материалы подлежат согласованию Заказчиком до начала производства работ. |
| 12 | Требования к производству работ | Подрядчик обеспечивает наличие необходимого инструмента, спецтехники и оборудования для производства работ самостоятельно. Подрядчик обеспечивает транспортировку необходимых ресурсов самостоятельно. Подрядчик сдает заказчику 3 (три) экземпляра исполнительной документации и один экземпляр на электронном носителе в редактируемом формате DWG, DOC до подписания Актов о приемке выполненных работ КС-2. |
| 13 | Требования к безопасности выполнения работ | При производстве работ следует соблюдать все необходимые меры противопожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей природной среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами в течение всего Срока действия Договора. При производстве работ Подрядчик несет ответственность за создание безопасных условий труда, безопасности работников; привлечение квалифицированного, опытного персонала, обученного по вопросам охраны труда; использование технически исправных средств механизации. |
| 14 | Требования к составлению сметной документации | В соответствии с Приложением №5 к настоящему Техническому заданию |
| 15 | Приложения | Приложение №1 – Ведомость объемов работ №1; Приложение №2 – Ведомость объемов работ №2; Приложение №3 – Ведомость объемов работ №3; Приложение №4 – Эскизы; Приложение №5 – Требования для составления сметной документации. |

Разработал:

Заместитель начальника

производственно-технического отдела 					О.Е. Пресняков

Проверил:

Начальник производственно-технического отдела			В.В. Паркин

Согласовано:

Заместитель руководителя дирекции

по эксплуатации и реконструкции 					К.Ю. Яковлев

Приложение №1

к Техническому заданию

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1

Ремонтные работы на объекте: Спортивно-туристический комплекс "Горная карусель", в части касающейся укрепительные и удерживающие сооружения внутриплощадочной дороги по территории кварталов I-XXI и внутриквартальных проездов: ПСт-19 на отм. +960

| № | Наименование | Ед.Изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | м2 | 865,4 |  |
| 2 | Копание ям вручную под фундаменты гр. грунтов 2 | м3/шт | 1,28/20 | Яма 0,4х0,4х0,4 |
| 3 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 0,18 |  |
| 4 | Устройство бетонных фундаментов из Бетона В25 | м3 | 0,54 | Фундамент 0,3х0,3х0,3 |
| 5 | Установка закладных деталей | т/шт | 0,09/20 | Вес одной детали 4,5 кг |
| 6 | Устройство обмазочной гидроизоляции битумной в 2 слоя | м2 | 7,2 |  |
| 7 | Обратная засыпка пазух | м3 | 0,56 |  |
| 8 | Изготовление фахверка на строительной площадке (стойки/перекладины) из трубы профильной 80х80х4, полосовая сталь толщ.6мм | т | 5,855 |  |
| 9 | Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200мм, диаметром 10мм | шт | 200 |  |
| 10 | Постановка анкеров распорных М10х200 | шт | 200 |  |
| 11 | Монтаж фахверка | т | 5,855 |  |
| 12 | Огрунтовка металлоконструкций в 1 слой ГФ-021 | м2 | 200,8 |  |
| 13 | Окраска эмалью ПФ-115 в 2 слоя по огрунтованной поверхности | м2 | 200,8 |  |
| 14 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов типа Goldstar толщиной 3 - 0,3 мм, с полиэтиленовым наполнителем, класс горючести Г4: без теплоизоляционного слоя | м2 | 865,4 | RAL AF3237 Gold |
| 15 | Монтаж нащельников, парапетных крышек из композитного материала типа Goldstar толщиной 3 - 0,3 мм, с полиэтиленовым наполнителем, класс горючести Г4 | м/м2 | 66/72,2 |  |

Заместитель начальника производственно-

технического отдела 							О.Е. Пресняков

Начальник производственно-технического отдела			В.В. Паркин

Приложение №2

к Техническому заданию

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2

Ремонтные работы на объекте: Спортивно-туристический комплекс "Горная карусель", в части касающейся укрепительные и удерживающие сооружения внутриплощадочной дороги по территории кварталов I-XXI и внутриквартальных проездов: ПС-18-01 на отм. +960

| № | Наименование | Ед.Изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | м2 | 965 |  |
| 2 | Изготовление фахверка на строительной площадке (стойки/перекладины) из трубы профильной 80х80х4, полосовая сталь толщ.6мм | т | 0,5 |  |
| 3 | Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200мм, диаметром 10мм | шт | 20 |  |
| 4 | Постановка анкеров распорных 10х200 | шт | 20 |  |
| 5 | Монтаж фахверка | т | 0,5 |  |
| 6 | Огрунтовка металлоконструкций в 1 слой ГФ-021 | м2 | 17,28 |  |
| 7 | Окраска эмалью ПФ-115 в 2 слоя по огрунтованной поверхности | м2 | 17,28 |  |
| 8 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов типа Goldstar толщиной 3 - 0,3 мм, с полиэтиленовым наполнителем, класс горючести Г4: без теплоизоляционного слоя | м2 | 965 | RAL AF3105 Metal Silver |
| 9 | Монтаж нащельников, парапетных крышек из композитного материала типа Goldstar толщиной 3 - 0,3 мм, с полиэтиленовым наполнителем, класс горючести Г4 | м/м2 | 91,3/110 |  |

Заместитель начальника производственно-

технического отдела 							О.Е. Пресняков

Начальник производственно-технического отдела			В.В. Паркин

Приложение №3

к Техническому заданию

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №3

Ремонтные работы на объекте: Спортивно-туристический центр "Горная карусель", в части касающейся Гостиницы №2 в осях А-В, 1-14 на отм. 0,000 на отм. +960

| № | Наименование | Ед.Изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планировка площади перед подпорной стеной вручную гр. грунтов 2 | м2 | 350 |  |
| 2 | Демонтаж баннера | м2 | 141,1 |  |
| 3 | Изготовление фахверка на строительной площадке (стойки/перекладины) из трубы профильной 80х80х4, полосовая сталь толщ.6мм | т | 0,5 |  |
| 4 | Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200мм, диаметром 10мм | шт | 20 |  |
| 5 | Постановка анкеров распорных 10х200 | шт | 20 |  |
| 6 | Монтаж фахверка | т | 0,5 |  |
| 7 | Огрунтовка металлоконструкций в 1 слой ГФ-021 | м2 | 17,28 |  |
| 8 | Окраска эмалью ПФ-115 в 2 слоя по огрунтованной поверхности | м2 | 17,28 |  |
| 9 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов типа Goldstar толщиной 3 - 0,3 мм, с полиэтиленовым наполнителем, класс горючести Г4: без теплоизоляционного слоя | м2 | 141,1 | RAL AF8017 Chocolate Brown |
| 10 | Монтаж нащельников, парапетных крышек из композитного материала типа Goldstar толщиной 3 - 0,3 мм, с полиэтиленовым наполнителем, класс горючести Г4 | м/м2 | 78/46,8 |  |

Заместитель начальника производственно-

технического отдела 							О.Е. Пресняков

Начальник производственно-технического отдела			В.В. Паркин

Приложение №4

к Техническому заданию

ЭСКИЗЫ

Ремонтные работы на объекте: Спортивно-туристический комплекс "Горная карусель", в части касающейся укрепительные и удерживающие сооружения внутриплощадочной дороги по территории кварталов I-XXI и внутриквартальных проездов: ПСт-19 на отм. +960

Ремонтные работы на объекте: Спортивно-туристический комплекс "Горная карусель", в части касающейся укрепительные и удерживающие сооружения внутриплощадочной дороги по территории кварталов I-XXI и внутриквартальных проездов: ПС-18-01 на отм. +960

Ремонтные работы на объекте: Спортивно-туристический центр "Горная карусель", в части касающейся Гостиницы №2 в осях А-В, 1-14 на отм. 0,000 на отм. +960

Приложение №5

к Техническому заданию

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1.Требования для составления сметной документации базисно-индексным методом *

| № п/п | Наименование показателя | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Нормативная база и пересчет в текущие цены | Сметная документация разрабатывается в соответствии с действующими нормативами и методическими рекомендациями по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, с применением, в сметно-нормативной базе ТЕР-2001/ФЕР-2001 (ТЕР Краснодарского края), в редакции действующей на момент составления сметной документации с применением сметных нормативов, включенных в федеральный реестр, в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 года и в текущем уровне цен в рублевом эквиваленте. При этом перерасчет стоимости из базового уровня цен в текущий осуществлять с использованием поквартальных прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам строительства по Южному федеральному округу, для Краснодарского края, индексов изменения сметной стоимости оборудования для объектов непроизводственного назначения, разработанных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. |
| 2. | Стоимость 1 маш-час эксплуатации строительных машин и механизмов | В соответствии с действующими нормативными документами |
| 3. | Цены на материалы, изделия и полуфабрикаты. | Стоимость применяемых материалов, изделий и конструкций определяется по Территориальному сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции для Краснодарского края (ТССЦ) /федеральному сборнику сметных цен (ФССЦ). Стоимость применяемых материалов, изделий и конструкций, отсутствующих в ТССЦ/ФССЦ или по условиям строительства отличных от учтенных в базовых нормах, определяется по СССЦ/ФГИС. В случаи отсутствия в СССЦ/ФГИС – на основании коммерческого предложения (прайс-листа) поставщика. При этом должны быть отражены наименование поставщика, дата предложения или гипер-ссылка, при условии получения информации из открытых источников сети-Интернет. Стоимость, принятая при формировании сметной документации по коммерческим предложениям, прайс-листам должна содержать расшифровку включенных в нее затрат (условия поставки, налоги и сборы, тара, транспортные расходы, комплектация и проч.). Пересчет стоимости материала из текущего уровня цен в базовый уровень цен осуществляется с использованием индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по Южному федеральному округу, для Краснодарского края, рекомендуемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. В каждой строке локальной сметы, где стоимость материалов определена по коммерческим предложениям, прайс-листам поставщиков должно быть расшифровано ценообразование |
| 4. | Оплату труда рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих строительные машины и механизмы | В соответствии с действующими нормативными документами. |
| 5. | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря определяется по Территориальному сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции для Краснодарского края (ТССЦ) /федеральному сборнику сметных цен (ФССЦ). Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, отсутствующих в ТССЦ/ФССЦ или по условиям строительства отличных от учтенных в базовых нормах, определять по СССЦ/ФГИС. В случаи отсутствия в СССЦ/ФГИС – на основании коммерческого предложения (прайс-листа) поставщика (приложение № 3 к Техническому заданию), где должны быть отражены наименование поставщика, дата предложения или гипер-ссылка, при условии получения информации из открытых источников сети-Интернет. Стоимость, принятая при формировании сметной документации по коммерческим предложениям, прайс-листам должна содержать расшифровку включенных в нее затрат (условия поставки, налоги и сборы, тара, транспортные расходы, комплектация и проч.). Пересчет стоимости оборудования, мебели и инвентаря из текущего уровня цен в базовый уровень цен осуществляется с использованием индексов изменения сметной стоимости оборудования для объектов непроизводственного назначения, рекомендуемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. В каждой строке локальной сметы, где стоимость оборудования определенна по коммерческим предложениям, прайс-листам должно быть расшифровано ценообразование. При составлении локальных смет на монтаж оборудования стоимость оборудования выделяется в отдельный раздел, а в позициях по монтажу указывается наименование устанавливаемого по данной расценке оборудования. |
| 6. | Размеры накладных расходов | В соответствии с действующими нормативными документами по определению величины накладных расходов. |
| 7. | Размер сметной прибыли | В соответствии с действующими нормативными документами по определению величины сметной прибыли. |
| 8. | Затраты на временные здания и сооружения | В соответствии с действующими нормативными документами по определению затрат на временные здания и вооружения. |
| 9. | Затраты по гл. 1, 9, 10, 12 | Затраты предусматриваются в соответствии с действующими нормативными документами. |
| 10. | Резерв средств на непредвиденные расходы | Наличие резерва и величина средств на непредвиденные расходы устанавливается Заказчиком. |
| 11. | Место вывоза демонтированных материалов и конструкций, вид транспорта, дальность транспортировки | Расчеты выполняются в соответствии с ППР, согласованным Заказчиком. Расстояние перевозки принимается на основании транспортных схем, разработанных/согласованных с Заказчиком. Предусмотреть возврат стоимости материалов от разборки. |
| 12. | Дополнительные требования | Итоги в разделах локальных смет должны быть отражены по разделам сметы с начислением накладных расходов и сметной прибыли. В пояснительной записке к сметной документации указывается все применяемые индексы и коэффициенты. |

2.Требования для составления сметной документации ресурсным методом*

| № п/п | Наименование показателя | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Нормативная база и уровень цен | Сметная документация разрабатывается в соответствии с действующими нормативами и методическими рекомендациями по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, с применением сметных нормативов, в редакции действующей на момент составления сметной документации, включенными в федеральный реестр, в текущем уровне цен по состоянию на период составления сметной документации в рублевом эквиваленте. Стоимость ресурсов учитывается согласно сборников текущих средних сметных цен Краснодарского края, разработанных ГАУ «Краснодаркрайгосэкспертиза» (далее – СССЦ)/ сборников сметных цен строительных ресурсов, определенных Министерстовом строительства и ЖКХ РФ, размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования (далее – ФГИС) или рекомендованных к применению в ином, установленном Министерством порядке. При отсутствии прямых расценок, а так же для определения сметной стоимости эксплуатационных работ, работ по техническому обслуживанию и содержанию объектов и инженерных систем за основу могут быть приняты сметные нормы и правила ведомственных и прочих сборников, фирменных сметных нормативов, территориальных сметных нормативов и других сборников, разработанных и утвержденных на основании нормативных правовых документов. |
| 2. | Стоимость 1 маш-час эксплуатации строительных машин и механизмов | В соответствии с действующими нормативными документами. |
| 3. | Цены на материалы, изделия и полуфабрикаты. | Стоимость применяемых материалов, изделий и конструкций определяется по сборнику текущих средних сметных цен Краснодарского края, разработанных ГАУ «Краснодаркрайгосэкспертиза» (далее – СССЦ)/ сборнику цен строительных ресурсов, определенных Министерством строительства и ЖКХ РФ, размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования (далее – ФГИС). Стоимость применяемых материалов, изделий и конструкций, отсутствующих в СССЦ/ФГИС, включается на основании коммерческого предложения (прайс-листы поставщика. В нем должны быть отражены наименование поставщика, дата предложения или гипер-ссылка, при условии получения информации из открытых источников сети-Интернет Стоимость, принятая при формировании сметной документации по коммерческим предложениям, прайс-листам должна содержать расшифровку включенных в нее затрат (условия поставки, налоги и сборы, тара, транспортные расходы, комплектация и проч.). В каждой строке локальной сметы, где стоимость материалов определена по коммерческим предложениям, прайс-листам поставщиков необходима расшифровка ценообразования. |
| 4. | Оплату труда рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих строительные машины и механизмы | В соответствии с действующими нормативными документами. |
| 5. | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря определять по СССЦ/ФГИС. Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, отсутствующих в СССЦ/ФГИС, включается на основании коммерческого предложения (прайс-листа) поставщика. В коммерческом предложении должны быть отражены наименование поставщика, дата предложения или гипер-ссылка, при условии получения информации из открытых источников сети-Интернет. Стоимость, принятая при формировании сметной документации по коммерческим предложениям, прайс-листам должна содержать расшифровку включенных в нее затрат (условия поставки, налоги и сборы, тара, транспортные расходы, комплектация и проч.). В каждой строке локальной сметы, где стоимость оборудования определенна по коммерческим предложениям, прайс-листам необходима расшифровка ценообразования. При составлении локальных смет на монтаж оборудования стоимость оборудования выделяется в отдельный раздел, а в позициях по монтажу указывается наименование устанавливаемого по данной расценке оборудования. |
| 6. | Размеры накладных расходов | В соответствии с действующими нормативными документами по определению величины накладных расходов. |
| 7. | Размер сметной прибыли | В соответствии с действующими нормативными документами по определению величины сметной прибыли. |
| 8. | Затраты на временные здания и сооружения | В соответствии с действующими нормативными документами по определению затрат на временные здания и вооружения. Наличие затрат устанавливается Заказчиком. Затраты, не учтенные нормативом учитываются дополнительно локальными сметами, выполненными в соответствии с данными ПОС. |
| 9. | Затраты по гл. 1, 9, 10, 12 сводного сметного расчета | Затраты предусматриваются в соответствии с действующими нормативными. |
| 10. | Резерв средств на непредвиденные расходы | Наличие резерва и величина средств на непредвиденные расходы устанавливается Заказчиком. |
| 11. | Место вывоза демонтированных материалов и конструкций, вид транспорта, дальность транспортировки | Расчеты выполнять в соответствии с ППР, согласованным Заказчиком. Расстояние перевозки принимается на основании транспортных схем, разработанных/согласованных с Заказчиком. Предусматривать возврат стоимости материалов от разборки. |
| 12. | Дополнительные требования | Итоги в разделах локальных смет должны быть отражены по разделам сметы с начислением накладных расходов и сметной прибыли. В пояснительной записке к сметной документации указываются все применяемые индексы и коэффициенты. |

Заместитель начальника производственно-

технического отдела 							М.А. Кошелева

Начальник производственно-технического отдела			В.В. Паркин