Техническое задание

на выполнение работ

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет | Выполнение строительно-монтажных работ по восстановлению верхней части горнолыжной трассы 2D в рамках противоаварийных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации на территории НАО "Красная поляна" |
|  | Наименование объекта | «Спортивно - туристический комплекс «Горная карусель», центральный сектор, отм. +1000-+1500м. Этап 2» |
|  | Место выполнения работ | РФ, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эсто-Садок, курорт «Красная поляна», северный склон хребта Аибга, центральный сектор, отм. +1000-+1500м.» |
|  | Срок (этапы) и условия выполнения работ | Срок выполнения работ Начало: «25» августа 2020г. Окончание: «30» ноября 2020г. |
|  | Требования к подрядной организации | - Организация должна являться членом саморегулируемой организации в области, строительства, реконструкции, капитального ремонта, объектов капитального строительства. - Наличие у участника закупки трудовых ресурсов, необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения договора. Требуется наличие в штате участника не менее десяти специалистов с высшим профессиональным образованием в области строительства. Участник закупки должен предоставить выписку из штатного расписания и копии дипломов об образовании. - Наличие у участника закупки спецтехники: - Гусеничный экскаватор HYUNDAY R330LC-9S (либо с аналогичными техническими характеристиками); - Гусеничный экскаватор HITACHI ZX330-5G (либо с аналогичными техническими характеристиками); - Гусеничный экскаватор CATERPILLAR 330 DL с ковшом объемом 1,6 м3 (либо с аналогичными техническими характеристиками); - Гусеничный экскаватор HITACHI ZX330-5G SLF со сверхдлинным рабочим оборудованием (либо с аналогичными техническими характеристиками); - Гусеничный экскаватор HITACHI ZX330-5G (либо с аналогичными техническими характеристиками); - Гусеничный экскаватор CATERPILLAR 330 DL с гидромолотом (либо с аналогичными техническими характеристиками). - Бульдозер CATERPILLAR D7R II (либо с аналогичными техническими характеристиками) - Наличие у участника закупки опыта выполнения работ по устройству горнолыжных трасс в высокогорных условиях. Участник закупки должен предоставить в составе заявки копии контрактов и/или договоров, актов выполненных работ. Участник закупки должен предоставить в составе заявки документы, подтверждающие право собственности или иное законное основание для исполнения договора; - Наличие у участника закупки опыта выполнения работ по устройству армонасыпи в высокогорных условиях. Участник закупки должен предоставить в составе заявки копии контрактов и/или договоров, актов выполненных работ. |
|  | Виды и Объемы выполняемых работ | - Подготовительные работы для устройства верхней части трасс 2D: - Корчёвка пней с обивкой земли – 82 шт.; - Вывоз пней – 1 522 шт.; - Разработка грунта – 1600 м3; - Разработка скального грунта - 480 м3; - Устройство технологической полки: - Разработка грунта – 7 712 м3; - Устройство насыпи – 7 712 м3; - Планировка откосов – 11 236 м2. - Земляные работы по устройству сооружения С-1: - Разработка грунта – 4 181 м3; - Устройство насыпи – 4 181 м3; - Планировка откосов – 4 515 м2. - Устройство верхней части трассы 2D: - Рыхление гидромолотом – 19 500 м3; - Разработка грунта – 28 275 м3; - Перемещение грунта – 23 110 м3; - Устройство насыпи – 5 165 м3; - Планировка откосов – 5 165 м2. - Устройство армогрунтового сооружения АГ-2: - Разработка грунта, срезка под основание АГ-2 – 11 866 м3; - Перемещение грунта – 11 279 м3; - Устройство насыпи – 587 м3; - Планировка откосов – 587 м2; - Разработка грунта, насыпь под основание – 23 170 м3; - Устройство насыпи – 19 500 м3; - Планировка откосов насыпи под основание – 19 500 м2; - Устройство армонасыпи, разработка грунта – 38 755 м3; - Планировка откосов армонасыпи – 40 000 м2; - Укладка сетки двойного кручения – 37 841 м2; - Посев многолетних трав – 4 га; - Устройство водоотводных канав - Разработка продольных водоотводных и нагорных канав - 550 м3; - Водопропускная труба № 2: - Устройство основания под трубопроводы (местный грунт) – 12 м3; - Сооружение оголовков круглых водопропускных труб – 4,35 м3; - Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 1000 мм – 31 м; - Разработка грунта в отвал – 39 м3; - Устройство люка Л-1 – 6шт. - Устройство коллектора КЛ-1: - Уплотнение грунта – 22 м2; - Устройство бетонной подготовки – 2 м3; - Устройство стен и плоских днищ – 14 м3; - Укладка плит перекрытий – 3 шт. - Водопропускная труба № 4: - Устройство основания под трубопроводы – 7 м3; - Сооружение оголовков круглых водопропускных труб – 8,88 м3; - Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 700 мм – 17 м; - Разработка грунта в отвал – 22 м3; - Устройство лотков 1-10: - Разработка грунта в отвал – 805,68 м3; - Устройство каменной наброски – 21 м3; - Устройство укреплений лотков матрасно-габионными конструкциями типа "Рено" - 15 шт. - Укрепление поверхности матрасно-габионными конструкциями типа "Рено" – 120 м2. - Расчистка русел ручьев: - Разработка грунта – 377,5 м3; - Очистка участка от мусора – 400 м2 - Устройство прослойки из нетканого синтетического материала – 400 м2. - Устройство каптажей родников - 10 шт: - Устройство прослойки из нетканого синтетического материала – 76,6 м2; - Укрепление поверхности матрасно-габионными конструкциями типа "Рено" – 60 м2. - Устройство переезда в районе примыкания лотка 10 к существующему лотку: - Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит – 36 м3; - Устройство подпорных стенок из коробчатых габионов – 0,5 м3; - Укрепление поверхности матрасно-габионными конструкциями типа "Рено" – 1,2 м2. Работы выполнить в соответствии с утвержденными техническими решениями и рабочей документацией. |
|  | Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ. | Материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ, поставляет Подрядчик. |
|  | Технические требования. Пояснительные записки, чертежи, планы | 1. Разработать проекты производства работ и согласовать с представителем Заказчика. 2. Разработать план-график производства работ. 3. Освещение на объекте в темное время суток организовать самостоятельно. 4. Обеспечить наличие необходимого инструмента, спецтехники и оборудования для производства работ самостоятельно. 5. Обеспечить транспортные работы самостоятельно. 6. Заказчик передает Подрядчику утвержденные технические решения и/или комплект Рабочей документации «В производство работ» в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Договора. |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | 1. Обеспечить в ходе выполнения работ на территории Заказчика соблюдение требований по охране труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности, нарушение которых может повлечь причинение имущественного ущерба Заказчику, а также привлечение Заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности. 2. Подрядчик должен выполнить работы экологически безопасными способами, не наносящими ущерба качеству атмосферного воздуха, почв, не приводящими к загрязнению, захламлению территории, производственных и бытовых помещений Заказчика. |
|  | Требования к качеству выполняемых работ | Качество выполненных работ должно соответствовать технологиям и методам производства работ согласно требований РД. а также иных СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, определяющих перечень, объем и последовательность таких работ, в строгом соответствии с РД. Подрядчик гарантирует качественное выполнение работ в полном объеме в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области промышленной безопасности, охраны труда и других актов действующего законодательства РФ. При производстве работ применить следующую спецтехнику: - Гусеничный экскаватор HYUNDAY R330LC-9S (либо с аналогичными техническими характеристиками); - Гусеничный экскаватор HITACHI ZX330-5G (либо с аналогичными техническими характеристиками); - Гусеничный экскаватор CATERPILLAR 330 DL с ковшом объемом 1,6 м3 (либо с аналогичными техническими характеристиками); - Гусеничный экскаватор HITACHI ZX330-5G SLF со сверхдлинным рабочим оборудованием (либо с аналогичными техническими характеристиками); - Гусеничный экскаватор HITACHI ZX330-5G (либо с аналогичными техническими характеристиками); - гусеничный экскаватор CATERPILLAR 330 DL с гидромолотом (либо с аналогичными техническими характеристиками); - Бульдозер CATERPILLAR D7R II (либо с аналогичными техническими характеристиками). |
|  | Требования к гарантии на выполненные работы | Гарантия на выполненные ремонтные работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию исправление дефектов производится за счет Подрядчика. |
|  | Требования по приемке работ | 1. Заказчик осуществляет приемку выполненных Подрядчиком Работ, рассматривает и при отсутствии возражений подписывает и возвращает представленный Подрядчиком акт сдачи-приемки выполненных Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта от Подрядчика. 2. В случае отказа Заказчика подписать представленный Подрядчиком акт по причине выявления в выполненных Работах недостатков, Заказчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта, направляет Подрядчику соответствующее письменное уведомление, с описанием выявленных недостатков. 3. Выявленные недостатки, если они возникли по вине Подрядчика, подлежат устранению силами и за счет Подрядчика в течение 1 (одного) календарного дня с даты их обнаружения. |
|  | Особые условия строительства | - Наличие участков опасных геологических процессов. - Горный рельеф местности. |
|  | Возможность привлечения субисполнителей (субподрядчиков) | Допускается по согласованию с Заказчиком. |
|  | Приложение | - 1.1. Схема размещения объекта. - Ведомость объемов работ. |

Техническое задание разработал:

Начальник отдела                               _____________________/Голубков М.Ю./

(подпись)                            (Ф.И.О.)

Согласовано:

Директор по эксплуатации                 _____________________ / Глебов С.С./

(подпись)            (Ф.И.О.)

Приложение № 1.1

к Техническому заданию

Схема размещения объекта