УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель Дирекции по

эксплуатации и реконструкции

__________________/ Р. Ю. Жиров /

«___» ___________ 2016 г.

Спецификация

Поставка инструментов, материалов - Специальный инструмент

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество | Качественные и функциональные параметры товара и материала, потребительские свойства товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Компрессор FUBAG COTTAGE MASTER KIT Артикул: 45681861 | шт. | 3 | Напряжение – 220В Производительность 360л/мин Рабочее давление – 8 бар Рабочая частота – 50 гц. Мощность – 2,2 кВт. Комплектация: УШМ с зачистным диском 125 мм. Пневмодрель с набором сверел (10 шт.) Пневмодолото с набором насадок (4 шт.) Шланг спиральный с фитингами рапид, 5м. Краскораспылитель с верхним бачком 0,5 л. Пневмопистолет для продувки; Гвоздезабивной пистолет с набором гвоздей 50мм(1000 шт.) |
|  | Электросварочное оборудование Inforse IN-250S | шт. | 2 | Мощность – 8,2 кВт Вес – 5,7кг. Габариты – 125х190х300 Напряжение – 165-242 В Профессиональный |
|  | Моечная машина Karcher K5 Compact | шт. | 1 | Мощность – 2,1 кВт Производительность 500л/ч Возможность забора воды из бочки – есть Рабочее давление – 125 бар Габариты – 516х295х282 Длина шланга – 8м. Вес – 11,5 кг. |
|  | Маска для сварки Хамелеон | шт. | 3 | Размер экрана – 96х42мм Вес – 485 кг. Размер картриджа – 110х90х8,5мм Степень затемнения – от 9 до 13 Din |
|  | Компресор 3 фазный поршневой | шт. | 1 | Объем- 520 л/мин Питание – 380 Тип привода ременной |
|  | Станок сверлильный 220v | шт. | 1 | Шпиндели с качественными шарикоподшипниками Быстрозажимной сверлильный патрон для всех моделей Габаритные размеры - 530 х 320 х 840 мм Масса 43 кг |
|  | Станок заточной 220v | шт. | 1 | Диаметр абразивного круга – 250мм Посадочный диаметр диска – 25,4 мм Потребляемая мощность – 1,9 кВт Напряжение питания – 230В |
|  | Прес гидравлический 5т | шт. | 1 | Усилие 5 т Диаметр поршня 45 мм Ход поршня 100 мм Регулировка штока по вертикали 475 мм Винт 75 мм Размер стола 480х140 мм Размер основания (ДхШ) 600х660 мм Высота 1305 мм Вес 68 кг |
|  | Газовая горелка | шт. | 4 | Регулятор уровня пламени Пьезоподжиг Блокировка курка горелки абариты: (ВхШхГ) 215х252х330 мм. Мощность: 11-35 кВт. Тип регулировки: одноступенчатая. Вид топлива: пропан. Низкошумная. |
|  | Пояльная станция Lukey-853 D | шт. | 1 | Комплектация: фен и паяльник + регулируемый блок питания 0-15V, 2A + вольтметр 0-100V |
|  | Пояльник 300 Вт. | шт. | 3 | Напряжение питания: 220-240В 50/60 Гц; - Потребляемая мощность: 300 Вт; - Рабочая температура жала: 250-400С?; - Время разогрева до рабочей температуры: 8 минут; - Длина провода: 1.35 метра. |
|  | Масло раздатчик механический | шт. | 2 | Дизайн для различных ведер от 20 до 30 л. 2-х колесная тележка. |
|  | Поддон масленный | шт. | 5 | Материал – ударопрочный маслостойкий пластик Объем – 16л. |
|  | Лейка масленная | шт. | 5 | Лейка масленая Диаметр – 240мм Материал - пластмасс |
|  | Лейка топливная | шт. | 5 | Лейка для топлива Материал – металлическая с сеткой |
|  | Топливный насос 220v | шт. | 1 | Напряжение: 220v 50Гц Скорость вращения двигателя насоса: 2800об/мин Скорость перекачки: 60 Л/мин Номинальная мощность: 550Вт Тип жидкости: дизель/керосин, масла, антифризы. Сила тока: 2,5А Высота подъема топлива на всасывании: до 5м Высота подъема топлива на выдаче: до 8м |
|  | Канистра топливная | шт. | 5 | Материал – алюминий Объем – 20л. |
|  | Тиски слесарные JONNESWAYC-A8 7.5кг | шт. | 1 | Тип; слесарные. Функция поворота; есть. Ширина губок; 101.6 мм. Рабочий ход; 100 мм. Габариты в упаковке; 345х175х190 мм. Вес; 7.5 кг. Вес брутто; 8.5 кг. |
|  | Станция для откачки масла | шт. | 1 | - Максимальный объем – 6000 куб.см - Нейлоновый шланг 1м - PU шланг 1,2 м с гибкой резиновой насадкой - Клапан-фиксатор и защитная крышка для автоматической работы |
|  | Сварочный полуавтомат (220в- 180 ампер) | шт. | 1 | Напряжение сети: 220 Вольт. Максимальный сварочный ток: 180 Ампер. Диапазон регулировки сварочного тока: от 50 Ампер до 180 Ампер. Потребляемая максимальная мощность: до 3,5 кВт. |
|  | Газовый резак | шт. | 1 | Трехтрубный, рычажный |
|  | Бочко-кантователи | шт. | 1 | Бочко-кантователи Грузоподъемность 350кг |
|  | Тележка передвижная для инструментов | шт. | 1 | Тележка передвижная для инструментов с 7 полками Материал корпуса – листовая сталь |
|  | Набор пневмошлангов | шт. | 1 | Набор пневмошлангов FUBAG 170113 |
|  | Маска защитная | шт. | 5 | Материал - поликарбонат |
|  | Цепь для бензопилы HUSQVARNA (4-5 л/с) | шт. | 5 | Цепь для бензопилы HUSQVARNA (4-5 л/с) |
|  | Напильник для заточки цепи бензопилы HUSQVARNA (4-5 л/с) | шт. | 5 | Напильник для заточки цепи бензопилы HUSQVARNA (4-5 л/с) |
| 28. | Ручной сварочный экструдер FUSION 3 с насадкой на шов F=35мм ( внахлест ) для FUSION 3C | шт. | 1 | Напряжение, В; 220. Мощность, Вт; 2800. Частота, Гц; 50/60. Диаметр прутка, мм; 3-4. Расход воздуха, л/мин (при 20°C); 300. Размеры, мм (ДхШхВ); 588х98х225. Вес, кг (с кабелем 3 м); 6,9. Максимальная температура воздуха, °C; 350. Максимальная температура пластификата, °C; 320. |
| 29. | Кожаный пояс для инструментов | шт. | 4 | # Кожаный пояс для инструментов TAYER 38510 MASTER Кожаный пояс для инструментов STAYER MASTER, 10 карманов, 2 скобы 38510 |
| 30. | Защитные очки STAYER с прямой вентиляцией 1102 | шт. | 4 | Защитные очки STAYER с прямой вентиляцией 1102 |
| 31. | Аргоновая сварка | шт. | 1 | Ном. сварочный ток, А (ПВ,%): 200(60%) Режим раб./диапазон регулир сварочного тока, А: 20-200 Потребл. мощность, кВА: 4.5 Напряж. пит. сети, В: 220 Масса, кг: 21.5 Габариты, мм: 500х330х320 |
| 32. | Сварочныйинвертор FUBAG INMIG 200 PLUS | шт. | 1 | Сварочный ток, А:200 Мощность, кВт:5 Напряжение:200 Масса, кг:4,6 Диаметр электр/провол, мм:1.6-5 |
| 33. | Сварочный инвертор «Ресанта САИ-190ПН» | шт. | 1 | Производитель; Ресанта. Тип сварки; MMA. Напряжение сети (В.); 220±15%. Частота сети (Гц.); 50/60. Номинальное напряжение (В.); Нет. Диапазон тока (А.); 10-190. Потребляемый ток (А.); Нет. Потребляемая мощность (кВт); 5. Напряжение холостого хода (В.); Нет. Мощность на холостом ходу (Вт.); Нет. КПД (%); Нет. ПВ (%); Нет. Электрод (мм.); 5. Коэффициент мощности; Нет. Класс изоляции; Нет. Степень защиты; IP 21. Габариты (мм.); Нет. Вес (кг.); 6,40. |
| 34. | Очки защитные AMPARO 222419 | шт. | 10 | МАТЕРИАЛ ЛИНЗ: поликарбонат МАТЕРИАЛ ОПРАВЫ: эластичный ПВХ ДУЖКИ: регулируемая наголовная лента |
| 35. | Цепи на Бензопилу StihlMS 250 | шт. | 10 | Цепи на Бензопилу StihlMS 250 |
| 36. | Костюм для сварщика | шт. | 2 | Сварочная роба - спец одежда для сварщика со спилком и брезентом. Передняя часть куртки и кокетка полностью покрыта спилком. Куртка с центральной потайной застёжкой на пуговицы. На полочках карманы. Кокетка, переходящая на полочки, закрывает плечи и верхнюю часть спинки. Под рукавами, на спинке под кокеткой вентиляционные отверстия. Передняя часть брюк с накладками из спилка. Брюки с откидывающейся передней частью, задние половинки с притачным поясом, застегивающимися спереди, с карманами в боковых застежках брюк. Передние половинки с цельнокроеным поясом, пристегиваются к поясу задних половинок. Материалы, используемые при пошиве защитной огнеупорной сварочной одежды: спилок кожевенный черный (кожанные накладки). Толщина спилка 0,9 - 1,1 мм, площадь - 2,3 кв.м.; ткань - брезент ОП хаки пл. 480 гр/м2 (парусина полульняная арт. 11293 ОП) или пл. 550 гр/м2 ГОСТ 15530-93, бязь х/б. ГОСТ 12.4.045-87. |
| 37 | Насадка на шов F-35 для сварочного экструдера FUSION | шт. | 1 | Насадка на шов F-35 для сварочного экструдера FUSION |
| 38 | Прикаточный ролик из силикона 40мм. | шт. | 1 | Прикаточный ролик из силикона 40мм. |
| 39 | Пруток сварочны ПНД 4мм, черный | кг. | 50 | Пруток сварочны ПНД 4мм, черный |

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов и повреждений, в заводской упаковке, обеспечивающей транспортировку товара без повреждений. Транспортировка, доставка товара на склад Покупателя осуществляются силами Поставщика и за его счет. При поставке товара Поставщик предоставляет Заказчику документы, подтверждающие соответствие товара требованиям законодательства РФ (сертификаты качества, сертификаты соответствия, паспорта на поставляемый товар и пр.).

Гарантийный срок, на весь объём подлежащего поставке Товара, должен быть не менее гарантийного срока, установленного предприятием-

изготовителем. В любом случае гарантий	ный срок не может составлять менее 12 месяцев, с момента перехода права собственности на Товар (партию              	товара) к Заказчику. Исчисление гарантийного периода должно начинаться 	с момента передачи соответствующей партии Товара Заказчику.

Спецификацию разработал:

Старший инженер по комплектации ЗИП        _____________________            / Е.Н. Гурылев /

(подпись)

Согласовано:

Начальник управления

по эксплуатации спортивных объектов             ___________________               / Т.Л. Лолуа /

(подпись)