Договор подряда  № _________

| г. Сочи | «_____» _____________ 2016 г. |
| --- | --- |

Непубличное акционерное общество «Красная поляна» (НАО «Красная поляна»), в лице первого заместителя генерального директора Немцова Александра Вячеславовича, действующего на основании доверенности № 80 от «01» апреля 2016 г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,

и __________ «__________» (__________ «__________»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________, действующего на основании __________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании протокола __________, руководствуясь Положением о закупке товаров, работ, услуг НАО «Красная поляна» (утвержденным решением совета директоров НАО «Красная поляна» протокол от 19.04.2016 г. № 218), заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется, в сроки, установленные настоящим Договором, а также графиком производства работ (Приложение № 2 к Договору), выполнить работы по строительству парковой рекреационной зоны «Поле Чудес» (второй этап – озеленение) (далее – работы), расположенной по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эсто –Садок, Северный склон хребта Аибга, СТК «Горная карусель», +540 м. (далее – Объект), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), Ведомостью объемов работ (Приложение № 2 к Техническому заданию) и Локальным сметным расчетом (Приложение № 3к Договору).

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций с согласия Заказчика, осуществляющих свою деятельность на основании свидетельств, выданных саморегулируемыми организациями о допуске к определенным видам работ. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее и некачественное выполнение Работ по Договору привлеченными Субподрядчиками, за координацию их деятельности на Строительной площадке и выполнение ими  Работ в установленные Договором сроки.

1.3. Заказчик обязуется принять работы выполненные Подрядчиком, качество которых соответствует требованиям нормативных актов РФ и условиям Договора, и оплатить обусловленную настоящим Договором цену.

1.4. Работы выполняются иждивением Подрядчика (его силами и средствами, из его материалов).

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Общая стоимость выполняемых Подрядчиком работ по Договору (Цена Договора) в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение №3 к Договору) составляет __________ (__________) рубль __________ копеек, в том числе НДС 18% – __________ (__________) рубля __________.

2.2. Цена Договора, предусмотренная пунктом 2.1 Договора, включает в себя все затраты и издержки, связанные с исполнением обязательств Подрядчика по настоящему Договору, а также его вознаграждение и не подлежит изменению за исключением случаев прямо предусмотренных Договором. В цену Договора включены также расходы Подрядчика на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

2.3. Цена Договора является предельной и подлежит соразмерному уменьшению в случае выполнения Работ не в полном объеме.  Подрядчик не вправе требовать увеличения  предельной цены, в том числе в случае, когда в момент заключения договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.

## 2.4. Превышение Подрядчиком согласованных Сторонами объёмов Работ, не подтвержденных подписанными Сторонами Дополнительными соглашениями, оплачивается  Подрядчиком за свой счет.

## 2.5. Цена Договора согласована Сторонами с учетом возможного изменения и существенного возрастания стоимости материалов и оборудования, применяемых Подрядчиком, стоимости   выполняемых и оказываемых  Подрядчику Субподрядчиками и иными лицами  работ и услуг и не может быть изменена в случае обнаружения такого возрастания.

2.6. Цена Договора подлежит  пересмотру Сторонами в случаях, если Заказчик принял решение о внесении изменений в объемы Работ, согласованные Сторонами  по Договору. В этом случае увеличение или уменьшение Договорной цены фиксируется путем подписания Дополнительного соглашения к Договору.

## 2.7. Если Подрядчиком при определении объемов Работ и/или при подготовке Расчета стоимости Работ  будут допущены  погрешности и ошибки, такого рода ошибки и погрешности не приведут к изменению цены Договора, за исключением случаев, предусмотренных в п.2.8. Договора.

## 2.8.Заказчик вправе уменьшить цену Договора на стоимость Работ ошибочно  включенных  Подрядчиком и/или на сумму математической ошибки, возникшую вследствие  неправильного подсчета стоимости Работ.

2.9. Стоимость за единицу Работ в базовом и текущем уровне цен, указанная в локальном сметном расчете (Приложение №3 к настоящему Договору) является твердой и не подлежит изменению на весь срок исполнения Договора.

3. ОПЛАТА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Заказчик оплачивает Исполнителю аванс в размере 30% (тридцать процентов) от общей стоимости выполняемых Подрядчиком работ, указанной в п. 2.1 Договора, что составляет: __________ (__________) рублей __________ копейки, в том числе НДС 18% - __________ (__________) рублей __________ копейки в течение 2 (Двух) банковских дней с момента заключения Договора и предоставления счета на оплату .

3.2. По завершению работ в полном объеме, на основании подписанных Сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), в течение 3(трех) банковских дней с даты предоставления  Подрядчиком счета на оплату, Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных и принятых работ, с учетом перечисленного авансового платежа, согласно п.3.1. Договора.

3.3. Платежи по Договору производятся Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре. Днем исполнения обязательств Заказчика по оплате выполненных работ по настоящему Договору считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.4. Выставляемые Заказчику платежные документы в обязательном порядке должны содержать ссылки на первичные документы, а также документы, подтверждающие выполнение Подрядчиком обязательств.

3.5. При изменении реквизитов Подрядчика, указанных в Договоре, Подрядчик извещает об этом Заказчика в однодневный срок официальным документом, подписанным руководителем и главным бухгалтером и заверенным печатью. В противном случае все риски, в том числе связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Подрядчика, несет исключительно Подрядчик.

3.6. В случае выполнения работ не в полном объеме, Цена Договора подлежит соразмерному уменьшению на основании соответствующих исполнительных локальных сметных расчетов, представленных Подрядчиком и согласованных Заказчиком

4.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Срок выполнения работ по Договору составляет __________ (__________) календарных дней со дня заключения Договора.

4.2. Промежуточные сроки, установлены Сторонами в Графике производства работ (Приложение № 2 к Договору).

4.3. Под датой окончания Работ по Договору Стороны понимают завершение Работ в полном объеме и устранение Подрядчиком всех Дефектов/Недостатков и подписание Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

5.1. Подрядчик принимает на себя обязательство при выполнении работ по Договору обеспечить закупку и доставку на Объект всех необходимых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, специализированными транспортными средствами , стоимость которых включена в Цену Договора.

5.2. На Подрядчике лежит риск утраты и/или случайного повреждения  поставленных им материалов и оборудования, строительной техники до полного завершения работ и сдачи их Заказчику (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки и освобождать строительную площадку от строительного мусора и принадлежащего ему имущества) несет Подрядчик. Подрядчик обязан обезопасить Заказчика от любого ущерба, расходов и выплат (включая судебные выплаты и издержки), которые могут возникнуть в связи с доставкой указанных материалов и оборудования и их хранением на Строительной площадке, и вести переговоры и отвечать по всем искам, связанным с такой доставкой и хранением.

5.3. Подрядчик обязуется осуществить за свой счет приемку, разгрузку, охрану, складирование, хранение и подачу для производства Работ оборудования и материалов. Во время хранения материалов, техники и оборудования Подрядчик должен предпринимать меры по обеспечению сохранности материалов, техники и оборудования, в том числе меры, установленные обязательными техническими правилами, правилами противопожарной безопасности, правилами промышленной безопасности, правилами техники безопасности, меры по обеспечению экологической безопасности. Не производить складирование строительных материалов на дорогах и разворотных площадках и не засорять внутренние дороги Объекта ТБО и иными отходами.

5.4. Подрядчик отвечает за соответствие используемых материалов и оборудования, строительный и иной техники требованиям Договора, в том числе техническим регламентам, спецификациям рабочей документации, государственным стандартам и техническим условиям, и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством. Все поставляемые Подрядчиком для  выполнения Работ материалы, автотранспорт, строительная техника и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, копии которых Подрядчик обязан предоставить Заказчику до момента  прибытия (материалов, оборудования, строительной техники, автотранспорта и т.д.) на Объект.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Заказчик обязан:

6.1.1. Передать Подрядчику План-схему благоустройства земельного участка и топографическую съемку  в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора.

6.1.2. Произвести приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ, объем и качество которых соответствуют условиям Договора.

6.1.3. В случае обнаружения в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Договора, ухудшающих качество выполняемых Подрядчиком работ, или иных недостатков, влияющих на результат работ, немедленно в письменной форме уведомить Подрядчика, назначив сроки для устранения выявленных недостатков.

6.1.4. Передать Подрядчику список уполномоченных лиц с указанием телефонов для связи, ответственных за надзором за производством работ, приемке выполненных работ, исполнительной документации, а также актов формы № КС-2 и справок формы № КС-3.

6.1.5. В течение ___ (_____) рабочих дней с даты заключения Договора передать Подрядчику Строительную площадку (место производства Работ), путем подписания Сторонами Акта приема-передачи Строительной площадки;

6.2. Заказчик вправе:

6.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ по Договору, соблюдением сроков их выполнения и соответствием сметной документации, а также качеством материалов и оборудования.

6.2.2. Давать рекомендации Подрядчику о способе и порядке производства работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.2.3. Проводить проверки на предмет соблюдения требований промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда и состояния антитеррористической защищенности и охраны Объекта.

6.2.4. Рекомендовать Подрядчику субподрядные организации, привлекаемые к выполнению отдельных видов работ, а также производителей материалов и изделий для использования на строительстве Объекта.

6.2.5. Освободить строительную площадку от имущества Подрядчика, произвести уборку строительной площадки и удержать суммы, затраченные Заказчиком на выполнение этих мероприятий, за счет суммы подлежащей перечислению Подрядчику в счет оплаты выполненных работ, либо Подрядчик возмещает указанные затраты Заказчику в течении ____(_____) банковских дней с даты выставления Заказчиком счета на оплату в случае неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п.7.1.29. Договора по освобождению строительной площадки. .

6.2.6. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, требовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в течение разумного срока, установленного Заказчиком, а при не указании такого срока Заказчиком - в разумный срок, в зависимости от вида работ, который в этом случае не должен превышать 10 (десять) календарных дней;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены (в том числе путем не выплаты предусмотренной Договором цены в соответствующей части, а в случае, если работы уже оплачены, требовать возврата Подрядчиком денежных средств);

- возмещения своих расходов, понесенных при устранении недостатков (в том числе путем не выплаты предусмотренной Договором цены в соответствующем размере, а в случае, если работы уже оплачены, - требовать возврата Подрядчиком денежных средств).

6.2.7. Заказчик имеет иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

7.1. Подрядчик обязан:

7.1.1. Выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором в соответствии с требованиями нормативных и законодательных актов, в том числе  ГОСТам, СНиПам, ТУ и т.п., относящихся к   выполнению   работ, а также требования к применяемым  Подрядчиком импортным материалам и оборудованию (если применимо), действующие в Российской Федерации в период действия Договора и любые иные нормы и правила, регулирующие порядок и требования по выполнению Работ и сдаче их результатов ( далее – Нормы и Правила). Все требования  Норм и правил (включая те, которые могут носить рекомендательный характер) являются обязательными для Подрядчика, если иное не будет предусмотрено Договором в отношении норм, носящих рекомендательный характер, и сдать результат работ Заказчику в срок, предусмотренный Договором, включая соблюдение сроков, установленных графиком производства работ (Приложение № 2 к Договору).

7.1.2. В течение 3 (трех) рабочих дней после заключения Договора назначить приказом по организации ответственных лиц на Объекте, которые вправе осуществлять от имени Подрядчика обязательства, принадлежащие Подрядчику в соответствии с Договором, в том числе:

- за производство работ;

- за поставку материалов и оборудования и иных материально-технических ресурсов;

- за обеспечение безопасности Объекта, пропускного и внутриобъектового режимов на Объекте, соблюдение специального контроля.

7.1.2.1. Для совершения юридических действий, в том числе для сдачи выполненных работ, Подрядчик обязан выдать доверенность уполномоченному лицу.

7.1.2.2. В течение 3 (трех) рабочих дней после заключения Договора, Подрядчик обязан передать Заказчику копию приказа о назначении ответственных лиц и доверенность (для совершения юридически значимых действий представителем Подрядчика).

7.1.3. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Договора разработать за счёт собственных средств проект производства работ (ППР) и согласовать его с Заказчиком, а при необходимости с контролирующими организациями.

7.1.4. Обеспечить Объект всеми необходимыми материалами и изделиями; использовать в ходе выполнения работ качественные материалы, оборудование.

Все поставляемые для работ материалы, оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии перечисленных документов должны быть предоставлены Заказчику заблаговременно до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

Любые отклонения от нормативной технической, рабочей документации, в том числе, не влияющие на технологию и качество выполняемых работ, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком.

7.1.5. По требованию Заказчика в срок не позднее 3 (трех) календарных дней, следующих за датой получения требования, представлять всю необходимую информацию и документы, удостоверяющие качество поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, выполненных или выполняемых работ, их соответствие условиям Договора, подтверждающие надежность обеспечения охраны Объекта, организации пропускного и внутриобъектового режимов, специального контроля.

7.1.6. Устранить в течение срока, установленного Заказчиком (при не указании такого срока Заказчиком - в разумный срок в зависимости от вида работ, который не должен превышать 10 календарных дней), своими силами и за свой счет любые недостатки в выполненных работах (в том числе отступления от рабочей документации, требований законодательства РФ, иных правовых актов, технических регламентов, строительных норм и правил), которые выявлены в период выполнения работ по Договору, при приемке работ или после подписания Сторонами последнего акта о приемке выполненных работ.

7.1.7. Обеспечить производство работ автономными источниками электроснабжения, необходимыми для выполнения работ, являющихся предметом Договора.

7.1.8. Привлечь для выполнения работ, связанных со вскрытием подземных коммуникаций, эксплуатационную организацию, а при выполнении этих работ Подрядчиком - получить разрешение эксплуатационной организации и обеспечить её надзор за выполнением указанных работ.

7.1.9. Соблюдать законодательство Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в том числе законодательство об особо охраняемых природных территориях, и выполнять дополнительные экологические требования; соблюдать экологические и природоохранные требования в соответствии со стандартами серии ISO 14001.

7.1.10. Обеспечить приемку, разгрузку, складирование и сохранность поступающих на Объект материалов, осуществлять входящий контроль качества, вести соответствующий учёт.

7.1.11. Соблюдать установленные правила дорожного движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях строительства, и при необходимости получить в ГИБДД и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных строительных машин, механизмов, оборудования, конструкций, материалов и опасных грузов.

7.1.12. Производить очистку транспорта, выезжающего с территории строительной площадки, оборудовать мойку для колёс автомобилей.

7.1.13. Обеспечить за счет собственных средств выполнение требований промышленной, радиационной безопасности, необходимых противопожарных мероприятий, санитарно-гигиенических требований, мероприятий по охране труда и технике безопасности, охране окружающей среды и зеленых насаждений, рациональному использованию территории.

7.1.14. Обеспечить безопасные условия и охрану труда работающих в целях сохранения их жизни и здоровья, в том числе нахождение работников Подрядчика и субподрядчиков и лиц, выполняющих работу по гражданско-правовым договорам с Подрядчиком (субподрядчиком), в процессе выполнения работ в специальной форме и строительных касках.

7.1.15. Обеспечить своими силами и средствами получение всех необходимых профессиональных допусков и разрешений на право выполнения работ, требующихся в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.

7.1.16. Выполнять законные требования и предписания органов государственной власти РФ и контролирующих организаций в случае, если требования и предписания адресованы непосредственно Подрядчику и связаны с выполнением им работ по Договору.

7.1.17. Исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

7.1.18. Извещать Заказчика за 2 (два) рабочих дня до начала приемки ответственных конструкций и скрытых работ, а в случае освидетельствования армирования - за 1 (один) рабочий день. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. При нарушении требований, предусмотренных настоящим пунктом, скрытые работы не считаются выполненными, не подлежат оплате, а Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество работ и неполное их выполнение.

7.1.19. Немедленно (в течение суток) письменно известить Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий, которые могут возникнуть при выполнении указаний Заказчика о способе выполнения работ;

- иных обстоятельств, в том числе не зависящих от Подрядчика, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

7.1.20. В случае обнаружения Подрядчиком работ, не предусмотренных Договором, но которые могут повлиять на стоимость или сроки выполнения работ, Подрядчик обязан в трехдневный срок письменно известить об этом Заказчика.

7.1.21. Согласовывать с Заказчиком привлечение субподрядных организаций к выполнению работ, предусмотренных Договором.

7.1.22. В случае привлечения к исполнению обязательств по Договору субподрядных организаций, за 3 (три) календарных дня до начала работ на Объекте представить Заказчику следующие документы субподрядных организаций:

- копию свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к выполнению соответствующего вида строительно-монтажных работ;

- копию свидетельства о государственной регистрации;

- копию свидетельства о постановке на налоговый учет.

7.1.23. Принимать все необходимые меры для предотвращения причинения ущерба или повреждения в процессе выполнения работ на Объекте дорогам, различным сооружениям  транспортом (иной строительной техникой) Подрядчика (его субподрядчиков, перевозчиков, поставщиков).

7.1.24. Обеспечить в процессе проведения работ собственными силами и за счет договорной цены систематическую уборку Объекта от отходов выполнения и потребления с последующим вывозом на специализированные полигоны. Заключить со специализированными организациями, имеющими необходимые лицензии, договоры на вывоз, утилизацию и размещение отходов за свой счет. В случае оказания услуг Заказчиком по вывозу мусора на специализированные полигоны и плате за негативное воздействие на окружающую среду, Подрядчик компенсирует Заказчику его расходы, пропорционально своей части.

7.1.25. Постоянно вести общий и специальный журналы работ, форма которых утверждена Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7, а также журнал учета выполненных работ по форме № КС-6а, своевременно оформлять и представлять Заказчику исполнительную документацию в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 и всю первичную документацию о выполненных работах в соответствии с формами, утвержденными постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100.

7.1.26. Одновременно с актами о приемке выполненных работ, предоставлять Заказчику на предъявляемые к приемке работы исполнительную документацию в 2 (двух) экземплярах и один экземпляр в электронном виде с отметкой уполномоченного представителя, осуществляющего строительный контроль.

Журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а) передается Заказчику при сдаче выполненных работ и должен храниться на Объекте в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе.

7.1.27. Вывезти за пределы строительной площадки в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания Сторонами последнего акта о приемке выполненных работ по Договору принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные здания, другое имущество, а также строительный мусор. При готовности к сдаче Объекта известить об этом Заказчика не менее чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты.

7.1.28. Предоставить Заказчику исполнительную документацию в количестве 2 (двух) экземпляров и один экземпляр в электронном виде за 5 (пять) рабочих дней до начала работы Приемочной комиссии (дополнительно к ранее предоставленной).

7.1.29. Организовать сдачу-приемку результатов выполненных работ по Договору.

7.1.30. Принять участие в работе приемочной комиссии.

7.1.31. Принять от Заказчика Строительную площадку (зоны производства работ) и совместно с Заказчиком подписать Акт о приемке Строительной площадки для производства Работ.

Оплачивать начисленные Надзорными органами и иными уполномоченными лицами штрафные санкции Заказчику, за допущенные по вине Подрядчика (привлеченных им субподрядных организаций) нарушения правил выполнения Работ, нарушение норм природоохранного законодательства, правил техники безопасности, правил пожарной безопасности и т.д.

7.1.32. Компенсировать Заказчику платежи, связанные с негативным воздействием на окружающую среду и вывозом мусора в результате выполнения и обеспечения работ на Объекте.

7.1.33. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, если они не противоречат условиям Договора и действующему законодательству Российской Федерации. В случае, если указания Заказчика выходят за рамки Договора и его условий, изложенных в Приложениях, Стороны подписывают Дополнительное соглашение к Договору, в котором определяется объём, стоимость требуемых дополнительных работ, сроки выполнения и условия их оплаты.

7.1.34. Подрядчик несет ответственность, установленную Нормами и правилами  и Договором, в том числе материальную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность за профессиональные заболевания или несчастные случаи на производстве, которые могут произойти с его работниками, или которые могут произойти в результате действий или бездействия работников Подрядчика во время выполнения Работ по Договору или нахождении на Объекте.

7.2. Подрядчик вправе:

7.2.1. привлекать с согласия Заказчика для выполнения отдельных работ по Договору специализированные строительные организации (субподрядчиков), имеющие свидетельства, выданные саморегулируемыми организациями, о допуске к соответствующим видам работ, согласовав их с Заказчиком, и отвечая перед Заказчиком за результаты их деятельности.

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

- 8.1. Подрядчик несет полную ответственность за сохранность и риск случайной гибели или повреждения находящихся на строительной площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования, техники, и временных сооружений, в том числе переданных ему Заказчиком, которые используются для выполнения работ по настоящему Договору,

8.2. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ, и в случае повреждения (гибели) - восстанавливает его за свой счет. При этом все восстановительные работы должны быть завершены Подрядчиком в сроки, установленные Договором.

8.3. Риск случайной гибели или повреждения материалов, изделий, конструкций, оборудования, техники, и временных сооружений а также результата выполненных работ переходит на «Заказчика» только после подписания в установленном порядке акта о завершении работ по договору.

9. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

9.1. Работы, подлежащие сдаче-приемке, должны приниматься уполномоченным представителем Заказчика, а в случаях, предусмотренных законом или по усмотрению Заказчика - рабочей комиссией.

9.2. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по журналу учета выполненных работ (форма № КС-6а), акту о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3).

9.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования.

9.4. Если по характеру выполненных работ их приемке должны предшествовать испытания, то такие работы принимаются только при положительном результате испытаний. По требованиям Заказчика Подрядчик обязан провести дополнительные испытания за свой счет.

9.5. В случае проведения предварительных испытаний Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о времени проведения проверки за 2 (два) рабочих дня до начала испытаний. Отсутствие при испытаниях представителя Заказчика, извещенного надлежащим образом о времени и месте предварительных испытаний, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество выполненных работ и используемых материалов.

9.6. В случае неявки уполномоченного представителя Заказчика для приемки ответственных конструкций и скрытых работ, уведомленного надлежащим образом, работы считаются выполненными Подрядчиком надлежащим образом. Если скрытые работы выполнены без присутствия Заказчика, когда он не был информирован надлежащим образом или проинформирован с опозданием, по требованию Заказчика, Подрядчик обязан за свой счет произвести вскрытие любой части скрытых работ согласно указанию Заказчика (его уполномоченного представителя), а затем восстановить ее за свой счет.

9.7. Стоимость работ предъявляемых Подрядчиком по актам о приемке выполненных работ в любом случае не должна превышать стоимость соответствующих работ, предусмотренных локальным сметным расчетом (Приложение №3к Договору)..

9.8. Приемка выполненных работ осуществляется в следующем порядке:

9.8.1. Подрядчик предоставляет Заказчику до момента приемки работ журнал учета выполненных работ (форма КС-6а), акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) с исполнительной документацией, справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), документы на оборудование и материалы (сертификаты соответствия, паспорта, товарные накладные по форме ТОРГ-12, счета-фактуры и иную документацию), если эти документы не переданы им Заказчику ранее. При невыполнении данного требования Заказчик вправе задержать оформление соответствующих документов и/или оплату за выполненные работы до момента предоставления Подрядчиком необходимых документов и счёта на оплату (счет-фактуры);

9.8.2. Подрядчик организует процесс сдачи-приемки работ, Стороны обеспечивают присутствие представителей, необходимых специалистов, соответствующих должностных лиц;

9.8.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документации от Подрядчика, указанной в п.9.8.1. Договора, принимает выполненные работы и подписывает акты выполненных работ либо передает Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ от приемки работ или их части с указанием сроков устранения выявленных недостатков. Стороны вправе составить также двусторонний акт с перечнем замечаний и сроками их устранения, что не освобождает Подрядчика от ответственности за соблюдение сроков и качество выполнения работ по настоящему Договору;

- если работы или часть работ, указанных в акте, выполнены с нарушением условий Договора, некачественно, то Заказчик принимает и оплачивает только качественно выполненные работы по ценам, согласованным в локальном сметном расчете (Приложение № 3 к Договору), а работы с недостатками подлежат принятию в течение 5 (пяти) рабочих дней после устранения недостатков в установленном в настоящем пункте порядке (если Заказчик воспользовался правом требования безвозмездного устранения недостатков от Подрядчика). Стоимость материалов и оборудования, определенных по прайс-листам, в актах о приемке выполненных работ (форма КС-2) учитывается на основании предоставляемых Подрядчиком первичных учетных документов (товарных накладных по форме ТОРГ-12, счетов-фактур), согласованных Заказчиком, но не выше цен, согласованных в локальном сметном расчете (Приложение № 3 к Договору).

9.9. Подписание Сторонами промежуточных актов приемки выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 не влечет перехода к Заказчику риска случайной гибели или случайного повреждения работ, указанных в актах.

9.10. После выполнения работ в полном объеме, устранения недостатков и подписания Сторонами промежуточных актов о приемке выполненных работ, Подрядчик извещает Заказчика о готовности к сдаче всего комплекса работ по Договору в срок не менее, чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты.

9.11. Подрядчик организует сдачу и приемку работ, обеспечивает присутствие при приемке своих представителей, необходимых специалистов, соответствующих должностных лиц;

9.12. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком или третьим лицом, а также при нарушении Подрядчиком установленного порядка сдачи-приемки выполненных работ.

9.13. При передаче работ Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных последствиях при несоблюдении этих требований.

9.14. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками Заказчик вправе требовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в течение разумного срока, установленного Заказчиком;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены (в том числе путем не выплаты предусмотренной Договором цены (стоимости работ) в соответствующей части, а в случае, если работы уже оплачены, требовать возврата Подрядчиком денежных средств);

- возмещения своих расходов, понесенных при устранении недостатков (в том числе путем не выплаты предусмотренной договором цены (стоимости работ) в соответствующем размере, а в случае, если работы уже оплачены, – требовать возврата Подрядчиком денежных средств).

9.15. Заказчик, принявший работу без проверки или без надлежащей проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

9.16. Устранение Подрядчиком в установленные Договором или Заказчиком сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных Договором.

.

10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

10.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным (национальным) стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с условиями Договора;

- своевременное устранение недостатков в результате выполненных работ;

- выполнение работ, являющихся предметом настоящего Договора, в соответствии с рабочей документацией, строительными нормами и правилами (СНиП), техническими регламентами, иными нормативными правовыми актами РФ и условиями Договора.

10.2. Гарантийный срок на результат работ по настоящему Договору устанавливается продолжительностью 24 (двадцать четыре) месяца, с момента подписания Сторонами акта о завершении работ.

10.2.1. Гарантийный срок на все оборудование и материалы по настоящему Договору устанавливается продолжительностью 24 (двадцать четыре) месяца, с момента подписания Сторонами акта формы № КС-2.

10.3. Выполнение гарантийных обязательств

10.3.1 Если в течение Гарантийного периода выявится, что отдельные  Работы  или отдельные  части Объекта,  при условии их нормальной эксплуатации Заказчиком,  будут иметь дефект, неисправности, недоделки, недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, то Стороны, в течение 5 (Пяти) дней с момента обнаружения таких недостатков, дефектов составят Рекламационный акт, в котором  в обязательном порядке зафиксируют  дату обнаружения дефекта и  дату его устранения.

10.3.2. В случае немотивированного отказа Подрядчика подписать Рекламационный акт, он подписывается Заказчиком в одностороннем порядке, при этом Заказчик вправе привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую  соответствующими разрешениями, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки.

10.3.3. В течение 3 (трех) дней после устранения дефекта или неисправности, Стороны составят Акт о приемке выполненных работ по устранению дефектов или неисправности в котором, в обязательном порядке зафиксируют фактическую дату устранения дефекта. Гарантия на неисправную часть Объекта продлевается на срок, равный периоду, прошедшему между датой обнаружения и фактической датой устранения дефекта. Подрядчик обязан устранить любой дефект своими силами и за свой счет.

10.3.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

10.3.5. В случае, если Подрядчик в течение срока, указанного в Рекламационном акте, не устранит дефекты, неисправности, недоделки и недостатки, указанные в Рекламационном акте, то Заказчик вправе, без ущерба для своих прав, устранить такие дефекты и недостатки своими силами или с помощью третьих лиц, с последующим требованием о возмещении со стороны Подрядчика расходов Заказчика по организации устранения дефектов в размере затрат на устранение дефектов, недостатков. Указанные расходы Заказчика могут быть возмещены.

10.3.6. За нарушение сроков устранения дефектов в выполненных работах в течение Гарантийного периода Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости устранения дефектов за каждый день просрочки.

10.3.7. В Гарантийный период Подрядчик обязуется также за свой счет производить замену или ремонт отдельных частей Объекта, вышедших из строя из-за дефекта неправильного монтажа. В случае замены дефектных  частей Гарантийный период на вновь установленные части, детали Объекта назначается вновь.

10.3.8. В случае аварии Подрядчик в Гарантийный период по вызову Заказчика обеспечит прибытие своего Уполномоченного представителя в течение 2 (двух) дней, а в экстренных случаях – немедленно.

10.3.9. Если в течение Гарантийного периода будут обнаружены материалы, которые не соответствовали сертификатам, то все Работы по их устранению и замене будут осуществляться Подрядчиком за свой счет.

10.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик вправе получить заключение специалистов по данному вопросу за счет Подрядчика, что не исключает право Сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

10.5. Если в период гарантийного срока обнаруживаются дефекты, препятствующие использованию результата работ по настоящему договору, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные Сторонами сроки.

10.6. Акт об исполнении Сторонами обязательств по Договору.

10.6.1. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты завершения Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик направляет Заказчику Акт об исполнении Сторонами обязательств по Договору, оформленный по форме, указанной в Приложении №4 к Договору. Подрядчик направляет такой Акт только после выполнения всех своих гарантийных обязательств, включая устранение всех дефектов, которые должны быть устранены по обязательствам Подрядчика в Гарантийный период.

10.6.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика Акта об исполнении Сторонами обязательств по Договору, Заказчик обязан подписать его и при наличии какой-либо задолженности перед Подрядчиком завершить с ним взаиморасчеты, либо в указанный срок предоставить Подрядчику в письменном виде мотивированный отказ от подписания указанного Акта.

10.6.3. В случае не подписания Заказчиком Акта об исполнении  Сторонами обязательств по Договору в срок, предусмотренный в п.10.6.2. и не представления Заказчиком в указанный срок в письменном виде мотивированного возражения, Подрядчик вправе в одностороннем порядке подписать указанный Акт только при условии  выполнения Подрядчиком в полном объеме  обязательств по Гарантийному периоду в соответствии с Договором и при отсутствии какой-либо задолженности перед Заказчиком  по Договору. При этом Подрядчик обязан сделать в таком Акте запись об одностороннем  его подписании в связи с не подписанием и не предоставлением Заказчиком в срок, установленный п.10.6.2.Договора мотивированного возражения от подписания указанного Акта,  и выслать такой Акт в адрес Заказчика в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты истечения срока, указанного в п.10.6.2.Договора, в противном случае такой Акт не является документом, обладающим юридической силой и не подтверждает факт исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по Договору.

10.7. Заверения Подрядчика.

10.7.1. Настоящим Подрядчик заявляет Заказчику, подтверждает и заверяет:

- Заключение Договора не нарушает положения Устава Подрядчика, Договор подписывается лицом, надлежащим образом уполномоченным на заключение такого договора, получены все необходимые в соответствии с уставом Подрядчика и локальными нормативными актами Подрядчика согласия и согласования органов управления Подрядчика, заключение и исполнение Договора не является для Подрядчика крупной сделкой и/или сделкой с заинтересованностью.

- Подрядчик полностью оценил Рабочую документацию и Техническое задание, оценил и понимает объем подлежащих выполнению в соответствии с Договором Работ и обязуется выполнить Работы в полном объеме в соответствии с Рабочей документацией и Техническим заданием, Локальным сметным расчетом за цену Договора даже если при заключении Договора Подрядчик не смог надлежащим образом оценить весь объем подлежащих выполнению Работ.

11. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА

ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

11.1. Заказчик вправе лично или с привлечением на основании договоров третьих лиц осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, качеством применяемых материалов, соответствием работ технической и сметной документации, выполнением Подрядчиком и субподрядчиками требований промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда.

11.2. Заказчик (его работники, представители и третье лицо, осуществляющее на основании договора с Заказчиком контроль или надзор, предусмотренный в пункте 11.1 Договора) имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ Подрядчиком.

12. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

12.1. В случае нарушения Подрядчиком промежуточных сроков выполнения работ, установленных в настоящем Договоре, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5% от общей стоимости работ по Договору за каждый календарный день просрочки выполнения обязательств по Договору.

12.2. За нарушение сроков устранения замечаний, указанных в мотивированных отказах Заказчика от принятия выполненных работ и (или) актах, составленных Заказчиком с привлечением представителей организации по проведению строительного контроля, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый день просрочки.

12.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков окончания выполнения работ, установленного Договором и графиком производства работ (Приложение № 2 к настоящему Договору), Подрядчик уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 0,5%  от Цены Договора  за каждый календарный день просрочки выполнения обязательств.

12.4. При непредставлении в установленный Договором срок актов выполненных работ по формам № КС-2 и справок № КС-3, исполнительной и другой предусмотренной законом и Договором документации, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от общей стоимости работ по Договору, на дату наступления срока выполнения работ в соответствии с графиком производства работ за каждый день просрочки.

## 12.5. В случае нарушения установленных Заказчиком сроков устранения обнаруженных критических и значительных дефектов в выполненной работе Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1 % (один процент) от стоимости работы, в которой обнаружены недостатки, за каждый день просрочки. Критическими и значительными дефектами признаются дефекты, определенные Приказом Главгосархстройнадзора России от 17 11.1993 г.

## 12.6. За нарушение сроков устранения замечаний, указанных в мотивированных отказах Заказчика от принятия выполненных работ, и (или) актах, составленных Заказчиком с привлечением представителей организации по проведению строительного контроля, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1 % (один процент) от стоимости работ, по которым допущено нарушение, за каждый день просрочки до даты принятия Заказчиком работ.

## 12.7. За неисполнение и/или ненадлежащие исполнение Подрядчиком природоохранного законодательства Российской Федерации Подрядчик несет имущественную и административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.8. Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей за каждый факт выявленного нарушения, подтвержденный соответствующим документом контролирующей организации, в случаях невыполнения предписаний органов государственного экологического контроля, в том числе:

- по устранению вреда (ущерба) компонентам окружающей среды, причиненного в результате нарушения Подрядчиком законодательства РФ в области охраны окружающей среды при строительстве объекта;

- по осуществлению за счет Подрядчика восстановления (рекультивации) нарушенных компонентов окружающей среды;

- по устранению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (развитие и активация экзогенных геологических последствий - оползни, сели и т.д.).

12.9. При нарушении Подрядчиком законодательства в области обращения с отходами производства и потребления (отсутствие паспортов опасных отходов, журнала учета движения отходов, документов подтверждающих удаление (вывоз, утилизацию, размещение) отходов производства и потребления, документов подтверждающих право работы лиц с отходами I-V класса опасности), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый факт выявленного нарушения, подтвержденный соответствующим документом контролирующей организации

12.10. В случае отсутствия организации и проведения на объекте мониторинга и экологического контроля, а также приказа о назначении лиц ответственных за осуществление производственного экологического контроля и охрану окружающей среды, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

12.11. За невыполнение обязанности по формированию систем экологического менеджмента и их сертификации на соответствие стандартам серии ISO 14001 (стандарт ISO 14001:2001; ГОСТ Р ИСО 14001-2007) Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

12.12. За неоднократное (более 2 раз) невыполнение рекомендаций Заказчика по устранению нарушений природоохранного законодательства РФ, выявленных в результате проведенного мониторинга, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

12.13. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных работ по настоящему Договору, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней) в размере 0,03% от неоплаченной суммы.

12.14. По настоящему Договору не рассчитываются и не уплачиваются проценты на величину суммы долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- 12.15. В случае расторжения Договора, возмещение расходов, понесенных Подрядчиком осуществляется в пределах фактически выполненных, но не оплаченных работ.

- 12.16. Оплата финансовых санкций по Договору не освобождает Сторону от исполнения ими своих обязательств в полном объеме, предусмотренном настоящим Договором.

12.17. Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения от Заказчика требования об уплате неустойки представить Заказчику копию платежного поручения, подтверждающего уплату неустойки. В случае неуплаты (просрочки оплаты) Подрядчиком неустойки Заказчик оставляет за собой право приостановить оплату за выполненные работы или зачесть сумму неустойки в счет оплаты выполненных работ.

12.18. Если уполномоченные органы государственной власти и/или местного самоуправления, и/или иные организации и любые третьи лица, имеющие необходимые полномочия и/или основания для  предъявления к Заказчику обращений о наложении/взыскании неустоек (штрафов, пеней)  и/или претензий, исков, связанных с причинением им вреда и/или возмещением причиненных им убытков, и/или предъявлением к Заказчику иных любых требований, вследствие которых у Заказчика возникнут или могут возникнуть убытки, вызванные по вине  Подрядчика и/или привлеченных им Субподрядчиков вследствие просрочки выполнения ими Работ и/или устранения недостатков, и/или некачественного выполнения Работ и/или выполнения Работ без соответствующих лицензий (иных необходимых разрешений), и/или в связи ненадлежащим исполнением  Подрядчиком иных обязательств по Договору, Заказчик незамедлительно предъявит такие обращения, претензии, иски, требования к Подрядчику, а Подрядчик обязуется не позднее 5 (пяти) дней с момента получения письменного требования Заказчика, оплатить/возместить Заказчику в полном объеме причиненные в связи с этим документально-подтвержденные убытки, в том числе, выставленные ему или оплаченные им штрафы, пени, и оперативно принять меры для исправления и устранения, возникших нарушений/недостатков, а также принять меры для недопущения подобных инцидентов впоследствии, в противном случае, Заказчик вправе удержать их из денежных средств, причитающихся Подрядчику к выплате с предварительным уведомлением Подрядчика в письменном виде.

12.19. Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения Работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей природной среде.

12.20.  В случае, если в результате действий (бездействия) Подрядчика или его Субподрядчиков будет причинен вред Заказчику, и(или) имуществу Заказчика, и(или) третьим лицам, и(или) имуществу таких лиц, Подрядчик обязуется возместить Заказчику и(или) третьим лицам ущерб и убытки в полном объеме, при этом Подрядчик возмещает  Заказчику все денежные средства, уплаченные  последним в качестве штрафных санкций третьим лицам, если основанием для возникновения штрафных санкций послужили виновные действия (бездействия) Подрядчика.

12.21. Стороны пришли к согласию, что Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать неустойки, предусмотренные настоящим Договором, из любых платежей, в том числе по разным Дополнительным Соглашениям, причитающихся Подрядчику в рамках настоящего Договора.

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОСВОБОЖДАЮЩИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

- 13.1.	Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение любого из своих обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств («форс-мажор»), в частности, наводнения, землетрясения, пожара, схода грязевых селей, лавин, других стихийных бедствий, военных действий, террористических актов, создающих невозможность исполнения обязательств по Договору. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров, отсутствие у Подрядчика необходимых денежных средств или рабочей силы, забастовка работников, резкое удорожание материалов и услуг и т.п.

При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на время действия таких обстоятельств.

13.2.	Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана не позднее 7 (семи) календарных дней с момента наступления и прекращения вышеуказанных обстоятельств уведомить другую Сторону об их наступлении и прекращении.

13.3.	Стороны обязаны продолжать исполнение всех своих обязательств, не затронутых действием обстоятельств непреодолимой силы.

13.4. Надлежащим доказательством наступления и периода действия обстоятельств непреодолимой силы будут служить свидетельства (справки), выдаваемые уполномоченными государственными органами (организациями) государства, на территории которого имело место обстоятельство непреодолимой силы.

13.5. Если следствия, вызванные этими обстоятельствами, будут длиться более 3 (Трех) месяцев, то Подрядчик и Заказчик встретятся, чтобы обсудить, какие меры следует принять, однако, если в течение следующих 2 (Двух) месяцев Стороны не смогут договориться, тогда каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор, направив другой Стороне уведомление о расторжении Договора  за 10 (Десять) дней до его расторжения.

13.6. Если Подрядчик задержит выполнение Работ или понесет дополнительные расходы в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы, то продление сроков в связи с такой задержкой и (или) такие расходы будут определяться Заказчиком.

14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

14.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации ограниченного доступа, полученной друг от друга в рамках настоящего договора, и обязуются не раскрывать и не передавать ее любым третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия установлена законодательством Российской Федерации или судебным решением. Под информацией ограниченного доступа понимается: любые сведения (сообщения, данные) в том числе информация, составляющая коммерческую тайну, представленные Сторонами друг другу в письменном или ином виде при условии, что любая из Сторон укажет на конфиденциальность названных сведений (сообщений, данных) письменно или путем проставления на носителе информации соответствующего грифа конфиденциальности.

14.2. Информация ограниченного доступа, запрашиваемая уполномоченными на то органами государственной власти, иными государственными органами или органами местного самоуправления может быть передана указанными органами только, когда обязанность по ее предоставлению установлена законом, и при условии, что поступивший запрос оформлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

14.3. В случае предоставления Сторонами друг другу информации, составляющей коммерческую тайну, Стороны заключают лицензионный договор о предоставлении права использования указанной информации.

14.4. Сторона до предоставления информации ограниченного доступа органам государственной власти, иным государственным органам или органам местного самоуправления обязана уведомить другую Сторону о поступлении к ней соответствующего запроса. Уведомление о получении запроса должно быть представлено в письменном виде с приложением копии запроса органа государственной власти, иного государственного органа или органами местного самоуправления о предоставлении информации ограниченного доступа.

14.5 Стороны обязуются сообщать друг другу о допущенном Сторонами либо ставшем известным Сторонами фактах разглашения либо угрозы разглашения, не законном получении или незаконном использовании информации ограниченного доступа третьими лицами в течение 10 (десяти) календарных дней с момента, когда им стало известно об указанных фактах.

14.6 В случае разглашения информации ограниченного доступа одной из Сторон без получения письменного согласия на такое разглашение другой Стороны или утраты информации ограниченного доступа, Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в полном объеме.

15. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

15.1. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

16. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

16.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров с соблюдением претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии составляет не более 5 (пяти) календарных дней с момента ее получения Стороной.

16.2. При невозможности разрешить возникший между Сторонами спор в соответствии с пунктом 16.1 Договора, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.

16.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу (заключение специалиста) несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой (заключением специалиста) установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками (в этих случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну).

17. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

17.1 Заказчик вправе в любое время в течение действия Договора в одностороннем порядке отказаться от Договора и потребовать возмещения причиненных убытков в следующих случаях:

– задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 10 (десять) календарных дней после заключения договора по причинам, не зависящим от Заказчика;

– нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, в том числе промежуточных, предусмотренных условиями настоящего Договора;

– несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;

– аннулирования свидетельств СРО и других разрешительных документов на строительную деятельность в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;

– если Подрядчик не устранил недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок либо они являются существенными и неустранимыми;

– в иных случаях, предусмотренных договором или законодательством РФ.

17.2. Заказчик имеет право приостановить осуществление работ по Договору, а также расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях причинения вреда (ущерба) окружающей среде, растительному и животному миру, водным биологическим ресурсам и систематического (более 2 раз) невыполнения предписаний в рамках государственного экологического контроля по устранению нарушений природоохранного законодательства РФ, а также рекомендаций Заказчика по устранению природоохранных нарушений, выявленных в результате проведенного мониторинга при осуществлении строительства.

- 17.3. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора по причинам, не связанным с нарушением обязательств Подрядчиком, оплатив Подрядчику фактически выполненные работы.

17.3. В случае, если в результате действий (бездействий) Подрядчика, Заказчику будет нанесен ущерб, Заказчик вправе удерживать на строительной площадке имущество Подрядчика до полного погашения задолженности. В противном случае имущество будет зачтено в счет долга.

17.4. При досрочном расторжении Договора до его завершения по инициативе Подрядчика, последний обязан бесспорном порядке в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предъявления такого требования Заказчиком возвратить полученную от Заказчика и не зачтенную сумму аванса за невыполненные объемы Работ и уплатить проценты за пользование денежными  средствами Заказчика в размере 0,5% от не зачтенной суммы аванса за каждый день просрочки за период с момента списания денежных средств по уплате аванса с расчетного счета Заказчика  до даты ее фактического возврата.

17.5. В случае наступления любого из вышеперечисленных событий (п.17.1.) Заказчик вправе отказаться от исполнения и расторгнуть Договор предварительно уведомив Подрядчика за 10 (Десять) дней до его расторжения, и потребовать от Подрядчика исполнения обязательства по сдаче надлежащим образом выполненных Работ, до получения уведомления Заказчика в порядке, предусмотренном Договором. При этом Подрядчик должен немедленно передать Заказчику всю Исполнительную и иную документацию, подготовленную им самим или переданную ему Заказчиком.  Заказчик сохраняет свои права и полномочия по взысканию любых сумм по Договору.

17.6. При досрочном расторжении Договора в одностороннем внесудебном порядке по основаниям, предусмотренным п.17.1-17.2. Договора, Подрядчик не освобождается от ответственности по уплате неустоек и штрафных санкций, предусмотренных Договором.

18. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

18.1. За исключением случаев, оговоренных в Договоре, Подрядчик вправе уступать свои права и обязательства по Договору третьему лицу только с письменного согласия Заказчика.

18.2. Любое уведомление по данному договору передается в письменной форме в виде факсимильного сообщения, по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу, указанным в разделе 19 Договора; уведомление считается переданным в день получения факсимильного сообщения, электронного письма или даты вручения почтового уведомления после отправления письма по почте. Факсимильные копии Договора и приложений, дополнений к нему имеют силу оригинала при наличии подписи и  печати на них. При этом оригинальные экземпляры пересылаются Сторонами друг другу по почте в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания соответствующего документа.

18.3. При выполнении условий Договора Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

18.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному для каждой Стороны.

18.5. Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

18.6. Неотъемлемыми частями настоящего договора являются следующие приложения:

– приложение № 1 - Техническое задание

– приложение № 2 – График производства работ;

– приложение № 3 – Локальный сметный расчет;

;

- приложение № 4 – Акт об исполнении обязательств по договору ( форма).

19. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: НАО «Красная поляна» Юридический адрес: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Северная, д. 14А Фактический адрес: г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, наб. Времена года, апарт-отель 42004 Тел/факс (862) 243-91-10 ИНН 2320102816, КПП 2320001001 р/сч 40702810912367031433 в ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) БИК 044525060 к/с 30101810500000000060 Первый заместитель генерального директора НАО «Красная поляна» ____________________/А.В. Немцов/ м.п. | Подрядчик: ________________ юр. адрес: ______________ факт. адрес: ______________ тел./ факс ____________ ИНН ___________/КПП ________ Банковские реквизиты: Р/счет ___________ К/счет ______ БИК _________ _______________/_____________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору подряда№__________ от __________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На строительство парковой рекреационной зоны «Поле Чудес» (второй этап - озеленение) по адресу: 354392, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, северный склон хребта Аибга, спортивно-туристический комплекс «Горная карусель», отм. +540.

| 1 | Наименование объекта | Парковая рекреационная зона «Поле Чудес» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Географическое положение объекта | 354392, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, северный склон хребта Аибга, спортивно-туристический комплекс «Горная карусель», отм. +540. |
| 4 | Заказчик | НАО «Красная поляна» |
| 5 | Документация, передаваемая Заказчиком Подрядчику для выполнения работ | Топографическая подоснова М 1: 500 |
| 6 | Вид строительства | Новое строительство |
| 7 | Сроки и этапы выполнения работ | Общий срок выполнения работ в соответствии с Договором, но не более 90 (Девяносто) календарных дней с даты подписания Договора. |
| 8 | Цель выполнения работ | Улучшение привлекательности курорта, придание эстетических свойств парковой зоне, создание более комфортных условий для отдыха клиента. |
| 9 | Требования к подрядной организации | - Наличие обученного и аттестованного персонала. - Наличие специализированной техники, соответствующей видам выполняемых работ. |
| 10 | Основные показатели и виды работ | Озеленение территории: - Планировка территории (развоз грунта механизированным способом по проектируемой территории с мест отвалов, расположенных на данной территории; планировка грунта) - Посадка деревьев Объемы и виды работ приведены в Ведомости объемов работ, являющейся приложением №1 к настоящему техническому заданию. Подрядчик производит планировку грунта, принадлежащего Заказчику, собственными средствами в соответствии с требованиями, содержащимися в Техническом задании, сметной документации, требованиями СНиП, ГОСТ, ТУ (действующим на момент проведения работ на территории РФ) и (или) иной нормативно-технической документации. Подрядчик производит посадку деревьев из своего материала, собственными средствами в соответствии с требованиями, содержащимися в Техническом задании, сметной документации, требованиями СНиП, ГОСТ, ТУ (действующим на момент проведения работ на территории РФ) и (или) иной нормативно-технической документации. При исполнении договора Заказчик не обеспечивает сохранность материалов и оборудования. |
| 11 | Требования к используемым материалам | Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий и должно быть подтверждено соответствующими документами - сертификатами. Все применяемые материалы подлежат согласованию Заказчиком до начала производства работ. |
| 12 | Требования к производству работ | - Перед началом производства работ Подрядчик разрабатывает проект производства работ и согласовывает его с Заказчиком. - Перед началом производства работ Подрядчик предоставляет на согласование Заказчику Дендрологический план. - Перед началом производства работ Подрядчик предоставляет на согласование Генеральный план планировки территории. - Подрядчик обеспечивает наличие необходимого инструмента, спецтехники и оборудования для производства работ самостоятельно. - Подрядчик обеспечивает транспортировку необходимых ресурсов самостоятельно. - Подрядчик сдает заказчику 4 (четыре) экземпляра исполнительной документации и один экземпляр на электронном носителе в редактируемом формате DWG, DOC. |
| 13 | Требования к безопасности выполнения работ | При производстве работ следует соблюдать все необходимые меры противопожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей природной среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами в течение всего Срока действия Договора; При производстве работ Подрядчик несет ответственность за создание безопасных условий труда, безопасности работников; привлечение квалифицированного, опытного персонала, обученного по вопросам охраны труда; использование технически исправных средств механизации. |
| 14 | Требования к составлению сметной документации | В соответствии с Приложением №3 к настоящему Техническому заданию |
| 15 | Приложения | Приложение №1 – Ведомость объемов работ; Приложение №2 – Спецификация деревьев и кустарников; Приложение №3 – Требования для составления сметной документации. |

| Заказчик: НАО «Красная поляна» Первый заместитель генерального директора НАО «Красная поляна» ____________________/А.В. Немцов/ м.п. | Подрядчик: ________________ _______________/_____________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Техническому заданию

(Приложение № 1 к договору подряда)

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| На строительство парковой рекреационной зоны «Поле Чудес» (второй этап - озеленение) по адресу: 354392, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, северный склон хребта Аибга, спортивно-туристический комплекс «Горная карусель», отм. +540. ВЛОЖЕНА ОТДЕЛЬНЫМ ФАЙЛОМ ( Excel), КАК «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ДОГОВОРУ (ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ)». |  |  |  |  |

| Заказчик: НАО «Красная поляна» Первый заместитель генерального директора НАО «Красная поляна» ____________________/А.В. Немцов/ м.п. | Подрядчик: ________________ _______________/_____________/ м.п. |
| --- | --- |

|  |  |  |  |  |  | Приложение № 2. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к Техническому заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (Приложение № 1 к договору подряда |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №__________ от __________) |  |  |  |  |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ с закрытой корневой системой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На строительство парковой рекреационной зоны «Поле Чудес» (второй этап - озеленение) по адресу: 354392, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, северный склон хребта Аибга, спортивно-туристический комплекс «Горная карусель», отм. +540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Наименование |  |  | Ед. изм. |  | Кол-во | Высота, м | Приме чание |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |
| Раздел 1. Хвойные растения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Можжевельник скальный « Blue arrow» |  |  | шт |  | 6 | 2,5 |  |  |
| 2 |  | Туя восточная Пирамидалис Ауреа (Pyramidalis Aurea) |  |  | шт |  | 15 | 2,5 |  |  |
| 3 |  | Ель восточная Picea orientalis |  |  | шт |  | 1 | 3,5 |  |  |
| 4 |  | Ель восточная Picea orientalis |  |  | шт |  | 2 | 2 |  |  |
| 5 |  | Ель сербская Picea omorika |  |  | шт |  | 16 | 2 |  |  |
| 6 |  | Кедр атласский плакучий «Glauca Pendula» |  |  | шт |  | 2 | 3-3,5 |  |  |
| 7 |  | Кедр атласский плакучий «Glauca Pendula» |  |  | шт |  | 4 | 2 |  |  |
| 8 |  | Можжевельник средний «Pfitzeriana Aurea» |  |  | шт |  | 25 | 0,5-0,8 |  |  |
| 9 |  | Сосна черная « Austriaca» |  |  | шт |  | 10 | 2 |  |  |
| 10 |  | Кипарисовик горохоплодный нитчатый «Filifera» |  |  | шт |  | 9 | 0,5-0,8 |  |  |
| 11 |  | Кипарис стрижка спираль Cupressocyparis leylandii |  |  | шт |  | 10 | 1,7 |  |  |
| 12 |  | ### Туя западная «Rheingold» |  |  | шт |  | 15 | 0,4-0,5 |  |  |
| 13 |  | Сосна горная « Mughus» |  |  | шт |  | 5 | 0,4-0,5 |  |  |
| 14 |  | Кедр атлантический (атласский) «Glauca» |  |  | шт |  | 12 | 2,5-3 |  |  |
| Раздел 2. Лиственные деревья и кустарники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Клен платанолистный Acer platanoides «Cleveland» |  |  | шт |  | 6 | 3 |  |  |
| 16 |  | # Клен ширасаванский Acer shirasawanum «Aureum» |  |  | шт |  | 5 | 2,5 |  |  |
| 17 |  | Клен японский Acer palmatum «Atropurpureum» |  |  | шт |  | 9 | 2,5-3 |  |  |
| 18 |  | Альбиция ленкоранская « Ombrella» |  |  | шт |  | 4 | 2-2,5 |  |  |
| 19 |  | Сакура Prunus serrulata «Kanzan» |  |  | шт |  | 6 | 2 |  |  |
| 20 |  | Береза полезная Betula jacguemontii |  |  | шт |  | 14 | 2,5-3 |  |  |
| 21 |  | Магнолия Суланжа « Susan» |  |  | шт |  | 4 | 2-2,5 |  |  |
| 22 |  | Каштан конский |  |  | шт |  | 18 | 2,5 |  |  |
| 23 |  | Яблоня хубейская Malus hupehensis « Cardinal» |  |  | шт |  | 3 | 3 |  |  |
| 24 |  | Гибискус сирийский штамб Hibiscus syriacus « Woodbridge» |  |  | шт |  | 15 | 1,5 |  |  |
|  | Заказчик: НАО «Красная поляна» Первый заместитель генерального директора НАО «Красная поляна» ____________________/А.В. Немцов/ м.п. |  | Подрядчик: ________________ _______________/_____________/ м.п. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3.

к Техническому заданию

(Приложение № 1 к договору подряда

№__________ от __________)

Требования для составления сметной документации

| № п/п | Наименование показателя | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Нормативная база и пересчет в текущие цены | Подрядчик в соответствии с техническим заданием и действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции разрабатывает сметную документацию: - сводный сметный расчет (ССР) стоимости строительства в соответствии с МДС-81-35.2004 в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г. и в текущем уровне цен. При этом пересчет стоимости из базового уровня цен в текущий осуществлять с использованием индексов, рекомендуемых Департаментом строительства Краснодарского края; - объектные сметы в соответствии с МДС-81-35.2004; - локальные сметы в соответствии с МДС-81-35.2004 в сметно-нормативной базе ТЕР-2001 Краснодарского края, действующей на момент составления сметной документации с применением сметных нормативов, включенных в федеральный реестр, в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 года и в текущем уровне цен в рублевом эквиваленте. |
| 2. | Стоимость 1 маш-час эксплуатации строительных машин и механизмов | В соответствии с МДС 81-35.2004 |
| 3. | Цены на материалы, изделия и полуфабрикаты. | Стоимость применяемых материалов, изделий и конструкций определять по Территориальному сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции для Краснодарского края (ТССЦ). Стоимость применяемых материалов, изделий и конструкций, отсутствующих в ТССЦ или по условиям строительства отличных от учтенных в базовых нормах, определяется по прайс-листам, с последующим предъявлением Заказчику, документов, нашедших отражение в бухгалтерской отчетности участника закупки (счет-фактур и/или товарных накладных, оформленных надлежащих образом) в качестве обоснования стоимости в момент сдачи-приемки выполненных работ. Стоимость, принятая при формировании сметной документации по прайс-листу должна содержать расшифровку включенных в нее затрат (условия поставки, налоги и сборы, тара, транспортные расходы, комплектация и проч.). Пересчет стоимости материала из текущего уровня цен в базовый уровень цен осуществлять с использованием индексов пересчета, рекомендуемых Департаментом строительства Краснодарского края. В каждой строке локальной сметы, где стоимость материалов определенна по прайс-листам, расшифровать ценообразование. |
| 4. | Оплату труда рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих строительные машины и механизмы | В соответствии с МДС 81-35.2004. |
| 5. | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря определяется по прайс-листам, с последующим предъявлением Заказчику, документов, нашедших отражение в бухгалтерской отчетности участника закупки (счет-фактур и/или товарных накладных, оформленных надлежащих образом), в качестве обоснования стоимости в момент сдачи-приемки выполненных работ. Стоимость, принятая при формировании сметной документации по прайс-листу должна содержать расшифровку включенных в нее затрат (условия поставки, налоги и сборы, тара, транспортные расходы, комплектация и проч.). Пересчет стоимости оборудования, мебели и инвентаря из текущего уровня цен в базовый уровень цен осуществлять с использованием индексов пересчета, рекомендуемых Департаментом строительства Краснодарского края. В каждой строке локальной сметы, где стоимость оборудования определенна по прайс-листам, расшифровать ценообразование. При составлении локальных сметных расчетов на монтаж оборудования стоимость оборудования выделить в отдельный раздел, а в позициях по монтажу указать наименование устанавливаемого по данной расценке оборудования. |
| 6. | Размеры накладных расходов | В соответствии с МДС 81-33.2004 по видам работ, Письмом от 31.01. 2005 №ЮТ-260/06 (Росстрой РФ), Письмом от 08.02.2008 № ВБ-338/02 (Росстрой РФ), Письмом от 27.11.2012г. № 2536-ИП/12/ГС (Госстрой) |
| 7. | Размер сметной прибыли | В соответствии с МДС 81-25.2001 по видам работ, Письмом от 18.11.2004 № АП-5536/06 (Росстрой РФ), Письмом от 08.02.2008 № ВБ-338/02 (Росстрой РФ), Письмом от 27.11.2012г. № 2536-ИП/12/ГС (Госстрой) |
| 8. | Затраты на временные здания и сооружения | В соответствии с ГСН 81-05-01-2001. Затраты не учтенные нормативом учесть дополнительно локальными сметными расчетами, выполненными в соответствии с данными ПОС, согласованным Заказчиком. |
| 9. | Затраты по гл. 1, 9, 10, 12 | Предусмотреть затраты в соответствии с нормативным документом «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004. |
| 10. | Пусконаладочные работы | Перечень и объемы пусконаладочных работ определяются на основании разработанной проектной организацией программы проведения пусконаладочных работ, согласованной Заказчиком. |
| 11. | Место вывоза демонтированных материалов и конструкций, вид транспорта, дальность транспортировки | Расчеты выполнить в соответствии с ППР, согласованным Заказчиком. Расстояние перевозки принять на основании транспортных схем, согласованных с Заказчиком. Предусмотреть возврат стоимости материалов от разборки. |
| 12. | Дополнительные требования | Итоги в разделах локальных смет выводить по разделам сметы с начислением накладных расходов и сметной прибыли. Сметы представлять на бумажном и электронном носителе, выполненные в сметной программе ГРАНД-смета и в формате xls (Excel). В пояснительной записке к сметной документации указывать все применяемые индексы и коэффициенты. |

| Заказчик: НАО «Красная поляна» Первый заместитель генерального директора НАО «Красная поляна» ____________________/А.В. Немцов/ м.п. | Подрядчик: ________________ _______________/_____________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к договору подряда№__________ от __________

График производства работ *

по Объекту «Строительство парковой рекреационной зоны «Поле Чудес» (первый этап) по адресу: 354392, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, северный склон хребта Аибга, спортивно-туристический комплекс «Горная карусель», отм. +540»

| № | Наименование работ и затрат | График выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* Конкретный график работ определится по результату закупки

| Заказчик: НАО «Красная поляна» Первый заместитель генерального директора НАО «Красная поляна» ____________________/А.В. Немцов/ м.п. | Подрядчик: ________________ _______________/_____________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к договору подряда№__________ от __________

Локальный сметный расчет

* Заполняется по результатам закупки, в соответствии с требованиями для составления сметной документации (Приложение 1.1. к ТЗ)

| Заказчик: НАО «Красная поляна» Первый заместитель генерального директора НАО «Красная поляна» ____________________/А.В. Немцов/ м.п. | Подрядчик: ________________ _______________/_____________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 4

к договору подряда№__________ от __________

(ФОРМА)

Акт об исполнении сторонами обязательств по Договору.

№_____ от «___»________201__ г.

г.________						                « ______ » __________201__г.

Непубличное акционерное общество «Красная поляна» (НАО «Красная поляна»), в лице первого заместителя генерального директора Немцова Александра Вячеславовича, действующего на основании доверенности № 80 от 01.04.2016, с одной стороны, и

______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании__________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» в соответствии с условиями Договора подряда №____ от «___»____________ (далее – «Договор»),   подписали настоящий акт о выполнении Договора (далее – «Акт») о нижеследующем:

1. По результатам исполнения обязательств по Договору Подрядчик в полном объеме выполнил Работы по Договору и передал их результаты Заказчику, а Заказчик принял и оплатил их стоимость в порядке и сроки, установленные Договором, что подтверждается Актом сверки взаимных расчетов сторон от «___»_____201__г.

2. Все условия и обязательства Сторон Договора выполнены в полном объеме.

3. Претензий и замечаний Стороны друг к другу не имеют.

4. Настоящий Акт  вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является основанием для закрытия Договора.

5. Акт составлен в ___ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: ___ – для Заказчика и ____ – для Подрядчика.

6. Подписи Сторон.

| Заказчик: НАО «Красная поляна» Первый заместитель генерального директора НАО «Красная поляна» ____________________/А.В. Немцов/ м.п. | Подрядчик: ________________ _______________/_____________/ м.п. |
| --- | --- |