Утверждаю:

Технический директор гостиниц

____________________/А. Ф. Бузмаков/

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных и строительно – монтажных работ по реновации Гостиниц «Горки Плаза Вест» и «Горки Плаза Ист»

|  | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Предмет | выполнение проектных и строительно – монтажных работ по реновации Гостиниц «Горки Плаза Вест» и «Горки Плаза Ист» |
| 2. | Место выполнения работ | 354392, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, наб. Времена года, д. 11 354392, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Горная Карусель, д. 6 |
| 3. | Географическое положение объекта | 354392, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, наб. Времена года, д. 11 354392, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Горная Карусель, д. 6 |
| 4. | Требования к подрядчику | 1. Подрядчик должен являться членом саморегулируемой организации (СРО) в области архитектурно-строительного проектирования и инженерных изысканий для строительства. |
| 5. | Состояние объекта | Эксплуатация |
| 6. | Характеристика объекта | Сейсмичность территории в соответствии с картой ОСР-97-А СНКК 22-301-2000* – III категория. |
| 7. | Цель выполнения работы | Реновация Гостиниц «Горки Плаза Вест» и «Горки Плаза Ист» для получения франшизы бренда Courtyard by Marriott |
| 8. | Сроки выполнения работ | 75 календарных дней со дня заключения договора |
| 9. | Требования к производству работ | - Подрядчик до начала производства работ разрабатывает и передает на согласование Заказчику проект производства работ, рабочие проекты, а также технологические карты на все виды работ, содержащие решения по обеспечению безопасности производства работ, используемые материалы и оборудование, технологические ограничения и способы контроля и приемки результатов в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания договора. - До начала работ Подрядчик обязан письменно согласовать применяемые при производстве работ материалы. Работы, произведенные без согласованной технологической карты и применением не согласованного Заказчиком материала, считаются не выполненными и оплате не подлежат. - Материалы и оборудование, полученные подрядчиком в результате работ, оформляются актом по установленной форме, подписанным представителями Заказчика и Подрядчика, и передаются по требованию - накладной (Форма М-11). - До начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ на объекте, а также ответственного за электрохозяйство; - До начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список персонала, задействованного на объекте. - До начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список автотранспорта (марка, модель и государственный номер автотранспорта), осуществляющего доставку материалов Подрядчика на объект, вывоз мусора. - Разработать календарный график на все виды производимых работ в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания договора. - Осуществить строительно-монтажные работы: - причем ремонтно-строительные и иные работы по объекту должны быть выполнены в соответствии с технической документацией, требованиями строительных норм и правил, других нормативно-технических актов с обеспечением надлежащего качества ремонтно-строительных работ и конечного результата работы подрядчика. При осуществлении ремонтно-строительных работ подрядчик обязан соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ; - обеспечить площадку необходимыми материалами, в том числе деталями и конструкциями, а также оборудованием, если договором подряда не предусмотрено, что обеспечение ремонта в целом или в определенной части осуществляет заказчик; - своевременно устранить недоделки и дефекты, выявленные в процессе приемки работ и допущенные по вине подрядчика, а в случаях, предусмотренных договором, устранить по требованию заказчика, и за его счет недостатки, за которые подрядчик не отвечает; - сдать заказчику в предусмотренный договором срок законченный объект и обеспечить достижение указанных в технической документации показателей для объекта. |
| 10. | Обязательные условия | Обязательным условием при приемке выполненных работ является наличие актов скрытых работ; сертификатов (качества, соответствия, гигиенических и др.) на применяемые материалы (протоколов испытаний этих материалов); паспортов на смонтированное оборудование и товарных (товарно-транспортных) накладных на приобретенное оборудование, использованное в процессе производства работ (оказания услуг). |
| 11. | Требования установленные нормативно-техническими документами | При выполнении работ необходимо соблюдать требования нормативно - технических документов: 1. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 2. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; 3. РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ; 4. СНиП 12-03-2001 – «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»; 5. СНиП 12-03-2002 – «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»; 6. ФПН в области промышленной безопасности от 12.11.2013 №553 «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» 7. СНиП 3.01.04-87 – «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»; 8. СНиП 12-01-2004 – «Организация строительства»; 9. ГОСТ 12.10004-91 – «Пожарная безопасность. Общие требования»; 10. Все применяемые строительные материалы в соответствии с Федеральным Законом Краснодарского края «Об обеспечении радиационной и химической безопасности населения Краснодарского края» от 17.01.2001г. должны проходить радиационный контроль и отвечать по содержанию радионуклидов требованиям «Норм радиационной безопасности (НРБ-99)» СП 2.6.1751-96 и «Основных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99)» СП 2.6.1799-99. 11. А также в соответствии с другими действующими нормативными документами Российской Федерации. |
| 11. | Страхование | Подрядчик обязан в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора предоставить копию договора комплексного страхования риска случайного повреждения, случайной гибели объекта, материалов, оборудования и иного имущества, используемого при строительстве, а также ответственности за причинение вреда другим лицам и их имуществу в связи со строительством; страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств по договору. |
| 12. | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Предоставить Заказчику при передаче результата работ всю необходимую исполнительную (требований РД-11-02-2006) и техническую документацию, на все применяемые материалы паспорта и сертификаты. Акты выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |
| 13. | Гарантийные обязательства | не менее 2 (двух) лет со дня подписания акта о приемки выполненных работ. Подрядчик обязан безвозмездно устранить строительные дефекты, выявленные в течение гарантийного срока. На работы, проведенные по устранению дефектов, гарантийные обязательства продлеваются с момента выполнения этих работ. |
| 14. | Приложение | Приложение №1 Ведомость объемов работ |

Составил: _____________________________(Ф.И.О., должность)

Приложение № 1

к Техническому заданию

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на заключение договора подряда по выполнению ремонтных работ реновации Гостиниц «Горки Плаза Вест» и «Горки Плаза Ист»

| № | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Ремонт фасадов «Горки Плаза Вест» |  |  |  |
| 1 | Разборка и сборка инвентарных лесов до 9 м | м2 | 439.2 |
| 2 | Снятие декоративной штукатурки | м2 | 196.1 |
| 3 | Расшивка трещин штукатурки | м.п. | 40 |
| 4 | Обеспыливание поверхностей | м2 | 196.1 |
| 5 | Декоративная штукатурка фасадов короед | м2 | 196.1 |
| 6 | Грунтовка стен и потолков | м2 | 1114.8 |
| 7 | Окраска фасадов в\э фасадной краской с земли и лесов | м2 | 980.5 |
| 8 | Окраска потолков в\э фасадной краской при высоте до 8 м | м2 | 134.3 |
| 9 | Снятие штукатурки с наружных откосов дверных и оконных (+ремонт балконов) | м2 | 24.5 |
| 10 | Грунтовка наружных откосов (+ремонт балконов) | м2 | 24.5 |
| 11 | Штукатурка откосов гипсовыми смесями по сетке (+ремонт балконов) | м2 | 24.5 |
| 12 | Декоративная штукатурка откосов короед (+ремонт балконов) | м2 | 24.5 |
| 13 | Окраска откосов в\э фасадной краской (+ремонт балконов) | м2 | 24.5 |

| № | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ремонт крыльца главного входа здания гостиницы «Горки Плаза Вест» |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Снятие плитки керамогранит | м2 | 72.8 |
| 2 | Снятие гранита со ступеней и пандуса | м2 | 41.2 |
| 3 | Демонтаж гипсовых декоративных плинтусов с колонн, высотой 150 мм | м.п. | 21.6 |
| 4 | Демонтаж плинтусов из гранита, высотой 100 мм, толщ. 20 мм | м.п. | 29.4 |
| 5 | Демонтаж цем.-песч. стяжки толщ. до 30 мм | м2 | 72.8 |
| Строительные работы |  |  |  |
| 6 | Устройство выравнивающих стяжек цем.-песч. толщ. до 30 мм | м2 | 72.8 |
| 7 | Прокладка греющего кабеля (устройство теплого пола электр.) Материал: саморегулирующий нагревательный кабель 40Вт\м с заземлением - 40GSR2-CR | м.п. | 200 |
| 8 | Прокладка трубы гофрированной - гофра диам.20 мм прокладывается по потолку с креплением | м.п. | 68 |
| 9 | Затягивание проводов в гофру, сечением до 2,5 мм2 Материал: провод ВВГ-нгLS 3х2,5 мм2 | м.п. | 68 |
| 10 | Установка автоматических выключателей в щите Материал: Дифференциальный автомат АВДТ 32 C25 30мА | шт. | 2 |
| 11 | Укладка гранитных плит на клею (плиточный клей Mapei), толщина гранита = 30 мм Марка гранитных плит не указана в проете… | м2 | 110 |
| 12 | Устройство (на клей по типу жидкие гвозди) гипсовых декоративных плинтусов на колоннах (материал от демонтажа) | м.п. | 21.6 |
| 13 | Устройство сапожка из гранита на клею (плиточный клей Mapei), высотой 100 мм | м.п. | 29.4 |

| № | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ремонт общих зон в гостинице "Горки Плаза Вест" |  |  |  |
| Раздел 1. Этаж II |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Очистка окрашеных стен щетками | м2 | 286.9 |
| 2 | Снятие плинтусов из МДФ высотой 100 мм, толщ. 20 на клею | м.п. | 136.3 |
| 3 | Снятие напольного покрытия (ковролин) | м2 | 142.3 |
| 4 | Демонтаж дверного наличника | м.п. | 123.2 |
| Отделочные работы |  |  |  |
| 5 | Устройство наливного пола толщ. до 5 мм (смесь выравнивающая типа Ветонит) | м2 | 142.3 |
| 6 | Грунтовка стен | м2 | 286.9 |
| 7 | Оклейка стен обоями | м2 | 286.9 |
| 8 | Устройство покрытий пола - ковролин | м2 | 142.3 |
| 9 | Устройство плинтусов МДФ высотой 100 мм, толщ. ~20 мм на клею (жидкие гвозди) | м.п. | 136.3 |
| 10 | Монтаж дверного наличника (материал от демонтажа) | м.п. | 123.2 |
| Раздел 2. Этаж III |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Очистка окрашеных стен щетками | м2 | 317.9 |
| 2 | Снятие плинтусов из МДФ высотой 100 мм, толщ. 20 на клею | м.п. | 143.1 |
| 3 | Снятие напольного покрытия (ковролин) | м2 | 164.6 |
| 4 | Демонтаж дверного наличника | м.п. | 196 |
| Отделочные работы |  |  |  |
| 5 | Устройство наливного пола толщ. до 5 мм (смесь выравнивающая типа Ветонит) | м2 | 164.6 |
| 6 | Грунтовка стен | м2 | 317.9 |
| 7 | Оклейка стен обоями | м2 | 317.9 |
| 8 | Устройство покрытий пола - ковролин | м2 | 164.6 |
| 9 | Устройство плинтусов МДФ высотой 100 мм, толщ. ~20 мм на клею (жидкие гвозди) | м.п. | 143.1 |
| 10 | Монтаж дверного наличника (материал от демонтажа) | м.п. | 196 |
| Раздел 3. Этаж IV |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Очистка окрашеных стен щетками | м2 | 312.7 |
| 2 | Снятие плинтусов из МДФ высотой 100 мм, толщ. 20 на клею | м.п. | 141 |
| 3 | Снятие напольного покрытия (ковролин) | м2 | 159.3 |
| 4 | Демонтаж дверного наличника | м.п. | 190.4 |
| Отделочные работы |  |  |  |
| 7 | Устройство наливного пола толщ. до 5 мм (смесь выравнивающая типа Ветонит) | м2 | 159.3 |
| 8 | Грунтовка стен | м2 | 312.7 |
| 9 | Оклейка стен обоями | м2 | 312.7 |
| 10 | Устройство покрытий пола - ковролин | м2 | 159.3 |
| 11 | Устройство плинтусов МДФ высотой 100 мм, толщ. ~20 мм на клею (жидкие гвозди) | м.п. | 141 |
| 12 | Монтаж дверного наличника (материал от демонтажа) | м.п. | 190.4 |
| Раздел 4. Этаж V |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Очистка окрашеных стен щетками | м2 | 291.2 |
| 2 | Снятие плинтусов из МДФ высотой 100 мм, толщ. 20 на клею | м.п. | 165 |
| 3 | Снятие напольного покрытия (ковролин) | м2 | 148.5 |
| 4 | Демонтаж дверного наличника | м.п. | 173.6 |
| Отделочные работы |  |  |  |
| 7 | Устройство наливного пола толщ. до 5 мм (смесь выравнивающая типа Ветонит) | м2 | 148.5 |
| 8 | Грунтовка стен | м2 | 291.2 |
| 9 | Оклейка стен обоями | м2 | 291.2 |
| 10 | Устройство покрытий пола - ковролин | м2 | 148.5 |
| 11 | Устройство плинтусов МДФ высотой 100 мм, толщ. ~20 мм на клею (жидкие гвозди) | м.п. | 165 |
| 12 | Монтаж дверной обналички (материал от демонтажа) | м.п. | 173.6 |
| Раздел 5. Этаж VI |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Очистка окрашеных стен щетками | м2 | 90.7 |
| 2 | Снятие плинтусов из МДФ высотой 100 мм, толщ. 20 на клею | м.п. | 40 |
| 3 | Снятие напольного покрытия (ковролин) с учетом №1603 | м2 | 90.4 |
| 4 | Демонтаж плитки пола (№1603) | м2 | 5.6 |
| 5 | Демонтаж дверных полотен (№1603) | шт. | 1.89 |
| 5 | Снятие дверных доборов (№1603) | шт. | 5.1 |
| 6 | Демонтаж дверной коробки (№1603) | м2 | 1 |
| 5 | Монтаж дверного наличника (№1603) | м.п. | 11 |
| Отделочные работы |  |  |  |
| 6 | Устройство наливного пола толщ. до 5 мм (смесь выравнивающая типа Ветонит) | м2 | 73.3 |
| 7 | Грунтовка стен | м2 | 90.7 |
| 8 | Оклейка стен обоями | м2 | 90.7 |
| 9 | Устройство покрытий пола - ковролин | м2 | 73.3 |
| 10 | Устройство плинтусов МДФ высотой 100 мм, толщ. ~20 мм на клею (жидкие гвозди) | м.п. | 62.5 |
| 11 | Штукатурка стен и откосов после демонтажа с\у (№1603) | м2 | 3.5 |
| 12 | Шпатлевка стен (№1603) | м2 | 66.1 |
| 13 | Грунтовка стен (№1603) | м2 | 66.1 |
| 14 | Оклейка стен обоями (№1603) | м2 | 66.1 |
| 15 | Устройство коробов из ГКЛ (подвесной потолок) | м2 | 9.5 |
| 16 | Устройство подвесных потолков "Армстронг", плиты 1200х600 мм | м2 | 24.8 |
| 17 | Прокладка кабелей электрических ВВГнг-LS 3х1,5 мм2 | м.п. | 36 |
| 18 | Установка светильников потолочных (точечные) Светильник встраиваемый MR16R-C под лампу JCDR GU5.3 12/230В | шт. | 7 |
| 19 | Установка ламп светодиодных GU5.3 12/230В | шт. | 7 |
| Раздел 6. Этаж VII |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Очистка окрашеных стен щетками | м2 | 78.1 |
| 2 | Снятие плинтусов из МДФ высотой 100 мм, толщ. 20 на клею | м.п. | 34 |
| 3 | Снятие напольного покрытия (ковролин) | м2 | 38.5 |
| 4 | Демонтаж дверного наличника | м.п. | 22.4 |
| Отделочные работы |  |  |  |
| 5 | Устройство наливного пола толщ. до 5 мм (смесь выравнивающая типа Ветонит) | м2 | 38.5 |
| 6 | Грунтовка стен | м2 | 78.1 |
| 7 | Оклейка стен обоями | м2 | 78.1 |
| 8 | Устройство покрытий пола - ковролин | м2 | 38.5 |
| 9 | Устройство плинтусов МДФ высотой 100 мм, толщ. ~20 мм на клею (жидкие гвозди) | м.п. | 34 |
| 10 | Монтаж дверной обналички (материал от демонтажа) | м.п. | 22.4 |
| Устройство деревянной лестницы на чердак |  |  |  |
| 11 | Устройство лестницы из древесины хвойных пород Длина косоура - 5,1 м Ширина лестницы - 0,9 м Ступеней - 19 шт., (300 мм) | шт. | 1 |
| 12 | Устройство ограждения лестницы из древесины хвойных пород, высотой 0,86 м | шт. | 1 |
| 13 | Окраска деревянной лестницы и ограждения за 2 раза Морилка для дерева "Liberon", цвет: дуб светлый, 500 мл Расход: 1 л на 6 м2 на один слой. | м2 | 24.86 |
| 13 | Покрытие лаком Лак алкидный яхтный "Veres", полуматовый, 0,75 л Расход: 1 л на 8 м2 | м2 | 24.86 |

| № | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во на один номер | Кол-во всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Ремонт номерного фонда в гостинице " Горки Плаза Вест" |  |  |  |  |
| Раздел 1. Номера категории STN - 45 шт. (исключен №1603) |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Снятие обоев со стен (комната) | м2 | 13.2 | 594 |
| 2 | Снятие обоев со стен (санузел) | м2 | 12.4 | 558 |
| 3 | Снятие напольного покрытия (ковролин) | м2 | 17.1 | 769.5 |
| 4 | Снятие плинтусов из МДФ высотой 100 мм, толщ. 20 мм на клею | м.п. | 19.7 | 886.5 |
| 5 | Демонтаж розеток | шт. | Исключено (принято "снятие розеток" ниже) |  |
| 6 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд шириной до 30 мм (устройство штроб) | м.п. | 2.35 | 105.75 |
| Отделочные работы |  |  |  |  |
| 7 | Устройство наливного пола толщ. до 5 мм (смесь выравнивающая типа Ветонит) | м2 | 17.1 | 769.5 |
| 8 | Подготовка стен под окраску (шпатлевка стен финишная после снятия обоев) | м2 | 34.6 | 1557 |
| 9 | Грунтовка стен | м2 | 68.4 | 3078 |
| 10 | Оклейка стен обоями 100% | м2 | 68.4 | 3078 |
| 12 | Устройство покрытий пола - ковролин | м2 | 17.1 | 769.5 |
| 13 | Устройство плинтусов МДФ высотой 100 мм, толщ. ~20 мм на клею (жидкие гвозди) | м.п. | 19.7 | 886.5 |
| Сети связи TV |  |  |  |  |
| 14 | Монтаж гофрированной трубы, диам. до 25 мм | м.п. | 5 | 225 |
| 15 | Затягивание проводов UTP cat.5e 4 пары в гофру или ПВХ трубы | м.п. | 5 | 225 |
| 16 | Прокладка проводов UTP cat.5e 4 пары в лотках за потолком | м.п. | 37 | 1665 |
| 17 | Демонтаж потолочных плит "Армстронг" 1200х600 мм | м2 | 2.88 | 129.6 |
| 18 | Оконцевание жил кабелей в разъем RJ-45 | шт. | 1 | 45 |
| 18 | Смена розеток RJ-45 с расключением кабеля UTP 4 пары | шт. | 1 | 45 |
| 19 | Монтаж потолочных плит "Армстронг" 1200х600 мм (материал от демонтажа) | м2 | 2.88 | 129.6 |
| Раздел 2. Номера категории SKN - 21 шт. |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Снятие обоев со стен (комната) | м2 | 13.2 | 277.2 |
| 2 | Снятие обоев со стен (санузел) | м2 | 12.4 | 260.4 |
| 3 | Снятие напольного покрытия (ковролин) | м2 | 17.1 | 359.1 |
| 4 | Снятие плинтусов из МДФ высотой 100 мм, толщ. 20 мм на клею | м.п. | 19.7 | 413.7 |
| 5 | Демонтаж розеток | шт. | Исключено (принято "снятие розеток" ниже) |  |
| 6 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд шириной до 30 мм (устройство штроб) | м.п. | 2.35 | 49.35 |
| Отделочные работы |  |  |  |  |
| 7 | Устройство наливного пола толщ. до 5 мм (смесь выравнивающая типа Ветонит) | м2 | 17.1 | 359.1 |
| 8 | Подготовка стен под окраску (шпатлевка стен финишная после снятия обоев) | м2 | 34.6 | 726.6 |
| 9 | Грунтовка стен | м2 | 68.4 | 1436.4 |
| 10 | Оклейка стен обоями 100% | м2 | 68.4 | 1436.4 |
| 12 | Устройство покрытий пола - ковролин | м2 | 17.1 | 359.1 |
| 13 | Устройство плинтусов МДФ высотой 100 мм, толщ. ~20 мм на клею (жидкие гвозди) | м.п. | 19.7 | 413.7 |
| Сети связи TV |  |  |  |  |
| 14 | Монтаж гофрированной трубы, диам. до 25 мм | м.п. | 5 | 105 |
| 15 | Затягивание проводов UTP cat.5e 4 пары в гофру или ПВХ трубы | м.п. | 5 | 105 |
| 16 | Прокладка проводов UTP cat.5e 4 пары в лотках за потолком | м.п. | 37 | 777 |
| 17 | Демонтаж потолочных плит "Армстронг" 1200х600 мм | м2 | 2.88 | 60.48 |
| 18 | Оконцевание жил кабелей в разъем RJ-45 | шт. | 1 | 21 |
| 18 | Смена розеток RJ-45 с расключением кабеля UTP 4 пары | шт. | 1 | 21 |
| 19 | Монтаж потолочных плит "Армстронг" 1200х600 мм (материал от демонтажа) | м2 | 2.88 | 60.48 |
| Раздел 2. Номера категории DKN - 12 шт. |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Снятие обоев со стен (комната) | м2 | 13.5 | 162 |
| 2 | Снятие обоев со стен (санузел) | м2 | 12.3 | 147.6 |
| 3 | Снятие напольного покрытия (ковролин) | м2 | 36.8 | 441.6 |
| 4 | Снятие плинтусов из МДФ высотой 100 мм, толщ. 20 мм на клею | м.п. | 30.1 | 361.2 |
| 5 | Демонтаж розеток | шт. | Исключено (принято "снятие розеток" ниже) |  |
| 6 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд шириной до 30 мм (устройство штроб) | м.п. | 2.35 | 28.2 |
| Отделочные работы |  |  |  |  |
| 7 | Устройство наливного пола толщ. до 5 мм (смесь выравнивающая типа Ветонит) | м2 | 36.8 | 441.6 |
| 8 | Подготовка стен под окраску (шпатлевка стен финишная после снятия обоев) | м2 | 36.8 | 441.6 |
| 9 | Грунтовка стен | м2 | 84.6 | 1015.2 |
| 10 | Оклейка стен обоями 100% | м2 | 84.6 | 1015.2 |
| 12 | Устройство покрытий пола - ковролин | м2 | 36.8 | 441.6 |
| 13 | Устройство плинтусов МДФ высотой 100 мм, толщ. ~20 мм на клею (жидкие гвозди) | м.п. | 30.1 | 361.2 |
| Сети связи TV |  |  |  |  |
| 14 | Монтаж гофрированной трубы, диам. до 25 мм | м.п. | 5 | 60 |
| 15 | Затягивание проводов UTP cat.5e 4 пары в гофру или ПВХ трубы | м.п. | 5 | 60 |
| 16 | Прокладка проводов UTP cat.5e 4 пары в лотках за потолком | м.п. | 38 | 456 |
| 17 | Демонтаж потолочных плит "Армстронг" 1200х600 мм | м2 | 2.88 | 34.56 |
| 18 | Оконцевание жил кабелей в разъем RJ-45 | шт. | 1 | 12 |
| 18 | Смена розеток RJ-45 с расключением кабеля UTP 4 пары | шт. | 1 | 12 |
| 19 | Монтаж потолочных плит "Армстронг" 1200х600 мм (материал от демонтажа) | м2 | 2.88 | 34.56 |
| Раздел 4. Номера категории AKN - 1 шт. |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Снятие обоев со стен (комната) | м2 | 13.1 | 13.1 |
| 2 | Снятие обоев со стен (санузел) | м2 | 0 | 0 |
| 3 | Снятие напольного покрытия (ковролин) | м2 | 16.4 | 16.4 |
| 4 | Снятие плинтусов из МДФ высотой 100 мм, толщ. 20 мм на клею | м.п. | 18.4 | 18.4 |
| 5 | Демонтаж розеток | шт. | Исключено (принято "снятие розеток" ниже) |  |
| 6 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд шириной до 30 мм (устройство штроб) | м.п. | 2.35 | 2.35 |
| Отделочные работы |  |  |  |  |
| 7 | Устройство наливного пола толщ. до 5 мм (смесь выравнивающая типа Ветонит) | м2 | 16.4 | 16.4 |
| 8 | Подготовка стен под окраску (шпатлевка стен финишная после снятия обоев) | м2 | 58.1 | 58.1 |
| 9 | Грунтовка стен | м2 | 58.1 | 58.1 |
| 10 | Оклейка стен обоями 100% | м2 | 58.1 | 58.1 |
| 12 | Устройство покрытий пола - ковролин | м2 | 16.4 | 16.4 |
| 13 | Устройство плинтусов МДФ высотой 100 мм, толщ. ~20 мм на клею (жидкие гвозди) | м.п. | 18.4 | 18.4 |
| Сети связи TV |  |  |  |  |
| 14 | Монтаж гофрированной трубы, диам. до 25 мм | м.п. | 5 | 5 |
| 15 | Затягивание проводов UTP cat.5e 4 пары в гофру или ПВХ трубы | м.п. | 5 | 5 |
| 16 | Прокладка проводов UTP cat.5e 4 пары в лотках за потолком | м.п. | 46 | 46 |
| 17 | Демонтаж потолочных плит "Армстронг" 1200х600 мм | м2 | 2.88 | 2.88 |
| 18 | Оконцевание жил кабелей в разъем RJ-45 | шт. | 1 | 1 |
| 18 | Смена розеток RJ-45 с расключением кабеля UTP 4 пары | шт. | 1 | 1 |
| 19 | Монтаж потолочных плит "Армстронг" 1200х600 мм (материал от демонтажа) | м2 | 2.88 | 2.88 |
| Раздел 5. Номера категории GSN - 7 шт. |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Снятие обоев со стен (комната) | м2 | 17.1 | 119.7 |
| 2 | Снятие обоев со стен (санузел) | м2 | 12.8 | 89.6 |
| 3 | Снятие напольного покрытия (ковролин) | м2 | 51.2 | 358.4 |
| 4 | Снятие плинтусов из МДФ высотой 100 мм, толщ. 20 мм на клею | м.п. | 39 | 273 |
| 5 | Демонтаж розеток | шт. | Исключено (принято "снятие розеток" ниже) |  |
| 6 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд шириной до 30 мм (устройство штроб) | м.п. | 2.35 | 32.9 |
| Отделочные работы |  |  |  |  |
| 7 | Устройство наливного пола толщ. до 5 мм (смесь выравнивающая типа Ветонит) | м2 | 51.2 | 358.4 |
| 8 | Подготовка стен под окраску (шпатлевка стен финишная после снятия обоев) | м2 | 36 | 252 |
| 9 | Грунтовка стен | м2 | 93.3 | 653.1 |
| 10 | Оклейка стен обоями 100% | м2 | 93.3 | 653.1 |
| 12 | Устройство покрытий пола - ковролин | м2 | 51.2 | 358.4 |
| 13 | Устройство плинтусов МДФ высотой 100 мм, толщ. ~20 мм на клею (жидкие гвозди) | м.п. | 39 | 273 |
| Сети связи TV (2 телевизора) |  |  |  |  |
| 14 | Монтаж гофрированной трубы, диам. до 25 мм | м.п. | 5 | 70 |
| 15 | Затягивание проводов UTP cat.5e 4 пары в гофру или ПВХ трубы | м.п. | 5 | 70 |
| 16 | Прокладка проводов UTP cat.5e 4 пары в лотках за потолком | м.п. | 42 | 588 |
| 17 | Демонтаж потолочных плит "Армстронг" 1200х600 мм | м2 | 2.88 | 40.32 |
| 18 | Оконцевание жил кабелей в разъем RJ-45 | шт. | 1 | 14 |
| 18 | Смена розеток RJ-45 с расключением кабеля UTP 4 пары | шт. | 1 | 14 |
| 19 | Монтаж потолочных плит "Армстронг" 1200х600 мм (материал от демонтажа) | м2 | 2.88 | 40.32 |
| Раздел 6. Номера категории J3 - 2 шт. |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Снятие обоев со стен (комната) | м2 | 37.6 | 75.24 |
| 2 | Снятие обоев со стен (санузел) | м2 | 13.3 | 39.9 |
| 3 | Снятие напольного покрытия (ковролин) | м2 | 59.4 | 118.8 |
| 4 | Снятие плинтусов из МДФ высотой 100 мм, толщ. 20 мм на клею | м.п. | 61.4 | 122.8 |
| 5 | Демонтаж розеток | шт. | Исключено (принято "снятие розеток" ниже) |  |
| 6 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд шириной до 30 мм (устройство штроб) | м.п. | 2.35 | 9.4 |
| Отделочные работы |  |  |  |  |
| 7 | Устройство наливного пола толщ. до 5 мм (смесь выравнивающая типа Ветонит) | м2 | 59.4 | 118.8 |
| 8 | Подготовка стен под окраску (шпатлевка стен финишная после снятия обоев) | м2 | 50.92 | 101.84 |
| 9 | Грунтовка стен | м2 | 125.6 | 251.2 |
| 10 | Оклейка стен обоями 100% | м2 | 125.6 | 251.2 |
| 12 | Устройство покрытий пола - ковролин | м2 | 59.4 | 118.8 |
| 13 | Устройство плинтусов МДФ высотой 100 мм, толщ. ~20 мм на клею (жидкие гвозди) | м.п. | 61.4 | 122.8 |
| Сети связи TV (2 телевизора) |  |  |  |  |
| 14 | Монтаж гофрированной трубы, диам. до 25 мм | м.п. | 5 | 20 |
| 15 | Затягивание проводов UTP cat.5e 4 пары в гофру или ПВХ трубы | м.п. | 5 | 20 |
| 16 | Прокладка проводов UTP cat.5e 4 пары в лотках за потолком | м.п. | 75 | 300 |
| 17 | Демонтаж потолочных плит "Армстронг" 1200х600 мм | м2 | 2.88 | 11.52 |
| 18 | Оконцевание жил кабелей в разъем RJ-45 | шт. | 1 | 4 |
| 18 | Смена розеток RJ-45 с расключением кабеля UTP 4 пары | шт. | 1 | 4 |
| 19 | Монтаж потолочных плит "Армстронг" 1200х600 мм (материал от демонтажа) | м2 | 2.88 | 11.52 |
| Раздел 7. Номера категории EX2 - 1 шт. |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Снятие обоев со стен (комната) | м2 | 37.0 | 37 |
| 2 | Снятие обоев со стен (санузел) | м2 | 28.6 | 28.6 |
| 3 | Снятие напольного покрытия (ковролин) | м2 | 105.3 | 105.3 |
| 4 | Снятие плинтусов из МДФ высотой 100 мм, толщ. 20 мм на клею | м.п. | 82.1 | 82.1 |
| 5 | Демонтаж розеток | шт. | Исключено (принято "снятие розеток" ниже) |  |
| 6 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд шириной до 30 мм (устройство штроб) | м.п. | 2.35 | 7.05 |
| Отделочные работы |  |  |  |  |
| 7 | Устройство наливного пола толщ. до 5 мм (смесь выравнивающая типа Ветонит) | м2 | 105.3 | 105.3 |
| 8 | Подготовка стен под окраску (шпатлевка стен финишная после снятия обоев) | м2 | 71.5 | 71.5 |
| 9 | Грунтовка стен | м2 | 235.1 | 235.1 |
| 10 | Оклейка стен обоями 100% | м2 | 235.1 | 235.1 |
| 12 | Устройство покрытий пола - ковролин | м2 | 105.3 | 105.3 |
| 13 | Устройство плинтусов МДФ высотой 100 мм, толщ. ~20 мм на клею (жидкие гвозди) | м.п. | 82.1 | 82.1 |
| Сети связи TV (3 телевизора) |  |  |  |  |
| 14 | Монтаж гофрированной трубы, диам. до 25 мм | м.п. | 5 | 15 |
| 15 | Затягивание проводов UTP cat.5e 4 пары в гофру или ПВХ трубы | м.п. | 5 | 15 |
| 16 | Прокладка проводов UTP cat.5e 4 пары в лотках за потолком | м.п. | 51 | 153 |
| 17 | Демонтаж потолочных плит "Армстронг" 1200х600 мм | м2 | 2.88 | 8.64 |
| 18 | Оконцевание жил кабелей в разъем RJ-45 | шт. | 1 | 3 |
| 18 | Смена розеток RJ-45 с расключением кабеля UTP 4 пары | шт. | 1 | 3 |
| 19 | Монтаж потолочных плит "Армстронг" 1200х600 мм (материал от демонтажа) | м2 | 2.88 | 8.64 |
| Раздел 8. Номера категории EX3 - 3 шт. |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Снятие обоев со стен (комната) | м2 | 34.8 | 104.4 |
| 2 | Снятие обоев со стен (санузел) | м2 | 31.2 | 93.6 |
| 3 | Снятие напольного покрытия (ковролин) | м2 | 102.5 | 307.5 |
| 4 | Снятие плинтусов из МДФ высотой 100 мм, толщ. 20 мм на клею | м.п. | 92.6 | 277.8 |
| 5 | Демонтаж розеток | шт. | Исключено (принято "снятие розеток" ниже) |  |
| 6 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд шириной до 30 мм (устройство штроб) | м.п. | 2.35 | 21.15 |
| Отделочные работы |  |  |  |  |
| 7 | Устройство наливного пола толщ. до 5 мм (смесь выравнивающая типа Ветонит) | м2 | 102.5 | 307.5 |
| 8 | Подготовка стен под окраску (шпатлевка стен финишная после снятия обоев) | м2 | 61.5 | 184.5 |
| 9 | Грунтовка стен | м2 | 175.4 | 526.2 |
| 10 | Оклейка стен обоями 100% | м2 | 175.4 | 526.2 |
| 12 | Устройство покрытий пола - ковролин | м2 | 102.5 | 307.5 |
| 13 | Устройство плинтусов МДФ высотой 100 мм, толщ. ~20 мм на клею (жидкие гвозди) | м.п. | 92.6 | 277.8 |
| Сети связи TV (3 телевизора) |  |  |  |  |
| 14 | Монтаж гофрированной трубы, диам. до 25 мм | м.п. | 5 | 45 |
| 15 | Затягивание проводов UTP cat.5e 4 пары в гофру или ПВХ трубы | м.п. | 5 | 45 |
| 16 | Прокладка проводов UTP cat.5e 4 пары в лотках за потолком | м.п. | 64 | 576 |
| 17 | Демонтаж потолочных плит "Армстронг" 1200х600 мм | м2 | 2.88 | 25.92 |
| 18 | Оконцевание жил кабелей в разъем RJ-45 | шт. | 1 | 9 |
| 18 | Смена розеток RJ-45 с расключением кабеля UTP 4 пары | шт. | 1 | 9 |
| 19 | Монтаж потолочных плит "Армстронг" 1200х600 мм (материал от демонтажа) | м2 | 2.88 | 25.92 |

| № | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ремонт фасадов здания гостиницы "Горки Плаза Ист" |  |  |  |
| 1 | Разборка и сборка инвентарных лесов до 9 м | м2 | 439.2 |
| 2 | Снятие декоративной штукатурки | м2 | 196.1 |
| 3 | Расшивка трещин штукатурки | м.п. | 40 |
| 4 | Обеспыливание поверхностей | м2 | 196.1 |
| 5 | Декоративная штукатурка фасадов короед | м2 | 196.1 |
| 6 | Грунтовка стен и потолков | м2 | 1114.8 |
| 7 | Окраска фасадов в\э фасадной краской с земли и лесов | м2 | 980.5 |
| 8 | Окраска потолков в\э фасадной краской при высоте до 8 м | м2 | 134.3 |
| 9 | Снятие штукатурки с наружных откосов дверных и оконных (+ремонт балконов) | м2 | 24.5 |
| 10 | Грунтовка наружных откосов (+ремонт балконов) | м2 | 24.5 |
| 11 | Штукатурка откосов гипсовыми смесями по сетке (+ремонт балконов) | м2 | 24.5 |
| 12 | Декоративная штукатурка откосов короед (+ремонт балконов) | м2 | 24.5 |
| 13 | Окраска откосов в\э фасадной краской (+ремонт балконов) | м2 | 24.5 |

| № | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ремонт крыльца главного входа здания гостиницы "Горки Плаза Ист" |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Снятие плитки керамогранит | м2 | 72.8 |
| 2 | Снятие гранита со ступеней и пандуса | м2 | 41.2 |
| 3 | Демонтаж гипсовых декоративных плинтусов с колонн, высотой 150 мм | м.п. | 21.6 |
| 4 | Демонтаж плинтусов из гранита, высотой 100 мм, толщ. 20 мм | м.п. | 29.4 |
| 5 | Демонтаж цем.-песч. стяжки толщ. до 30 мм | м2 | 72.8 |
| Строительные работы |  |  |  |
| 6 | Устройство выравнивающих стяжек цем.-песч. толщ. до 30 мм | м2 | 72.8 |
| 7 | Прокладка греющего кабеля (устройство теплого пола электр.) Материал: саморегулирующий нагревательный кабель 40Вт\м с заземлением - 40GSR2-CR | м.п. | 200 |
| 8 | Прокладка трубы гофрированной - гофра диам.20 мм прокладывается по потолку с креплением | м.п. | 68 |
| 9 | Затягивание проводов в гофру, сечением до 2,5 мм2 Материал: провод ВВГ-нгLS 3х2,5 мм2 | м.п. | 68 |
| 10 | Установка автоматических выключателей в щите Материал: Дифференциальный автомат АВДТ 32 C25 30мА | шт. | 2 |
| 11 | Укладка гранитных плит на клею (плиточный клей Mapei), толщина гранита = 30 мм Марка гранитных плит не указана в проете… | м2 | 110 |
| 12 | Устройство (на клей по типу жидкие гвозди) гипсовых декоративных плинтусов на колоннах (материал от демонтажа) | м.п. | 21.6 |
| 13 | Устройство сапожка из гранита на клею (плиточный клей Mapei), высотой 100 мм | м.п. | 29.4 |

| № | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ремонт общих зон в гостинице "Горки Плаза Ист" |  |  |  |
| Раздел 1. Этаж II |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Очистка окрашеных стен щетками | м2 | 286.9 |
| 2 | Снятие плинтусов из МДФ высотой 100 мм, толщ. 20 на клею | м.п. | 136.3 |
| 3 | Снятие напольного покрытия (ковролин) | м2 | 142.3 |
| 4 | Демонтаж дверного наличника | м.п. | 123.2 |
| Отделочные работы |  |  |  |
| 5 | Устройство наливного пола толщ. до 5 мм (смесь выравнивающая типа Ветонит) | м2 | 142.3 |
| 6 | Грунтовка стен | м2 | 286.9 |
| 7 | Оклейка стен обоями | м2 | 286.9 |
| 8 | Устройство покрытий пола - ковролин | м2 | 142.3 |
| 9 | Устройство плинтусов МДФ высотой 100 мм, толщ. ~20 мм на клею (жидкие гвозди) | м.п. | 136.3 |
| 10 | Монтаж дверного наличника (материал от демонтажа) | м.п. | 123.2 |
| Раздел 2. Этаж III |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Очистка окрашеных стен щетками | м2 | 317.9 |
| 2 | Снятие плинтусов из МДФ высотой 100 мм, толщ. 20 на клею | м.п. | 143.1 |
| 3 | Снятие напольного покрытия (ковролин) | м2 | 164.6 |
| 4 | Демонтаж дверного наличника | м.п. | 196 |
| Отделочные работы |  |  |  |
| 5 | Устройство наливного пола толщ. до 5 мм (смесь выравнивающая типа Ветонит) | м2 | 164.6 |
| 6 | Грунтовка стен | м2 | 317.9 |
| 7 | Оклейка стен обоями | м2 | 317.9 |
| 8 | Устройство покрытий пола - ковролин | м2 | 164.6 |
| 9 | Устройство плинтусов МДФ высотой 100 мм, толщ. ~20 мм на клею (жидкие гвозди) | м.п. | 143.1 |
| 10 | Монтаж дверного наличника (материал от демонтажа) | м.п. | 196 |
| Раздел 3. Этаж IV |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Очистка окрашеных стен щетками | м2 | 312.7 |
| 2 | Снятие плинтусов из МДФ высотой 100 мм, толщ. 20 на клею | м.п. | 141 |
| 3 | Снятие напольного покрытия (ковролин) | м2 | 159.3 |
| 4 | Демонтаж дверного наличника | м.п. | 201.6 |
| 5 | Демонтаж дверных полотен | м2 | 2.795 |
| 6 | Снятие дверных доборов | м.п. | 5.6 |
| 7 | Демонтаж дверной коробки | шт. | 1 |
| Отделочные работы |  |  |  |
| 7 | Устройство наливного пола толщ. до 5 мм (смесь выравнивающая типа Ветонит) | м2 | 159.3 |
| 8 | Грунтовка стен | м2 | 312.7 |
| 9 | Оклейка стен обоями | м2 | 312.7 |
| 10 | Устройство покрытий пола - ковролин | м2 | 159.3 |
| 11 | Устройство плинтусов МДФ высотой 100 мм, толщ. ~20 мм на клею (жидкие гвозди) | м.п. | 141 |
| 12 | Монтаж дверного наличника (материал от демонтажа) | м.п. | 190.4 |
| 12 | Монтаж дверного наличника (новый) | м.п. | 11.2 |
| 13 | Установка дверей двустворчатых противопожарных Дверь огнестойкая звукоизоляционная (марка RIG - russian industrial group, "Русская промышленная группа"), EI30, 35dB, цвет слоновая кость Проект: ДМП 21-15 Дверь внутренняя металическая двупольная с уплотнением притворов (750+750), размер 1500х2100 | шт. | 1 |
| 14 | Монтаж дверных доборов | м2 | 5.6 |
| Раздел 4. Этаж V |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Очистка окрашеных стен щетками | м2 | 291.2 |
| 2 | Снятие плинтусов из МДФ высотой 100 мм, толщ. 20 на клею | м.п. | 165 |
| 3 | Снятие напольного покрытия (ковролин) | м2 | 148.5 |
| 4 | Демонтаж дверного наличника | м.п. | 184.8 |
| 5 | Демонтаж дверных полотен | шт. | 2.795 |
| 5 | Снятие дверных доборов | шт. | 5.6 |
| 6 | Демонтаж дверной коробки | м2 | 1 |
| Отделочные работы |  |  |  |
| 7 | Устройство наливного пола толщ. до 5 мм (смесь выравнивающая типа Ветонит) | м2 | 148.5 |
| 8 | Грунтовка стен | м2 | 291.2 |
| 9 | Оклейка стен обоями | м2 | 291.2 |
| 10 | Устройство покрытий пола - ковролин | м2 | 148.5 |
| 11 | Устройство плинтусов МДФ высотой 100 мм, толщ. ~20 мм на клею (жидкие гвозди) | м.п. | 165 |
| 12 | Монтаж дверной обналички (материал от демонтажа) | м.п. | 173.6 |
| 12 | Монтаж дверного наличника (новый) | м.п. | 11.2 |
| 13 | Установка дверей двустворчатых противопожарных Дверь огнестойкая звукоизоляционная (марка RIG - russian industrial group, "Русская промышленная группа"), EI30, 35dB, цвет слоновая кость Проект: ДМП 21-15 Дверь внутренняя металическая двупольная с уплотнением притворов (750+750), размер 1500х2100 | шт. | 1 |
| 14 | Монтаж дверных доборов | м2 | 5.6 |
| Раздел 5. Этаж VI |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Очистка окрашеных стен щетками | м2 | 90.7 |
| 2 | Снятие плинтусов из МДФ высотой 100 мм, толщ. 20 на клею | м.п. | 40 |
| 3 | Снятие напольного покрытия (ковролин) с учетом №1603 | м2 | 90.4 |
| 4 | Демонтаж плитки пола (№1603) | м2 | 5.6 |
| 5 | Демонтаж дверных полотен (№1603) | шт. | 1.89 |
| 5 | Снятие дверных доборов (№1603) | шт. | 5.1 |
| 6 | Демонтаж дверной коробки (№1603) | м2 | 1 |
| 5 | Монтаж дверного наличника (№1603) | м.п. | 11 |
| Отделочные работы |  |  |  |
| 6 | Устройство наливного пола толщ. до 5 мм (смесь выравнивающая типа Ветонит) | м2 | 73.3 |
| 7 | Грунтовка стен | м2 | 90.7 |
| 8 | Оклейка стен обоями | м2 | 90.7 |
| 9 | Устройство покрытий пола - ковролин | м2 | 73.3 |
| 10 | Устройство плинтусов МДФ высотой 100 мм, толщ. ~20 мм на клею (жидкие гвозди) | м.п. | 62.5 |
| 11 | Штукатурка стен и откосов после демонтажа с\у (№1603) | м2 | 3.5 |
| 12 | Шпатлевка стен (№1603) | м2 | 66.1 |
| 13 | Грунтовка стен (№1603) | м2 | 66.1 |
| 14 | Оклейка стен обоями (№1603) | м2 | 66.1 |
| 15 | Устройство коробов из ГКЛ (подвесной потолок) | м2 | 9.5 |
| 16 | Устройство подвесных потолков "Армстронг", плиты 1200х600 мм | м2 | 24.8 |
| 17 | Прокладка кабелей электрических ВВГнг-LS 3х1,5 мм2 | м.п. | 36 |
| 18 | Установка светильников потолочных (точечные) Светильник встраиваемый MR16R-C под лампу JCDR GU5.3 12/230В | шт. | 7 |
| 19 | Установка ламп светодиодных GU5.3 12/230В | шт. | 7 |
| Раздел 6. Этаж VII |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Очистка окрашеных стен щетками | м2 | 78.1 |
| 2 | Снятие плинтусов из МДФ высотой 100 мм, толщ. 20 на клею | м.п. | 34 |
| 3 | Снятие напольного покрытия (ковролин) | м2 | 38.5 |
| 4 | Демонтаж дверной обналички | м.п. | 22.4 |
| Отделочные работы |  |  |  |
| 5 | Устройство наливного пола толщ. до 5 мм (смесь выравнивающая типа Ветонит) | м2 | 38.5 |
| 6 | Грунтовка стен | м2 | 78.1 |
| 7 | Оклейка стен обоями | м2 | 78.1 |
| 8 | Устройство покрытий пола - ковролин | м2 | 38.5 |
| 9 | Устройство плинтусов МДФ высотой 100 мм, толщ. ~20 мм на клею (жидкие гвозди) | м.п. | 34 |
| 10 | Монтаж дверной обналички (материал от демонтажа) | м.п. | 22.4 |

| № | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во на один номер | Кол-во всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Ремонт номерного фонда в гостинице "Горки Плаза Ист" |  |  |  |  |
| Раздел 1. Номера категории STN - 47 шт. (исключен №1603) |  |  |  |  |
| - Демонтажные работы |  |  |  |  |
| - 1 | - Снятие обоев со стен (комната) | - м2 | - 13.2 | - 620.4 |
| - 2 | - Снятие обоев со стен (санузел) | - м2 | - 12.4 | - 582.8 |
| - 3 | - Снятие напольного покрытия (ковролин) | - м2 | - 17.1 | - 803.7 |
| - 4 | - Снятие плинтусов из МДФ высотой 100 мм, толщ. 20 мм на клею | - м.п. | - 19.7 | - 925.9 |
| 5 | Демонтаж розеток | шт. | Исключено (принято "снятие розеток" ниже) |  |
| - 6 | - Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд шириной до 30 мм (устройство штроб) | - м.п. | - 2.35 | - 110.45 |
| - Отделочные работы |  |  |  |  |
| - 7 | - Устройство наливного пола толщ. до 5 мм (смесь выравнивающая типа Ветонит) | - м2 | - 17.1 | - 803.7 |
| - 8 | - Подготовка стен под окраску (шпатлевка стен финишная после снятия обоев) | - м2 | - 34.6 | - 1626.2 |
| - 9 | - Грунтовка стен | - м2 | - 68.4 | - 3214.8 |
| - 10 | - Оклейка стен обоями 100% | - м2 | - 68.4 | - 3214.8 |
| - 12 | - Устройство покрытий пола - ковролин | - м2 | - 17.1 | - 803.7 |
| - 13 | - Устройство плинтусов МДФ высотой 100 мм, толщ. ~20 мм на клею (жидкие гвозди) | - м.п. | - 19.7 | - 925.9 |
| - Сети связи TV |  |  |  |  |
| - 14 | - Монтаж гофрированной трубы, диам. до 25 мм | - м.п. | - 5 | - 235 |
| - 15 | - Затягивание проводов UTP cat.5e 4 пары в гофру или ПВХ трубы | - м.п. | - 5 | - 235 |
| - 16 | - Прокладка проводов UTP cat.5e 4 пары в лотках за потолком | - м.п. | - 37 | - 1739 |
| - 17 | - Демонтаж потолочных плит "Армстронг" 1200х600 мм | - м2 | - 2.88 | - 135.36 |
| 18 | Оконцевание жил кабелей в разъем RJ-45 | шт. | 1 | 47 |
| - 18 | - Смена розеток RJ-45 с расключением кабеля UTP 4 пары | - шт. | - 1 | - 47 |
| - 19 | - Монтаж потолочных плит "Армстронг" 1200х600 мм (материал от демонтажа) | - м2 | - 2.88 | - 135.36 |
| Раздел 2. Номера категории SKN - 30 шт. |  |  |  |  |
| - Демонтажные работы |  |  |  |  |
| - 1 | - Снятие обоев со стен (комната) | - м2 | - 13.2 | - 396 |
| - 2 | - Снятие обоев со стен (санузел) | - м2 | - 12.4 | - 372 |
| - 3 | - Снятие напольного покрытия (ковролин) | - м2 | - 17.1 | - 513 |
| - 4 | - Снятие плинтусов из МДФ высотой 100 мм, толщ. 20 мм на клею | - м.п. | - 19.7 | - 591 |
| 5 | Демонтаж розеток | шт. | Исключено (принято "снятие розеток" ниже) |  |
| - 6 | - Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд шириной до 30 мм (устройство штроб) | - м.п. | - 2.35 | - 70.5 |
| - Отделочные работы |  |  |  |  |
| - 7 | - Устройство наливного пола толщ. до 5 мм (смесь выравнивающая типа Ветонит) | - м2 | - 17.1 | - 513 |
| - 8 | - Подготовка стен под окраску (шпатлевка стен финишная после снятия обоев) | - м2 | - 34.6 | - 1038 |
| - 9 | - Грунтовка стен | - м2 | - 68.4 | - 2052 |
| - 10 | - Оклейка стен обоями 100% | - м2 | - 68.4 | - 2052 |
| - 12 | - Устройство покрытий пола - ковролин | - м2 | - 17.1 | - 513 |
| - 13 | - Устройство плинтусов МДФ высотой 100 мм, толщ. ~20 мм на клею (жидкие гвозди) | - м.п. | - 19.7 | - 591 |
| - Сети связи TV |  |  |  |  |
| - 14 | - Монтаж гофрированной трубы, диам. до 25 мм | - м.п. | - 5 | - 150 |
| - 15 | - Затягивание проводов UTP cat.5e 4 пары в гофру или ПВХ трубы | - м.п. | - 5 | - 150 |
| - 16 | - Прокладка проводов UTP cat.5e 4 пары в лотках за потолком | - м.п. | - 37 | - 1110 |
| - 17 | - Демонтаж потолочных плит "Армстронг" 1200х600 мм | - м2 | - 2.88 | - 86.4 |
| 18 | Оконцевание жил кабелей в разъем RJ-45 | шт. | 1 | 30 |
| - 18 | - Смена розеток RJ-45 с расключением кабеля UTP 4 пары | - шт. | - 1 | - 30 |
| - 19 | - Монтаж потолочных плит "Армстронг" 1200х600 мм (материал от демонтажа) | - м2 | - 2.88 | - 86.4 |
| Раздел 3. Номера категории DKN - 18 шт. |  |  |  |  |
| - Демонтажные работы |  |  |  |  |
| - 1 | - Снятие обоев со стен (комната) | - м2 | - 13.5 | - 243 |
| - 2 | - Снятие обоев со стен (санузел) | - м2 | - 12.3 | - 221.4 |
| - 3 | - Снятие напольного покрытия (ковролин) | - м2 | - 36.8 | - 662.4 |
| - 4 | - Снятие плинтусов из МДФ высотой 100 мм, толщ. 20 мм на клею | - м.п. | - 30.1 | - 541.8 |
| 5 | Демонтаж розеток | шт. | Исключено (принято "снятие розеток" ниже) |  |
| - 6 | - Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд шириной до 30 мм (устройство штроб) | - м.п. | - 2.35 | - 42.3 |
| - Отделочные работы |  |  |  |  |
| - 7 | - Устройство наливного пола толщ. до 5 мм (смесь выравнивающая типа Ветонит) | - м2 | - 36.8 | - 662.4 |
| - 8 | - Подготовка стен под окраску (шпатлевка стен финишная после снятия обоев) | - м2 | - 36.8 | - 662.4 |
| - 9 | - Грунтовка стен | - м2 | - 84.6 | - 1522.8 |
| - 10 | - Оклейка стен обоями 100% | - м2 | - 84.6 | - 1522.8 |
| - 12 | - Устройство покрытий пола - ковролин | - м2 | - 36.8 | - 662.4 |
| - 13 | - Устройство плинтусов МДФ высотой 100 мм, толщ. ~20 мм на клею (жидкие гвозди) | - м.п. | - 30.1 | - 541.8 |
| - Сети связи TV |  |  |  |  |
| - 14 | - Монтаж гофрированной трубы, диам. до 25 мм | - м.п. | - 5 | - 90 |
| - 15 | - Затягивание проводов UTP cat.5e 4 пары в гофру или ПВХ трубы | - м.п. | - 5 | - 90 |
| - 16 | - Прокладка проводов UTP cat.5e 4 пары в лотках за потолком | - м.п. | - 38 | - 684 |
| - 17 | - Демонтаж потолочных плит "Армстронг" 1200х600 мм | - м2 | - 2.88 | - 51.84 |
| 18 | Оконцевание жил кабелей в разъем RJ-45 | шт. | 1 | 18 |
| - 18 | - Смена розеток RJ-45 с расключением кабеля UTP 4 пары | - шт. | - 1 | - 18 |
| - 19 | - Монтаж потолочных плит "Армстронг" 1200х600 мм (материал от демонтажа) | - м2 | - 2.88 | - 51.84 |
| Раздел 4. Номера категории AKN - 1 шт. |  |  |  |  |
| - Демонтажные работы |  |  |  |  |
| - 1 | - Снятие обоев со стен (комната) | - м2 | - 13.1 | - 13.1 |
| - 2 | - Снятие обоев со стен (санузел) | - м2 | - 0 | - 0 |
| - 3 | - Снятие напольного покрытия (ковролин) | - м2 | - 16.4 | - 16.4 |
| - 4 | - Снятие плинтусов из МДФ высотой 100 мм, толщ. 20 мм на клею | - м.п. | - 18.4 | - 18.4 |
| 5 | Демонтаж розеток | шт. | Исключено (принято "снятие розеток" ниже) |  |
| - 6 | - Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд шириной до 30 мм (устройство штроб) | - м.п. | - 2.35 | - 2.35 |
| - Отделочные работы |  |  |  |  |
| - 7 | - Устройство наливного пола толщ. до 5 мм (смесь выравнивающая типа Ветонит) | - м2 | - 16.4 | - 16.4 |
| - 8 | - Подготовка стен под окраску (шпатлевка стен финишная после снятия обоев) | - м2 | - 23.2 | - 23.2 |
| - 9 | - Грунтовка стен | - м2 | - 58.1 | - 58.1 |
| - 10 | - Оклейка стен обоями 100% | - м2 | - 23.2 | - 23.2 |
| - 12 | - Устройство покрытий пола - ковролин | - м2 | - 16.4 | - 16.4 |
| - 13 | - Устройство плинтусов МДФ высотой 100 мм, толщ. ~20 мм на клею (жидкие гвозди) | - м.п. | - 18.4 | - 18.4 |
| - Сети связи TV |  |  |  |  |
| - 14 | - Монтаж гофрированной трубы, диам. до 25 мм | - м.п. | - 5 | - 5 |
| - 15 | - Затягивание проводов UTP cat.5e 4 пары в гофру или ПВХ трубы | - м.п. | - 5 | - 5 |
| - 16 | - Прокладка проводов UTP cat.5e 4 пары в лотках за потолком | - м.п. | - 46 | - 46 |
| - 17 | - Демонтаж потолочных плит "Армстронг" 1200х600 мм | - м2 | - 2.88 | - 2.88 |
| 18 | Оконцевание жил кабелей в разъем RJ-45 | шт. | 1 | 1 |
| - 18 | - Смена розеток RJ-45 с расключением кабеля UTP 4 пары | - шт. | - 1 | - 1 |
| - 19 | - Монтаж потолочных плит "Армстронг" 1200х600 мм (материал от демонтажа) | - м2 | - 2.88 | - 2.88 |
| Раздел 5. Номера категории GSN - 7 шт. |  |  |  |  |
| - Демонтажные работы |  |  |  |  |
| - 1 | - Снятие обоев со стен (комната) | - м2 | - 17.1 | - 119.7 |
| - 2 | - Снятие обоев со стен (санузел) | - м2 | - 12.8 | - 89.6 |
| - 3 | - Снятие напольного покрытия (ковролин) | - м2 | - 51.2 | - 358.4 |
| - 4 | - Снятие плинтусов из МДФ высотой 100 мм, толщ. 20 мм на клею | - м.п. | - 39 | - 273 |
| 5 | Демонтаж розеток | шт. | Исключено (принято "снятие розеток" ниже) |  |
| - 6 | - Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд шириной до 30 мм (устройство штроб) | - м.п. | - 2.35 | - 32.9 |
| - Отделочные работы |  |  |  |  |
| - 7 | - Устройство наливного пола толщ. до 5 мм (смесь выравнивающая типа Ветонит) | - м2 | - 51.2 | - 358.4 |
| - 8 | - Подготовка стен под окраску (шпатлевка стен финишная после снятия обоев) | - м2 | - 36 | - 252 |
| - 9 | - Грунтовка стен | - м2 | - 93.3 | - 653.1 |
| - 10 | - Оклейка стен обоями 100% | - м2 | - 93.3 | - 653.1 |
| - 12 | - Устройство покрытий пола - ковролин | - м2 | - 51.2 | - 358.4 |
| - 13 | - Устройство плинтусов МДФ высотой 100 мм, толщ. ~20 мм на клею (жидкие гвозди) | - м.п. | - 39 | - 273 |
| - Сети связи TV (2 телевизора) |  |  |  |  |
| - 14 | - Монтаж гофрированной трубы, диам. до 25 мм | - м.п. | - 5 | - 70 |
| - 15 | - Затягивание проводов UTP cat.5e 4 пары в гофру или ПВХ трубы | - м.п. | - 5 | - 70 |
| - 16 | - Прокладка проводов UTP cat.5e 4 пары в лотках за потолком | - м.п. | - 42 | - 588 |
| - 17 | - Демонтаж потолочных плит "Армстронг" 1200х600 мм | - м2 | - 2.88 | - 40.32 |
| 18 | Оконцевание жил кабелей в разъем RJ-45 | шт. | 1 | 14 |
| - 18 | - Смена розеток RJ-45 с расключением кабеля UTP 4 пары | - шт. | - 1 | - 14 |
| - 19 | - Монтаж потолочных плит "Армстронг" 1200х600 мм (материал от демонтажа) | - м2 | - 2.88 | - 40.32 |
| Раздел 6. Номера категории J3 - 2 шт. |  |  |  |  |
| - Демонтажные работы |  |  |  |  |
| - 1 | - Снятие обоев со стен (комната) | - м2 | - 37.6 | - 75.24 |
| - 2 | - Снятие обоев со стен (санузел) | - м2 | - 13.3 | - 53.2 |
| - 3 | - Снятие напольного покрытия (ковролин) | - м2 | - 59.4 | - 118.8 |
| - 4 | - Снятие плинтусов из МДФ высотой 100 мм, толщ. 20 мм на клею | - м.п. | - 61.4 | - 122.8 |
| 5 | Демонтаж розеток | шт. | Исключено (принято "снятие розеток" ниже) |  |
| - 6 | - Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд шириной до 30 мм (устройство штроб) | - м.п. | - 2.35 | - 9.4 |
| - Отделочные работы |  |  |  |  |
| - 7 | - Устройство наливного пола толщ. до 5 мм (смесь выравнивающая типа Ветонит) | - м2 | - 59.4 | - 118.8 |
| - 8 | - Подготовка стен под окраску (шпатлевка стен финишная после снятия обоев) | - м2 | - 30.4 | - 60.8 |
| - 9 | - Грунтовка стен | - м2 | - 125.6 | - 251.2 |
| - 10 | - Оклейка стен обоями 100% | - м2 | - 125.6 | - 251.2 |
| - 12 | - Устройство покрытий пола - ковролин | - м2 | - 59.4 | - 118.8 |
| - 13 | - Устройство плинтусов МДФ высотой 100 мм, толщ. ~20 мм на клею (жидкие гвозди) | - м.п. | - 61.4 | - 122.8 |
| - Сети связи TV (2 телевизора) |  |  |  |  |
| - 14 | - Монтаж гофрированной трубы, диам. до 25 мм | - м.п. | - 5 | - 20 |
| - 15 | - Затягивание проводов UTP cat.5e 4 пары в гофру или ПВХ трубы | - м.п. | - 5 | - 20 |
| - 16 | - Прокладка проводов UTP cat.5e 4 пары в лотках за потолком | - м.п. | - 75 | - 300 |
| - 17 | - Демонтаж потолочных плит "Армстронг" 1200х600 мм | - м2 | - 2.88 | - 11.52 |
| 18 | Оконцевание жил кабелей в разъем RJ-45 | шт. | 1 | 4 |
| - 18 | - Смена розеток RJ-45 с расключением кабеля UTP 4 пары | - шт. | - 1 | - 4 |
| - 19 | - Монтаж потолочных плит "Армстронг" 1200х600 мм (материал от демонтажа) | - м2 | - 2.88 | - 11.52 |
| Раздел 7. Номера категории EX2 - 1 шт. |  |  |  |  |
| - Демонтажные работы |  |  |  |  |
| - 1 | - Снятие обоев со стен (комната) | - м2 | - 37.0 | - 37 |
| - 2 | - Снятие обоев со стен (санузел) | - м2 | - 28.6 | - 28.6 |
| - 3 | - Снятие напольного покрытия (ковролин) | - м2 | - 105.3 | - 105.3 |
| - 4 | - Снятие плинтусов из МДФ высотой 100 мм, толщ. 20 мм на клею | - м.п. | - 82.1 | - 82.1 |
| 5 | Демонтаж розеток | шт. | Исключено (принято "снятие розеток" ниже) |  |
| - 6 | - Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд шириной до 30 мм (устройство штроб) | - м.п. | - 2.35 | - 7.05 |
| - Отделочные работы |  |  |  |  |
| - 7 | - Устройство наливного пола толщ. до 5 мм (смесь выравнивающая типа Ветонит) | - м2 | - 105.3 | - 105.3 |
| - 8 | - Подготовка стен под окраску (шпатлевка стен финишная после снятия обоев) | - м2 | - 71.5 | - 71.5 |
| - 9 | - Грунтовка стен | - м2 | - 235.1 | - 235.1 |
| - 10 | - Оклейка стен обоями 100% | - м2 | - 235.1 | - 235.1 |
| - 12 | - Устройство покрытий пола - ковролин | - м2 | - 105.3 | - 105.3 |
| - 13 | - Устройство плинтусов МДФ высотой 100 мм, толщ. ~20 мм на клею (жидкие гвозди) | - м.п. | - 82.1 | - 82.1 |
| - Сети связи TV (3 телевизора) |  |  |  |  |
| - 14 | - Монтаж гофрированной трубы, диам. до 25 мм | - м.п. | - 5 | - 15 |
| - 15 | - Затягивание проводов UTP cat.5e 4 пары в гофру или ПВХ трубы | - м.п. | - 5 | - 15 |
| - 16 | - Прокладка проводов UTP cat.5e 4 пары в лотках за потолком | - м.п. | - 51 | - 153 |
| - 17 | - Демонтаж потолочных плит "Армстронг" 1200х600 мм | - м2 | - 2.88 | - 8.64 |
| 18 | Оконцевание жил кабелей в разъем RJ-45 | шт. | 1 | 3 |
| - 18 | - Смена розеток RJ-45 с расключением кабеля UTP 4 пары | - шт. | - 1 | - 3 |
| - 19 | - Монтаж потолочных плит "Армстронг" 1200х600 мм (материал от демонтажа) | - м2 | - 2.88 | - 8.64 |
| Раздел 8. Номера категории EX3 - 3 шт. |  |  |  |  |
| - Демонтажные работы |  |  |  |  |
| - 1 | - Снятие обоев со стен (комната) | - м2 | - 34.8 | - 104.4 |
| - 2 | - Снятие обоев со стен (санузел) | - м2 | - 31.2 | - 93.6 |
| - 3 | - Снятие напольного покрытия (ковролин) | - м2 | - 102.5 | - 307.5 |
| - 4 | - Снятие плинтусов из МДФ высотой 100 мм, толщ. 20 мм на клею | - м.п. | - 92.6 | - 277.8 |
| 5 | Демонтаж розеток | шт. | Исключено (принято "снятие розеток" ниже) |  |
| - 6 | - Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд шириной до 30 мм (устройство штроб) | - м.п. | - 2.35 | - 21.15 |
| - Отделочные работы |  |  |  |  |
| - 7 | - Устройство наливного пола толщ. до 5 мм (смесь выравнивающая типа Ветонит) | - м2 | - 102.5 | - 307.5 |
| - 8 | - Подготовка стен под окраску (шпатлевка стен финишная после снятия обоев) | - м2 | - 61.5 | - 184.5 |
| - 9 | - Грунтовка стен | - м2 | - 175.4 | - 526.2 |
| - 10 | - Оклейка стен обоями 100% | - м2 | - 175.4 | - 526.2 |
| - 12 | - Устройство покрытий пола - ковролин | - м2 | - 102.5 | - 307.5 |
| - 13 | - Устройство плинтусов МДФ высотой 100 мм, толщ. ~20 мм на клею (жидкие гвозди) | - м.п. | - 92.6 | - 277.8 |
| - Сети связи TV (3 телевизора) |  |  |  |  |
| - 14 | - Монтаж гофрированной трубы, диам. до 25 мм | - м.п. | - 5 | - 45 |
| - 15 | - Затягивание проводов UTP cat.5e 4 пары в гофру или ПВХ трубы | - м.п. | - 5 | - 45 |
| - 16 | - Прокладка проводов UTP cat.5e 4 пары в лотках за потолком | - м.п. | - 64 | - 576 |
| - 17 | - Демонтаж потолочных плит "Армстронг" 1200х600 мм | - м2 | - 2.88 | - 25.92 |
| 18 | Оконцевание жил кабелей в разъем RJ-45 | шт. | 1 | 9 |
| - 18 | - Смена розеток RJ-45 с расключением кабеля UTP 4 пары | - шт. | - 1 | - 9 |
| - 19 | - Монтаж потолочных плит "Армстронг" 1200х600 мм (материал от демонтажа) | - м2 | - 2.88 | - 25.92 |